# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ESTIMASI JUMLAH PARKIR DENGAN REGRESI LINIER

(STUDI KASUS RUANG PARKIR RSMH PALEMBANG)

Yules P Zulkarnain1)*, Hariman Al Faritzie2), Candra Prianto3)

1) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

2,3) Instansi Penulis II dan Penulis III (Times New Roman, 9pt) (Alamat instasi Penulis II, Penulis III)

*Corresponding Author,email:jules.praz23@gmail.com

| Artikel Info | ABSTRAK |
| --- | --- |
| Diterima : Disetujui : Diterbitkan : | Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto di Kota Palembang berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang parkir, khususnya pada fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi kebutuhan ruang parkir menggunakan metode regresi linier dan rgeresi berganda dengan studi kasus pada ruang parkir Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan penduduk, kepemilikan kendaraan dan PDRB kota Palembang sebagai variabel bebas, sedangkan jumlah dan kebutuhan ruang parkir sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan regeresi linier berganda. Berdasarkan data hasil survei lapangan data time series pada periode tertentu, dilakukan peramalan terhadap variable bebas dan dianalisis menggunakan regeresi berganda untuk mengestimasi jumlah kendaraan parkir. Hasil estimasi jumlah kendaraan parkir kdan hasil survey lapangan terhadap jumlah kendaraan parker di RSMH didapatkan rasio perbandingan untuk mendapatkan estimasi kebutuhan ruang parkir pada area parker RSMH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi kendaraan parkir mobil pada tahun 2030 sebanyak 2753 kend/hari dengan estimasi ruang parkir yang dibutuhkan sebanyak 900 srp dengan rasio pelayanan 0,314. Sedangkan estimasi untuk kendaraan parkir motor pada tahun 2030 sebanyak 2548 kend/hari dengan estimasi ruang parkir yang dibutuhkan sebanyak 1200 srp dengan rasio pelayanan 0,434. |
| Kata Kunci | ABSTRACT |
| Parking space demand, Multiple linear regression, RSMH Palembang, Vehicle growth, Parking stalls (SRP). | The continuous surge in vehicle volume, driven by population growth and the increasing Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Palembang, has intensified the demand for parking facilities, particularly at public service centers like hospitals. This study aims to estimate parking space requirements using simple and multiple linear regression analyses, focused on Mohammad Hoesin Hospital (RSMH) Palembang. The independent variables include population growth, vehicle ownership, and GRDP, while the quantity and demand for parking spaces serve as the dependent variables. The methodology involves analyzing time-series data from field surveys to forecast independent variables, which are then processed through multiple regression to estimate parking volume. By comparing these estimates with actual field data, the parking demand for the RSMH area was determined. The findings indicate that by 2030, car parking volume is projected to reach 2,753 units/day, necessitating 900 parking stalls (SRP) with a service ratio of 0.314. Simultaneously, motorcycle parking volume is projected at 2,548 units/day, requiring 1,200 parking stalls (SRP) with a service ratio of 0.434." |

PENDAHULUAN

Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah 352,51 km² dengan kepadatan penduduk 1.801.367 jiwa ( Palembang Dalam Angka 2024). Palembang juga merupakan kota terbesar ke-dua di Pulau Sumatera dan sebagai kota terbesar ke-tujuh di Indonesia. Kota Palembang dengan statusnya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia serta jumlah penduduk yang pertumbuhan penduduknya 1,78 persen per-tahun mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya sektor sosial dan ekonomi masyarakat di kota Palembang.

Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mempengaruhi sektor sosial dan ekonomi di Kota Palembang, menyebabkan mobilitas transportasi masyarakat yang tinggi. Hal ini menjadi penyebab meningkatnya populasi kepadatan penduduk di kota palembang dan meningkatnya kendaraan umum dan pribadi. Kebanyakan penduduk  di kota-kota besar melakukan kegiatan atau bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kota Palembang tercatat memiliki penduduk produktif dan bekerja sebanyak 1.279.448 jiwa atau 62,54% (Palembang Dalam Angka 2024) dari total penduduk Kota Palembang, penduduk produktif yang bekerja menggunakan kendaraan untuk melakukan aktifitas. oleh karena itu Kota Palembang dihadapkan pada permasalahan yang cukup besar terhadap sistem transportasi.

Salah satu permasalahan sistem transportasi adalah ketersediaan lahan parkir di pusat kegiatan seperti perkantoran, sekolah, mall, dan rumah sakit di Kota Palembang, salah satunya seperti di Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang. Rumah Sakit Mohammad Hoesin merupakan rumah sakit pusat di Sumatera Selatan, mulai berdiri tahun 1952 dan beroperasi resmi pada tanggal 3 Januari 1957. Melayani pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dengan dilengkapi pelayanan laboratorium, apotik, radiologi, emergency dan peralatan penunjang lainnya. RSMH Palembang ini melayani masyarakat se-Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Propinsi Sumatra Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung.

Jumlah pengunjung yang berasal dari berbagai macam  lapisan masyarakat dan  statusnya sebagai Rumah Sakit Provinsi, dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke area parkir RSMH Palembang. Pengunjung yang datang menggunakan kendaraan mobil maupun motor pribadi dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan tempat parkir, sehingga banyak pengunjung memarkir kendaraan diluar area parkir yang disediakan oleh rumah sakit mohammad hoesin palembang.

Dengan keadaan  yang terjadi, di  Rumah Sakit Mohammad Hoesin dapat terjadi permasalahan parkir di seputar kawasan parkir tersebut, sehingga menyebabkan kepadatan, tundaan/antrian serta ketidaknyamanan dalam menggunakan fasilitas parkir. Sehingga diperlukan identifikasi dan peninjauan terhadap kebutuhan ruang parkir di RSMH Palembang.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Parkir

Perparkiran adalah suatu bagian penting dari sistem transportasi. Perencanaan dan perancangan fasilitas ini menuntut suatu pemahaman menyangkut karakteristik sarana angkut, perilaku pengemudi, operasi perparkiran dan karakteristik pembangkit perparkiran dari setiap tata guna lahan yang dilayani.

Kegagalan menyediakan fasilitas parkir yang pantas untuk menampung permintaan akan menghasilkan penumpukan kendaraan dan kesemerawutan. Tanpa pengetahuan mengenai permintaan (demand) dan penyediaan (supply) ruang parkir, jawaban terhadap tantangan ini tidak dapat ditentukan seperti juga kebutuhan akan jalan raya. Untuk mengetahui kebutuhan akan tempat parkir harus dilakukan survei. Informasi yang sangat dibutuhkan bagi keperluan ini meliputi:

a.	Klasifikasi kebutuhan serta jumlahnya.

b.	Klasifikasi kendaraan mobil penumpang.

c.	Kondisi tempat parkir: legal, ilegal, dipinggir jalan, diluar jalan dll.

d.	Waktu untuk parkir dan waktu keluar daerah parkir.

e.	Tujuan pengendara setelah menaiki kendaraannya.

f.	Tujuan lain setelah memanfaatkan tempat parkir.

g.	Kebutuhan akan tempat parkir: berbelanja, bekerja, berdagang, bongkar muat dll.

Parkir dilihat dari persepsi beberapa ahli dinyatakan dalam kalimat yang berbeda tapi memiliki pengertian dasar yang sama. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:

-	Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.

-	Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.

-	Parkir adalah tempat menempatkan / memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan / barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani,1988).

-	Parkir adalah kegiatan meletakkan atau meninggalkan kendaraan selama waktu tertentu dan pada suatu lokasi tertentu pula dengan atau tanpa pengguna mobil didalamnya (http//:www.yahoo.com/parking definition.htm).

-	Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

-	Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, sedangkan berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya. (Dirjen Perhubungan Darat, 1998).

-	Sedangkan Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

Fasilitas Parkir

Permintaan parkir didistribusikan pada tata guna lahan suatu area atau kawasan. Berdasarkan tata guna lahan dan cara penempatannya dalam operasional sehari-hari menurut Setijowarno dan Frazila (2001), Menurut cara penempatannya terdapat dua cara penataan parkir (Joseph de chiara & Lee Koppelman, 1975) yaitu terdiri dari:

a.	Parkir di badan jalan (on street parking)

Parkir pada badan jalan (on street parking) adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang badan jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Parkir di tepi jalan ini baik untuk pengunjung yang ingin dekat dengan tujuannya, tetapi untuk lokasi yang intensitas penggunaan lahan yang tinggi, cara ini kurang menguntungkan karena seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas serta memperkecil kapasitas jalan. Melakukan parkir dibadan jalan dapat mengurangi kecepatan arus lalu lintas lebih dari 20% serta mengurangi lebar jalan untuk setiap baris lebih kurang 4 meter serta dapat juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian dianggap sebagai parkir dibadan jalan (on street parkir) karena memiliki pintu pelayanan masuk tempat mengambil karcis dan pintu pelayanan keluar tempat menyerahkan karcis parkir sehingga diketahui secara pasti jumlah kendaraan parkir dan jangka waktu kendaraan parkir.

b.	Parkir di luar badan jalan (off street parking)

Parkir di luar badan jalan ini menempati pelataran parkir tertentu di luar badan jalan, baik itu di bangunan khusus parkir ataupun di halaman terbuka dan mempunyai pintu pelayanan masuk untuk tempat mengambil karcis parkir dan pintu pelayanan keluar untuk menyerahkan karcis parkir sehingga diketahui secara pasti jumlah kendaraan yang parkir dan jangka waktu kendaraan parkir. Beberapa jenis parkir di luar badan jalan diantaranya yaitu:

1.	Gedung parkir (parking building)

Gedung parkir atau parking building didefinisikan sebagai  gedung yang khusus dibangun untuk tempat parkir kendaraan, dengan demikian pemakaian lahan terutama di kawasan pusat kota dapat dilakukan secara efisien. Gedung parkir dapat dikombinasikan dengan pusat kegiatan, dimana lantai basement dan beberapa lantai di atasnya digunakan untuk parkir dan selanjutnya di atasnya ditempatkan bangunan pusat kegiatan seperti pertokoan, perkantoran dan pusat kegiatan lainnya. Gedung parkir cocok untuk daerah yang memiliki lahan yang tidak cukup luas tetapi biaya konstruksi yang diperlukan untuk mendirikan gedung parkir ini cukup besar.

2.	Pelataran parkir (parking lot)

Pelataran parkir didefinisikan sebagai daerah, kawasan terbuka yang digunakan untuk memarkir kendaraan. Pelataran parkir merupakan fasilitas yang sangat penting di pusat perdagangan, perkantoran, stadion olah raga, pasar, sekolah untuk memarkir kendaraan, sementara pemiliknya melakukan kegiatan belanja, bekerja ataupun melakukan kegiatan lainnya

Gambar 1. Gedung dan Pelataran Parkir

Pengendalian Parkir

Menurut Hobbs (1995), pengendalian utama adalah mengenai ruang atau tempatnya. Akan tetapi harga dan biaya parkir adalah penting juga mengingat pengendalian tersebut dapat digunakan secara bersama agar penawaran ruang parkir yang tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan ruang, waktu, dan biaya.

Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan.

Kombinasi-kombinasi pengendalian yang utama adalah:

a.	Kebijakan tarif parkir

Diterapkan dengan tujuan memaksimalkan retribusi parkir.

b.	Pembatasan lokasi dan ruang

Dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu lintas kendaraan pribadi ke suatu daerah tertentu atau untuk membebaskan suatu daerah atau koridor tertentu dari kendaraan yang parkir dipinggir atau dibadan jalan.

c.	Pembatasan waktu parkir

Dimaksudkan untuk kelancaran arus lalu lintas, biasanya diwujudkan dengan penetapan tarif progresif menurut lamanya waktu parkir.

d.	Pembatasan pengeluaran ijin dan jenis kendaraan

e.	Pembatasan waktu terhadap akses

Metode-metode pengendalian parkir yang utama dan umum dilakukan adalah dengan cara:

a.	Alat pengukur parkir (parking meter)

b.	Sistem kartu dan disk

c.	Sistem karcis

d.	Sistem ijin parkir perumahan

Kebijakan parkir dapat mengurangi space dipusat kota melalui penerapan tarif parkir yang cukup tunggi. Hal ini dapat terjadi karena pemilik kendaraan akan enggan menggunakan kendaraannya menuju pusat kota (mengingat tarif yang tinggi), sehingga parking policy dapat mengurangi konsumsi energi serta kemacetan lalu lintas, bahkan dibeberapa kota kebijakan parkir telah mampu meningkatkan  pemakaian angkutan umum dan diikuti dengan pengurangan kemacetan.

Metode Perhitungan Penyediaan Ruang Parkir

Untuk menentukan jumlah ruang parkir dapat dipakai beberapa metode yaitu:

1.	Metode Dengan Titik Berat Jumlah Perjalanan Dengan Mobil

Metode ini diteapkan di Amerika dengan koefisien ruang parkir (P) dicari berdasarkan proporsi perjalanan dengan kendaraan pribadi terhadap total perjalanan dengan kendaraan. Jumlah perjalanan ini dianggap sangat erat dengan jumlah penduduk di daerah itu.

2.	Metode Dengan Titik Berat Jumlah Kepemilikan Kendaraan

Dalam metode ini semakin meningkat jumlah penduduk, prosentase ruang parkir yang dibutuhkan semakin menurun. Metode ini tidak sesuai dengan metode sebelumnya, dimana pada metode tersebut memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka prosentase kebutuhan ruang parkir semakin meningkat.

3.	Metode Satuan Ruang Parkir (SRP)

Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Satuan Ruang Parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral maupun arah longitudinal kendaraan. Jarak bebas arah lateral diambil sebesar 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal  sebesar 30 cm. Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dengan kendaraan parkir disampingnya saat penumpang turun dari kendaraan

4.	Metode Dengan Titik Berat Kapasitas Jalan

Berkaitan Dengan Pusat Kegiatan

Jumlah ruang parkir (P) menurut C.A.O. Flaherty, 1976 dapat dinyatakan sebagai berikut:

P=2 X C X K100

Dimana :

P	= Jumlah ruang parkir

C	= Kapasitas jalan menuju pusat

K	= Prosentase dari kapasitas jalan pengumpan   (feeder road)

5.	Metode Akumulasi Maksimum

Metode akumulasi maksimum yaitu dengan cara mencari selisih terbesar antara jumlah kendaraan datang (vehicle arrival) dan jumlah kendaraan pergi (vehicle departure) di suatu  prasarana perparkiran atau tempat tujuan, lazim disebut perhitungan akumulasi kendaraan

Gambar 3. Grafik Akumulasi Kedatangan dan Keluaran Kendaraan

Selisih akumulasi kedatangan dan keluaran kendaraan dihitung dengan menggunakan beberapa variabel:

1.	Waktu Pengamatan = a1,a2,a3,...an (menit)

2.	Jumlah Kedatangan = b (kend)

3.	Jumlah Kendaraan dalam Sistem = c (kend)

4.	Jumlah Keluaran = d (kend)

5.	Selisih Kendaraan dalam Sistem = e (kend)

6.	Metode Peramalan

Jumlah kendaraan parkir di kawasan Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang dimasa mendatang dapat diperkirakan dengan metode peramalan yang sesuai. Peramalan kendaraan parkir ini dilakukan melalui data histories periode waktu sekarang dengan asumsi bahwa kondisi dimasa perkiraan sama dengan kondisi diperiode sekarang (assauri, 1984). Ada beberapa model peramalan yang digunakan antara lain:

1.	Metode Time series

2.	Metode Regresi

Model peramalan yang sesuai untuk dipakai tergantung dari pola data histories dan pengaruh variabel-variabel bebas yang mempengaruhi nilai suatu variabel tidak bebas yang akan diestimasi. Selain itu memilih model peramalan yang tepat juga ditentukan oleh nilai korelasi, signifikan model dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Selanjut metode peramalan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah metode Regresi.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan untuk menganalisa komponen-komponen pelayanan parkir di Rumah Sakit Mohammmad Husein didalam melayani kendaraan pengunjung  yang datang ke Rumah Sakit , yaitu dengan menganalisis karakteristik kondisi excisting ruang parkir Rumah Sakit Mohammad Hoesin saat ini apakah mampu melayani permintaan serta mengestimasi kebutuhan ruang parkir Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang untuk beberapa tahun mendatang dengan model yang cocok, dengan menggunakan data historis yang ada.

Untuk lebih jelasnya urutan metode pemecahan masalah bisa dilihat dari gambar 1. diagram alir pola pikir sebagai berikut :

Gambar 4. Diagram Alir Pemecahan Masalah

Kondisi Excisting Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian yang berada di jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 merupakan kawasan yang berada dalam wilayah Kecamatan Kemuning. Kecamatan Kemuning merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan ilir timur 1 pada tahun 2000 yang terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah 651 Ha dan jumlah penduduk 29.161 jiwa dengan kepadatan penduduk 29,161 jiwa/km2 (Kecamatan Kemuning dalam angka, 2023).

Gambar 5. Lokasi Studi Kasus

Pengumpulan Data

- Data Sekunder

Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang sudah ada pada instansi terkait meliputi:

a.	Data Makro

Data ini mencakup informasi wilayah studi, informasi yang dikumpulkan adalah informasi tentang:

-	Data pertumbuhan jumlah penduduk

-	Data kepemilikan kendaraan

-	Data pertumbuhan PDRB

-	Data kendaraan parkir kota Palembang

b.	Data Mikro

Data ini mencakup informasi lokasi studi, informasi yang dikumpulkan adalah informasi tentang sarana prasarana infrastruktur yang ada di lokasi studi seperti:

-	Tata guna lahan kawasan RSMH seperti luas lahan, luas bangunan, lebar jalan, peta situasi kawasan, luas area parkir,

-	Topografi dan geometri kota Palembang, khususnya kawasan RSMH,

-	Rencana umum tata ruang kota Palembang

2.	Data Primer

Pengambilan data primer, dilakukan secara langsung melalui survei dilapangan/lokasi yang dilakukan secara cermat untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi perpakiran dilokasi studi. Survei data primer yang dilakukan berupa:

a.	Pengamatan kondisi lingkungan, meliputi:

-	Jumlah kendaraan yang masuk dan keluar lokasi penelitian,

b.	Pengamatan tentang Perparkiran, meliputi:

-	Kondisi/situasi lokasi kapasitas parkir yang tersedia.

-	Data fasilitas pelayanan kendaraan yang parkir.

-	Kedatangan kendaraan.

-	Keluaran kendaraan.

Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan menganalisa data-data yang telah didapatkan baik itu data sekunder maupun data primer. Pengolahan data primer yang didapat dari hasil survei dilapangan dimasukkan kedalam bahasa program Excel. Pengolahan data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan ruang parkir adalah melalui tahapan perhitungan estimasi setiap variabel:

- Estimasi Jumlah Kendaraan Parkir

- Estimasi Pertumbuhan Jumlah Penduduk

- Estimasi Pertumbuhan PDRB

- Estimasi Jumlah Kendaraan Parkir

- Estimasi Kebutuhan Ruang Parkir

Metode yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan model estimasi data time series. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Metode Regresi Linear

Analisa regeresi linear adalah metode statistik yang dapat digunakan untuk mempelajari antar sifat permasalahan yang sedang diselidiki. Model analisa regresi-linear dapat memodelkan hubungan antara 2 (dua) peubah atau lebih. Pada model ini terdapat peubah terikat (y) yang mempunyai hubungan fungsional dengan satu atau lebih peubah bebas (x).

Dalam kasus yang paling sederhana, hubungan secara umum dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

Y=A+BX

Dimana:

Y	= peubah tidak bebas (dependent)

X	= peubah bebas (independent)

A	= konstanta regresi (intersep)

B	= koefisien regresi

Parameter A dan B dapat diperkirakaan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (Least squares method), yang meminimumkan total kuadratis residual antara hasil model dengan hasil pengamatan. Untuk mencari nilai parameter a dan nilai b dapat dicari dengan mensubsitusikan kedua persamaan berikut :

∑Y =n.a+b∑X

∑XY=a∑X+b∑X2

- Metode Regresi Linear Berganda

Konsep ini merupakan pengembangan lanjut dari uraian di atas, khususnya pada kasus yang mempunyai lebih banyak peubah bebas (independent) dan parameter B. Persamaan berikut memperlihatkan bentuk umum metode analisis regresi-linear berganda.

Y=A+B1X+B2X2+…+BzXz

Analisis regresi-linear berganda adalah suaatu metode statistik. Untuk menggunakannya, terdapat beberapa asumsi yang perlu diperhatikan:

1.	Nilai peubah, khususnya peubah bebas, mempunyai nilai tertentu atau merupakan nilai yang didapat dari hasil survei tanpa kesalahan berarti;

2.	Peubah terikaat (y) harus mempunyai hubungan korelasi linear dengan peubah bebas (x). Jika hubungan tersebut tidak linear, transformasi linear harus dilakukan, meskipun batasan ini mempunyai implikasi lain dalam analisis residual;

2.	Efek peubah bebas terhadap peubah terikat merupakan penjumlahan, dan harus tidak ada korelasi yang kuat antara sesama peubah bebas;

3.	Varians peubah terikat terhadap garis regresi harus sama untuk semua nilai peubah bebas;

4.	Nilai peubah tidak bebas (terikat) harus tersebar normal atau minimal mendekati normal;

5.	Nilai peubah bebas sebaiknya merupakan besaran yang relatif mudah diproyeksikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data survei dilakukan pada hari Senin 20 Oktober 2025 dari jam 07:00 WIB sampai dengan jam 19:00 WIB mempertimbangkan bahwa hari dan jam tersebut merupakan hari terpadat dalam seminggu dan waktu yang ditetapkan berdasarkan pengamatan jumlah pengguna parkir terbanyak.

Sebelum melakukan pengambilan data terlebih dahulu dilakukan survei pendahuluan, dimana dilakukan perhitungan jumlah petak, jumlah pintu masuk dan keluar, pembagian zona parkir, dan pengelola dan pengguna. Luas area parkir RSMH Palembang adalah 139.879 m² yang  terdiri dari beberapa zona. Zona-zona tersebut digunakan untuk kendaraan dokter, perawat, pegawai rumah sakit dan pengunjung rumah sakit. Tetapi setiap zona tidak memiliki ketentuan khusus dalam memilah pengunjung atau pekerja dalam memarkir kendaraannya.

Pintu kendaraan  masuk dan keluar parkir RSMH Palembang berjumlah 9 pintu dengan 2 pintu masuk kendaraan mobil penumpang, 3 pintu keluar kendaraan mobil penumpang, 1 pintu masuk kendaraan sepeda motor, 1 pintu kendaraan sepeda motor, 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar untuk kendaraan mobil penumpang dan sepeda motor. 7 pintu di khususkan untuk salah satu kendaraan, sedangkan 2 pintu dipakai untuk masuk kendaraan mobil penumpang dan sepeda motor secara bersama-sama.pada pintu masuk digunakan mesin tiket otomatis sedangkan pada pintu keluar menggunakan input komputer manual dengan mencatat plat kendaraan.

Pada area parkir RSMH Palembang terdapat 2 area parkir untuk kendaraan mobil penumpang dan sepeda motor. Jumlah petak tersedia untuk kendaraan mobil penumpang adalah 425 kendaraan dan untuk kendaraan sepeda motor berjumlah 840 petak parkir.

Dari hasil pengamatan pra survei terhadap aktifitas parkir RSMH Palembang, terdapat permasalahan terhadap kebutuhan ruang parkir yang tidak memenuhi kebutuhan pengguna parkir di RSMH Palembang.

- Data Kedatangan dan Keluaran Kendaraan Pengguna Parkir

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan survei perhitungan kendaraan yang melakukan parkir di Rumah Sakit Muhammad Husien dari lahan parkir yang tersedia. Survei dilakukan selama 12 jam pengamatan setiap harinya dengan terbagi dalam setiap interval 15 menit tiap pengamatannya.

Data kendaraan  mobil penumpang yang masuk ditunjukkan pada tabel 1. sebagai berikut

Tabel 1. Rekapitulasi Parkir Mobil penumpang

| Waktu | Masuk | Keluar | Akumulasi | Volume | Ak Keluar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Jumlah Kendaraan Mobil Sebelum Pengamatan |  |  |  |  | 110 |
| 07:00-07:30 | 87 | 54 | 183 | 152 | 31 |
| 07:30-08:00 | 151 | 23 | 311 | 238 | 54 |
| 08:00-08:30 | 138 | 33 | 415 | 376 | 87 |
| 08:30-09:00 | 102 | 37 | 481 | 478 | 124 |
| 09:00-09:30 | 83 | 52 | 512 | 561 | 176 |
| 09:30-10:00 | 91 | 75 | 528 | 652 | 251 |
| 10:00-10:30 | 99 | 83 | 544 | 751 | 334 |
| 10:30-11:00 | 89 | 60 | 573 | 840 | 393 |
| 11:00-11:30 | 76 | 87 | 561 | 915 | 481 |
| 11:30-12:00 | 69 | 72 | 558 | 984 | 553 |
| 12:00-12:30 | 71 | 97 | 532 | 1.056 | 650 |
| 12:30-13:00 | 49 | 85 | 497 | 1.105 | 735 |
| 13:00-13:30 | 41 | 79 | 459 | 1.147 | 814 |
| 13:30-14:00 | 52 | 86 | 424 | 1.198 | 900 |
| 14:00-14:30 | 75 | 162 | 337 | 1.273 | 1.063 |
| 14:30-15:00 | 53 | 118 | 271 | 1.326 | 1.181 |
| 15:00-15:30 | 69 | 100 | 240 | 1.395 | 1.281 |
| 15:30-16:00 | 53 | 63 | 230 | 1.448 | 1.344 |
| 16:00-16:30 | 45 | 92 | 183 | 1.493 | 1.436 |
| 16:30-17:00 | 47 | 48 | 182 | 1.540 | 1.485 |
| 17:00-17:30 | 43 | 61 | 163 | 1.582 | 1.546 |
| 17:30-18:00 | 40 | 48 | 155 | 1.623 | 1.594 |
| 18:00-18:30 | 20 | 25 | 150 | 1.642 | 1.619 |
| 18:30-19:00 | 28 | 38 | 139 | 1.670 | 1.657 |

Sedangkan untuk melihat variasi tingkat kedatangan dan keluaran kendaraan motor yang masuk dan keluar lahan parkir selama 12 jam operasional terlihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Parkir Sepeda motor

| Waktu | Masuk | Keluar | Akumulasi | Volume | Ak. Keluar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Jumlah Sebelum Pengamatan |  |  |  |  | 246 |
| 07:00-07:30 | 64 | 66 | 319 | 64 | 40 |
| 07:30-08:00 | 136 | 48 | 436 | 199 | 59 |
| 08:00-08:30 | 119 | 108 | 522 | 318 | 91 |
| 08:30-09:00 | 115 | 235 | 581 | 433 | 148 |
| 09:00-09:30 | 101 | 228 | 636 | 534 | 193 |
| 09:30-10:00 | 106 | 315 | 688 | 640 | 247 |
| 10:00-10:30 | 113 | 416 | 738 | 752 | 310 |
| 10:30-11:00 | 97 | 459 | 774 | 850 | 371 |
| 11:00-11:30 | 95 | 830 | 769 | 944 | 470 |
| 11:30-12:00 | 35 | 451 | 755 | 979 | 520 |
| 12:00-12:30 | 49 | 1272 | 677 | 1028 | 647 |
| 12:30-13:00 | 68 | 1638 | 594 | 1097 | 798 |
| 13:00-13:30 | 84 | 1190 | 576 | 1181 | 900 |
| 13:30-14:00 | 139 | 1470 | 598 | 1320 | 1018 |
| 14:00-14:30 | 106 | 2832 | 491 | 1426 | 1230 |
| 14:30-15:00 | 74 | 2261 | 406 | 1500 | 1390 |
| 15:00-15:30 | 59 | 1206 | 384 | 1559 | 1470 |
| 15:30-16:00 | 52 | 950 | 376 | 1610 | 1530 |
| 16:00-16:30 | 23 | 1140 | 330 | 1633 | 1598 |
| 16:30-17:00 | 72 | 987 | 346 | 1705 | 1655 |
| 17:00-17:30 | 59 | 1650 | 314 | 1764 | 1745 |
| 17:30-18:00 | 66 | 897 | 334 | 1830 | 1792 |
| 18:00-18:30 | 48 | 288 | 367 | 1878 | 1806 |
| 18:30-19:00 | 56 | 400 | 337 | 1934 | 1825 |

- Estimasi Jumlah Kendaraan Parkir

- Estimasi Pertumbuhan Penduduk

Tabel 3. Pertumbuhan penduduk tahun 2026-2030

| NO | Tahun | Jumlah Penduduk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | 1.873.713 |
| 2 | 2027 | 1.897.030 |
| 3 | 2028 | 1.920.347 |
| 4 | 2029 | 1.943.665 |
| 5 | 2030 | 1.966.982 |

- Estimasi Jumlah Kendaraan

Tabel 4. Estimasi jumlah kendaraan bermotor tahun 2026-2030

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Jumlah Mobil | Jumlah Motor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | 1.873.713 | 317.342 | 1.772.543 |
| 2 | 2027 | 1.897.030 | 329.996 | 1.853.656 |
| 3 | 2028 | 1.920.347 | 342.650 | 1.934.770 |
| 4 | 2029 | 1.943.665 | 355.304 | 2.015.887 |
| 5 | 2030 | 1.966.982 | 367.958 | 2.097.001 |

- Estimasi Pertumbuhan PDRB

Tabel 5. Estimasisi Pertumbuhan PDRB tahun 2026 -2030

| NO | Tahun | Jumlah Penduduk | PDRB |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (dalam jutaan rupiah) |
| 1 | 2026 | 1.873.713 | 131.551.233 |
| 2 | 2027 | 1.897.030 | 137.307.261 |
| 3 | 2028 | 1.920.347 | 143.063.289 |
| 4 | 2029 | 1.943.665 | 148.819.317 |
| 5 | 2030 | 1.966.982 | 154.575.345 |

- Penggunaan Rumus Regresi Berganda Kendaraan Parkir

Dengan  menggunakan hasil estimasi pertumbuhan penduduk, PDRB dan kepemilikan kendaraan kemudian ketiganya di substitusikan kedalam persamaan peramalan kendaraan parkir  mobil dan motor di kota Palembang.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Estimasi Kendaraan Parkir untuk MOBIL

| Tahun | Penduduk | Mobil | PDRB | Estimasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (dalam rupiah) | Parkir Mobil |
| 2025 | 1.827.079 | 307.137 | 127.531.883 | 3.498.689 |
| 2026 | 1.873.713 | 317.342 | 131.551.233 | 4.516.847 |
| 2027 | 1.897.030 | 329.996 | 137.307.261 | 4.829.787 |
| 2028 | 1.920.347 | 342.650 | 143.063.289 | 5.142.728 |
| 2029 | 1.943.665 | 355.304 | 148.819.317 | 5.455.657 |
| 2030 | 1.966.982 | 367.958 | 154.575.345 | 5.768.597 |

Tabel 6. Estimasi Kendaraan Parkir untuk MOTOR

| Tahun | Penduduk | Motor | PDRB | Estimasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (dalam rupiah) | Parkir Motor |
| 2025 | 1.827.079 | 1.625.304 | 127.531.883 | 18.357.040 |
| 2026 | 1.873.713 | 1.772.543 | 131.551.233 | 20.992.644 |
| 2027 | 1.897.030 | 1.853.656 | 137.307.261 | 21.809.568 |
| 2028 | 1.920.347 | 1.934.770 | 143.063.289 | 22.626.492 |
| 2029 | 1.943.665 | 2.015.887 | 148.819.317 | 23.443.478 |
| 2030 | 1.966.982 | 2.097.001 | 154.575.345 | 24.260.403 |

- Estimasi Kebutuhan Ruang Parkir

Dari hasil peramalan kendaraan parkir model regresi berganda diatas dapat dihitung pelayanan optimal di kawasan Rumah Sakit Mohammad Husein Palembang untuk tahun 2030.

- Estimasi Kebutuhan Ruang Parkir Mobil

Perhitungan Kebutuhan parkir mobil untuk 5 tahun mendatang sebagai berikut :

•	Untuk kondisi saat ini (Tahun 2025)

1. 	Pelayanan optimal di RSMH Palembang  = 525 ruang parkir

2. 	Kendaraan parkir di RSMH Palembang tiap hari = 1670 kendaraan

Maka rasio pelayanan = 525 / 1670 = 0,314 ruang/kend.

•Untuk tahun 2030

- Kendaraan parkir di Rumah Sakit Mohammad Husein Palembang tiap hari didapatkan dari :

Diketahui :

-	Rasio kendaraan parkir = 0,000477 dan

-	Kendaraan parkir  tahun 2030 = 5.768.597 kendaraan

Maka jumlah kendaraan parkir per hari tahun 2030 = 0,000477 x 5.768.597 = 2.753 kend / hari

b.	Pelayanan optimal diperoleh dari :

-	Rasio pelayanan = 0,314

-	Jumlah kendaraan parkir tiap hari tahun 2030 = 2.753 kendaraan

Maka pelayanan optimal  pada tahun 2030:

= 0,314 x 2.753 = 864,59 ≈ 900 ruang parkir.

- Estimasi Kebutuhan Ruang Parkir Motor

Perhitungan Kebutuhan parkir motor untuk 5 tahun mendatang sebagai berikut :

•	Untuk Kondisi Saat Ini (Tahun 2025)

1.	Pelayanan optimal di RSMH Palembang = 840 ruang parkir

2.	Kendaraan parkir di RSMH Palembang tiap hari = 1.934 kendaraan

Maka rasio pelayanan = 840 / 1.934 = 0,434

•	Untuk tahun 2030

- Kendaraan parkir di Rumah Sakit Mohammad Husein Palembang tiap hari diperoleh dari :

Diketahui:

-	Rasio kendaraan parkir =  0,000105

-	Kendaraan parkir  tahun 2030 =  24.260.403 kendaraan.

Maka jumlah kendaraan parkir tiap hari tahun 2030:

=  0,000105 x 24.260.403 =  2547,34 ≈ 2548 kend/hari

b.	Pelayanan optimal diperoleh dari :

-	Rasio pelayanan = 0,434

-	Kendaraan parkir  tiap hari tahun 2030 =   2548 kendaraan

Maka Pelayanan optimal tahun 2030  = 0,434 x 2548 = 1105,5 ≈ 1200 ruang parkir

KESIMPULAN

Berdasarkan karakteristik, jumlah ruang dan tingkat pelayanan fasilitas parkir yang ada di Rumah Sakit Mohammad Husein Palembang serta hasil analisa seperti yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu maka hasil analisa tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi prasarana dan pengambilan kebijakan

- Kesimpulan

Kondisi dan kapasitas ruang parkir yang ada saat ini di Rumah Sakit Mohammad Husein Palembang l sudah tidak mampu melayani permintaan akan pelayanan fasilitas parkir, hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.	Kapasitas ruang parkir yang ada saat ini (excisting) adalah 425 satuan ruang parkir untuk mobil dan 840 ruang parkir untuk sepeda motor dan  jumlah volume kendaraan parkir saat ini di area parkir Rumah Sakit Mohammad Husein.Palembang (tahun 2025) adalah sebesar 1.670 kendaraan untuk mobil dan 1.934 kendaraan untuk sepeda motor.

2.	Berdasarkan hasil analisa regersi linier untuk prediksi pada tahun 2030 jumlah kebutuhan ruang parkir mobil di kawasan Rumah Sakit Mohammad Husein Palembang diperkirakan mencapai 900 ruang parkir dengan volume kendaraan parkir sebanyak 2.753 kendaraan per hari dan untuk kebutuhan ruang parkir motor diperkirakan sebanyak 1200 ruang parkir dengan volume kendaraan parkir sebanyak 2.548 kendaraan per hari

2.	Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap hasil Analisa maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas pelayanan parkir  Off Street  harus diikuti dengan pengelolaan atau manajemen yang baik

2.	Melakukan penelitian lebih lanjut secara spesifik meliputi penataan dan pemetaan lahan parkir termasuk melakukan perhitungan secara akurat mengenai jumlah permintaan (demand) jasa pelayanan parkir sehingga tidak terjadi over supply sehingga tercapai kondisi seimbang (balance) antara permintaan dan penyedia jasa pelayanan parkir.

3.	Penyelesaian permasalahan kebutuhan ruang parkir di kawasan Palembang Square Mall tidak harus dengan penyediaan dan penambahan tempat parkir, namun dapat digunakan alternatif lain melalui penelitian lebih lanjut secara spesifik.

4.	Untuk mencukupi ruang parkir maka dapat diambil langkah

a.  Membuka lahan parkir baru, atau

b. Mengembangkan parkir  menjadi parkir gedung 2 lantai sebagai area parkir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam  penulisan ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yules Pramona Zulkarnain, S.T, M.T. selaku pembimbing I dan Bapak Hariman Al Faritzie, S.ST., MT. Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat membantu bagi penulis selama masa penulisan skripsi dan jurnal ini

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (1997), Manual Kapasitas Jalan Raya (MKJI), Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga, Jakarta.

Anonim, (2004), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Jalan, Jakarta.

Anonim, (1998), Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Badan Pusat Statistik, (2012), Palembang Dalam Angka 2012. Palembang.

Hendarto, Sri, dkk, (2001), Dasar-Dasar Transportasi, Bandung, Penerbit ITB.

Khanna, SK, and Justo, (1976), CEG, Highway Engineering, Nem Chand and Bros Rookee

Kurniawan, Albert, (2002), Serba – Serbi Analisis Statistika Dengan Cepat dan Mudah, Jakarta, Penerbit Jasakom.

Meyer, Carl, and Gibson, (1984), Survai Dan Perencanaan Lintas Jalur, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Miro, Fidel, (2004), Pengantar Sistem Transportasi, Jakarta,  Penerbit Erlangga.

Morlok, E.K., (1991), Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Munawar, Ahmad, (2005), Dasar-Dasar Teknik Transportasi, Yogyakarta.

Nasution, M. nur, (2004), Manajemen Transportasi, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.

Oglesby, Clarkson, and Hick, (1988), Teknik Jalan Raya, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Saodang, Hamirhan, (2004), Konstruksi Jalan Raya, Buku 1 Geometrik Jalan, Nova, Bandung

Tamin, Ofyar Z, (2008), Perencanaan, Pemodelan dan Rekayasa Transportasi : Teori, Contoh Soal dan Aplikasi, Penerbit ITB.

Waldiyono, Budihardjo dan Napitupulu, Richard L, (1988), Ekonomi Teknik seri Teknik Transportasi, penerbit ANDI OFFSET Yogyakarta.