# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

PENERAPAN PRINSIP BANGUNAN GEDUNG HIJAU PADA PROYEK KONSTRUKSI MENARA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Mulia Adinata 1)*, K. M. Aminuddin2)

1,2) Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya

*Corresponding Author, email: mulianata18@gmail.com

| Artikel Info | ABSTRAK |
| --- | --- |
| Diterima : Disetujui : Diterbitkan : | Penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada tahap pelaksanaan konstruksi menjadi salah satu upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan pada sektor konstruksi. Proyek pembangunan Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya merupakan salah satu proyek gedung bertingkat yang menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau selama pelaksanaan konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau pada tahap pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, dokumentasi proyek, studi dokumen pelaksanaan konstruksi, serta analisis dokumen asesmen Bangunan Gedung Hijau. Pembahasan difokuskan pada aspek metode pelaksanaan konstruksi hijau, material dan rantai pasok hijau, pengelolaan limbah konstruksi, serta penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau dilakukan melalui penggunaan metode pemancangan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) untuk mengurangi getaran dan kebisingan, penggunaan material lokal dan material bersertifikasi lingkungan, penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) pada pengelolaan limbah konstruksi, serta penerapan sistem K3L selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Berdasarkan hasil asesmen Bangunan Gedung Hijau oleh pihak Manajemen Konstruksi, proyek memperoleh nilai sebesar 127,2 poin dari total 165 poin atau sebesar 76,94% dengan kategori Bangunan Gedung Hijau tingkat Madya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Bangunan Gedung Hijau pada tahap pelaksanaan konstruksi dapat mendukung pelaksanaan konstruksi yang lebih ramah lingkungan, aman, dan berkelanjutan. |
| Kata Kunci | ABSTRACT |
| Bangunan Gedung Hijau, konstruksi hijau, rantai pasok hijau, limbah konstruksi, K3L | The implementation of Green Building principles during the construction phase has become an important effort in supporting sustainable development within the construction sector. The construction project of the Engineering Tower Building at Sriwijaya University is one of the high-rise building projects implementing Green Building principles during construction activities. This study aims to analyze the implementation of Green Building principles during the construction phase of the Engineering Tower Building project at Sriwijaya University. The research employed a qualitative descriptive method through field observations, project documentation, construction implementation documents, and analysis of Green Building assessment documents. The discussion focuses on green construction methods, green material and supply chain management, construction waste management, and Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE) implementation. The results indicate that Green Building principles were implemented through the use of the Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) method to reduce vibration and noise, the use of local and environmentally certified materials, the application of Reduce, Reuse, Recycle (3R) principles in construction waste management, and the implementation of OHSE systems throughout construction activities. Based on the Green Building assessment conducted by the Construction Management consultant, the project achieved 127.2 points out of 165 points or 76.94%, categorized as a Medium Level Green Building. The findings demonstrate that the implementation of Green Building principles during construction can support environmentally friendly, safe, and sustainable construction practices. |

PENDAHULUAN

Pembangunan gedung bertingkat pada kawasan pendidikan memerlukan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang memperhatikan aspek lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keselamatan kerja. Aktivitas konstruksi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa kebisingan, getaran, limbah konstruksi, serta gangguan terhadap lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik.

Penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada tahap pelaksanaan konstruksi menjadi salah satu upaya untuk mengurangi dampak tersebut melalui penerapan konstruksi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021, penerapan Bangunan Gedung Hijau tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan dan operasional bangunan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan konstruksi.

Proyek pembangunan Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya merupakan proyek pembangunan gedung bertingkat yang menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau selama pelaksanaan konstruksi. Penerapan tersebut meliputi penggunaan metode pelaksanaan konstruksi yang memperhatikan dampak lingkungan, penggunaan material lokal dan material bersertifikasi lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi berbasis prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), serta penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).

Selain itu, proyek juga menerapkan asesmen Bangunan Gedung Hijau sebagai bagian dari upaya pengendalian pelaksanaan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penerapan tersebut, proyek diharapkan mampu mendukung konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor konstruksi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip BGH pada tahap pelaksanaan konstruksi Proyek Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya ditinjau dari aspek metode pelaksanaan, material dan rantai pasok, pengelolaan limbah, dan K3L; serta (2) memahami tingkat kesesuaian antara perencanaan BGH dengan kondisi aktual di lapangan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh pihak Manajemen Konstruksi. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gambaran praktis implementasi BGH pada proyek konstruksi gedung bertingkat di kawasan kampus.

KAJIAN LITERATUR

Bangunan Gedung Hijau

Bangunan Gedung Hijau merupakan bangunan yang dalam penyelenggaraannya memperhatikan prinsip efisiensi energi, konservasi air, kesehatan lingkungan dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, serta pengelolaan lingkungan bangunan secara berkelanjutan. Penerapan Bangunan Gedung Hijau pada tahap pelaksanaan konstruksi dilakukan melalui pengendalian dampak lingkungan selama proses pembangunan berlangsung.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021, penilaian Bangunan Gedung Hijau pada tahap pelaksanaan konstruksi meliputi beberapa aspek, antara lain metode pelaksanaan konstruksi hijau, pengelolaan limbah konstruksi, penggunaan material ramah lingkungan, konservasi sumber daya, dan penerapan sistem keselamatan konstruksi.

Konstruksi Hijau

Konsep sustainable construction yang dikemukakan oleh Kibert (2016) menekankan pentingnya pengurangan konsumsi sumber daya, peningkatan kualitas lingkungan, dan pengurangan limbah selama proses konstruksi berlangsung. Dalam konteks ini, pemilihan metode pelaksanaan yang tepat menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan. Penggunaan peralatan konstruksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti penggunaan alat dengan tingkat emisi rendah atau alat yang menghasilkan dampak getaran dan kebisingan minimal, menjadi bagian penting dalam konsep konstruksi hijau.

Rantai Pasok Hijau dalam Konstruksi

Konsep green supply chain dalam konstruksi menekankan pentingnya pemilihan material yang ramah lingkungan dan efisiensi dalam proses distribusi material dari produsen ke lokasi proyek. Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 menetapkan bahwa material lokal merupakan material yang didistribusikan dari jarak tidak lebih dari 1.000 km dari lokasi proyek atau berasal dari fasilitas produksi terdekat. Penggunaan material lokal bertujuan untuk mengurangi emisi karbon akibat proses transportasi material sekaligus mendukung industri konstruksi lokal dan efisiensi rantai pasok.

Selain aspek jarak distribusi, penerapan rantai pasok hijau juga mempertimbangkan aspek sertifikasi lingkungan dari pihak produsen atau pemasok material. Material yang diproduksi oleh pemasok yang telah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) sesuai ISO 14001 menunjukkan bahwa proses produksi telah memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan secara terstruktur. Dalam konteks BGH, penggunaan material dari pemasok bersertifikasi tersebut menjadi salah satu indikator penerapan rantai pasok hijau yang dapat diklaim dalam proses penilaian BGH (Kementerian PUPR, 2021).

Pengelolaan Limbah Konstruksi

Pengelolaan limbah konstruksi yang efektif merupakan salah satu komponen penting dalam konsep BGH. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan pendekatan fundamental yang diterapkan untuk meminimalkan timbulan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan kembali material sisa konstruksi (Ervianto, 2015). Reduce dilakukan melalui perencanaan penggunaan material yang efisien serta pengadaan material secara bertahap (just in time) untuk menghindari pemborosan. Reuse dilakukan melalui pemanfaatan kembali material sisa yang masih memiliki nilai guna, sedangkan Recycle diterapkan pada material yang tidak dapat digunakan kembali secara langsung namun masih dapat diproses untuk dijadikan material baru.

Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam Penerapan BGH

Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) merupakan aspek penting dalam penerapan BGH pada tahap konstruksi. Tarwaka (2014) mengemukakan bahwa sistem manajemen K3 yang baik tidak hanya melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ramli (2010) menegaskan bahwa penerapan K3 yang sistematis merupakan bagian dari tanggung jawab profesional insinyur dalam memastikan keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Dalam konteks BGH, aspek K3L mencakup praktik perilaku hijau yang mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, bersih, dan berkelanjutan (Permen PUPR No. 10 Tahun 2021). Penerapan K3L yang konsisten juga mendukung pengendalian risiko kerja serta membantu menciptakan kondisi lingkungan proyek yang lebih tertata selama proses konstruksi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis komparatif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan kondisi penerapan BGH pada tahap pelaksanaan konstruksi secara sistematik berdasarkan fakta yang diamati di lapangan. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan antara kriteria yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan BGH dengan kondisi aktual implementasi di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian penerapan BGH pada proyek konstruksi yang diteliti.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lokasi Proyek Pembangunan Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan pengamatan lapangan berlangsung selama periode Januari hingga Mei 2026, bertepatan dengan tahapan pekerjaan struktur bawah dan struktur awal, yang meliputi pekerjaan tiang pancang, pile cap, dan kolom. Pemilihan periode pengamatan ini didasarkan pada relevansinya dengan aspek-aspek BGH yang dapat diamati secara langsung pada tahap pelaksanaan konstruksi awal.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui: (1) observasi langsung di lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan tiang pancang, pile cap, dan kolom; (2) dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan; serta (3) wawancara informal dengan tenaga ahli dari pihak kontraktor dan manajemen konstruksi. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan proyek, spesifikasi teknis material, rencana pengelolaan limbah, dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), serta dokumen hasil asesmen BGH yang disusun oleh pihak Manajemen Konstruksi pada rapat klaim poin tanggal 18 April 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pelaksanaan Konstruksi Hijau

Metode pelaksanaan konstruksi merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan BGH pada tahap pelaksanaan. Berdasarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021, pelaksanaan konstruksi diarahkan untuk memperhatikan pengendalian dampak konstruksi terhadap lingkungan sekitar, termasuk aspek kebisingan, getaran, dan gangguan terhadap aktivitas di sekitar proyek. Dalam konsep sustainable construction yang dikemukakan oleh Kibert (2016), pemilihan metode pelaksanaan yang tepat merupakan bagian integral dari upaya meminimalkan dampak lingkungan selama proses konstruksi berlangsung.

Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) berkapasitas 320 ton. Pemilihan metode HSPD dilatarbelakangi oleh pertimbangan untuk meminimalkan dampak getaran dan kebisingan terhadap bangunan eksisting dan aktivitas akademik di sekitar proyek. Berdasarkan hasil pengamatan, penggunaan HSPD menghasilkan tingkat kebisingan yang jauh lebih rendah dibandingkan metode pemancangan konvensional menggunakan drop hammer, yang sangat relevan mengingat lokasi proyek bersebelahan langsung dengan gedung perkuliahan aktif. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan pile cap dan kolom juga dilaksanakan secara sistematis mengikuti tahapan metode kerja yang telah direncanakan. Penggunaan alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada pekerjaan pemancangan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pelaksanaan Pemancangan Menggunakan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)

Gambar 1, menunjukkan penggunaan alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada pekerjaan pemancangan tiang pancang. Penggunaan metode ini mendukung penerapan konstruksi hijau karena menghasilkan tingkat kebisingan dan getaran yang lebih rendah dibandingkan metode pemancangan konvensional sehingga dapat mengurangi gangguan terhadap lingkungan sekitar proyek.

Perbandingan rinci antara perencanaan dan kondisi aktual penerapan metode pelaksanaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan perencanaan dan kondisi aktual aspek metode pelaksanaan konstruksi

| Aspek | Perencanaan BGH | Kondisi Aktual | Ket. |
| --- | --- | --- | --- |
| Metode pemancangan | Penggunaan HSPD untuk meminimalkan dampak getaran dan kebisingan | HSPD 320 ton diterapkan pada seluruh titik pemancangan | Sesuai |
| Tahapan pile cap | Pekerjaan sistematis sesuai gambar kerja dan metode yang direncanakan | Galian → Lean concrete → Tulangan → Bekisting → Pengecoran → Curing (sesuai urutan) | Sesuai |
| Tahapan kolom | Pekerjaan sesuai spesifikasi dan metode yang ditetapkan | Tulangan → Bekisting → Pengecoran → Bongkar bekisting → Curing (sesuai prosedur) | Sesuai |

Berdasarkan Tabel 1, seluruh aspek metode pelaksanaan konstruksi yang diamati telah menunjukkan kesesuaian dengan perencanaan BGH. Pelaksanaan pekerjaan secara bertahap dan sistematis mendukung keteraturan area kerja serta efisiensi penggunaan sumber daya selama proses konstruksi berlangsung. Temuan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ervianto (2015) bahwa pelaksanaan konstruksi yang terencana dan terstruktur merupakan bentuk penerapan prinsip green construction yang berkontribusi terhadap pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi kerja.

Material dan Rantai Pasok Hijau

Material dan rantai pasok hijau merupakan salah satu aspek penilaian BGH yang berkaitan erat dengan penggunaan material lokal dan pemilihan pemasok yang memenuhi standar lingkungan. Berdasarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021, material dikategorikan sebagai material lokal apabila jarak distribusinya tidak melebihi 1.000 km dari lokasi proyek. Material utama yang digunakan meliputi tiang pancang precast, beton ready mix, dan besi beton tulangan yang keseluruhannya diperoleh dari pemasok dalam negeri.

Sistem pengadaan material dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kapasitas area penyimpanan yang terbatas. Pendekatan pengadaan ini mendukung prinsip reduce dalam pengelolaan material karena menghindari penumpukan material berlebih yang berpotensi menjadi limbah. Kesesuaian penggunaan material lokal dengan ketentuan BGH disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kesesuaian penggunaan material lokal dengan ketentuan BGH

| Material | Supplier | Jarak (km) | Batas BGH (<1000 km) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiang Pancang (Precast 40×40 cm) | PT. Wijaya Karya Beton | ± 392 | ✔ Memenuhi | Sesuai |
| Beton Ready Mix (fc' 30 MPa) | PT. Waskita Beton Precast | ± 9,5 | ✔ Memenuhi | Sesuai |
| Besi Beton Tulangan | PT. Inter World Steel Mills Indonesia | ± 499 | ✔ Memenuhi | Sesuai |

Berdasarkan Tabel 2, seluruh material utama yang digunakan memenuhi ketentuan material lokal dalam konsep BGH dengan jarak distribusi berkisar antara 9,5 km hingga 499 km, jauh di bawah batas maksimum 1.000 km. Penggunaan material dari pemasok terdekat, khususnya beton ready mix dari PT. Waskita Beton Precast dengan jarak hanya ±9,5 km, tidak hanya memenuhi ketentuan BGH tetapi juga mendukung kelancaran distribusi beton segar untuk proses pengecoran secara kontinu.

Selain jarak distribusi, aspek sertifikasi lingkungan pemasok juga menjadi bagian dari penilaian rantai pasok hijau. PT. Wijaya Karya Beton sebagai pemasok tiang pancang telah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, yang menunjukkan bahwa proses produksi material tiang pancang telah dikelola sesuai standar manajemen lingkungan internasional. Kondisi ini mendukung klaim poin rantai pasok hijau dalam asesmen BGH proyek.

Pengelolaan Limbah Konstruksi

Pengelolaan limbah konstruksi pada proyek ini dilakukan berdasarkan prinsip 3R sebagaimana direncanakan dalam dokumen BGH. Limbah yang dihasilkan selama periode pengamatan meliputi limbah konstruksi berupa sisa potongan tiang pancang, potongan besi tulangan, dan sisa material kayu bekisting, serta limbah domestik dari aktivitas pekerja di lapangan. Salah satu tantangan dalam pengelolaan limbah adalah keterbatasan lahan proyek yang menyebabkan penyediaan fasilitas penyimpanan material sisa belum dapat dilakukan secara optimal pada awal periode pelaksanaan.

Dalam pelaksanaannya, proyek mengintegrasikan prinsip reduce melalui pengadaan material secara just in time, prinsip reuse melalui pemanfaatan kembali sisa potongan tiang pancang sebagai material perkerasan area proyek dan sisa kayu bekisting sebagai box penyimpanan besi tulangan, serta prinsip recycle melalui pemilahan dan pengumpulan potongan besi tulangan pada area penyimpanan khusus dan penggunaan tempat sampah terpilah 3 warna untuk limbah domestik. Pemanfaatan kembali sisa potongan tiang pancang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Pemanfaatan sisa tiang pancang

Gambar 2, menunjukkan pemanfaatan kembali sisa potongan tiang pancang sebagai material perkerasan pada area proyek pembangunan Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pemanfaatan material sisa tersebut menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip reuse dalam konsep Bangunan Gedung Hijau.

Pengelolaan limbah material tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga kebersihan area kerja serta mendukung penerapan prinsip pengelolaan limbah konstruksi sesuai konsep Bangunan Gedung Hijau. Penempatan material sisa pada area tertentu juga bertujuan untuk mengurangi gangguan terhadap aktivitas pekerjaan dan mempermudah proses pengangkutan limbah konstruksi di lapangan. Perbandingan rinci disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan perencanaan dan kondisi aktual aspek pengelolaan limbah konstruksi

| Prinsip 3R | Perencanaan BGH | Kondisi Aktual | Ket. |
| --- | --- | --- | --- |
| Reduce | Meminimalkan timbulnya limbah sejak perencanaan dan pengadaan | Pengadaan material just in time untuk menghindari penumpukan dan pemborosan | Sesuai |
| Reuse | Pemanfaatan kembali material sisa yang masih bernilai guna | Sisa tiang pancang → perkerasan area proyek; sisa kayu bekisting → box penyimpanan besi | Sesuai |
| Recycle | Pengumpulan dan pemisahan material tak terpakai untuk diproses lebih lanjut | Potongan besi dikumpulkan di box khusus; sampah domestik dipisah di tempat sampah 3 warna | Sesuai |

Berdasarkan Tabel 3, penerapan prinsip 3R dalam pengelolaan limbah konstruksi secara keseluruhan telah sesuai dengan perencanaan BGH. Pemanfaatan kembali sisa tiang pancang sebagai material perkerasan merupakan contoh konkret penerapan prinsip reuse yang efektif sekaligus mengurangi kebutuhan material baru. Temuan ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Ervianto (2015) bahwa pemanfaatan kembali material sisa konstruksi merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mengurangi timbulan limbah pada proyek konstruksi.

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan dalam penyediaan fasilitas penyimpanan khusus material sisa konstruksi pada periode awal proyek akibat keterbatasan lahan. Sebagai solusi, penempatan material sisa dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis materialnya pada area yang tidak mengganggu aktivitas konstruksi, sambil menunggu area yang sebelumnya digunakan untuk pemancangan dapat dimanfaatkan sebagai area penyimpanan yang lebih terpusat setelah pekerjaan pemancangan selesai. Kondisi ini menggambarkan tantangan nyata dalam penerapan BGH pada proyek konstruksi dengan keterbatasan lahan, namun tetap menunjukkan upaya adaptif yang mempertahankan semangat prinsip pengelolaan limbah BGH. Selain itu, pengaturan area penyimpanan sementara dilakukan secara bertahap agar material sisa tetap tertata dan mudah dikendalikan.

Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam Mendukung  BGH

Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) merupakan salah satu komponen penilaian BGH yang berkaitan dengan praktik perilaku hijau (green behavior) pada tahap konstruksi. Berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), setiap proyek konstruksi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan evaluasi penerapan K3 secara berkala. Dalam konteks BGH, aspek K3L tidak hanya berkaitan dengan keselamatan tenaga kerja, tetapi juga mencakup pengelolaan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan mendukung keberlanjutan pelaksanaan konstruksi.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, proyek telah menerapkan beberapa komponen K3L secara konsisten. Penggunaan alat pelindung diri (APD) berupa helm keselamatan, rompi kerja, dan sepatu keselamatan diwajibkan bagi seluruh pekerja dan personel yang berada di area proyek. Selain itu, toolbox meeting dilaksanakan secara berkala sebelum dimulainya kegiatan kerja sebagai sarana pengarahan keselamatan dan pengendalian risiko. Inspeksi keselamatan kerja dilakukan pada area pekerjaan struktur dan lingkungan kerja secara periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3 yang telah ditetapkan. Pemasangan rambu keselamatan pada titik-titik berpotensi bahaya serta pelaksanaan housekeeping rutin untuk menjaga kebersihan dan kerapihan area proyek menjadi bagian dari sistem K3L yang diterapkan. Kegiatan toolbox meeting yang dilakukan pada proyek dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kegiatan toolbox meeting

Gambar 3, menunjukkan kegiatan toolbox meeting yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai pada proyek pembangunan Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengarahan keselamatan kerja dan pengendalian risiko selama pelaksanaan konstruksi berlangsung.

Perbandingan antara perencanaan dan kondisi aktual penerapan K3L disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan ketentuan perencanaan dan kondisi aktual penerapan K3L

| Aspek K3L | Ketentuan Perencanaan | Kondisi Aktual | Ket. |
| --- | --- | --- | --- |
| APD | Seluruh pekerja menggunakan APD sesuai jenis pekerjaan | Helm keselamatan, rompi kerja, dan sepatu keselamatan digunakan di area proyek | Sesuai |
| Toolbox Meeting & Inspeksi | Dilaksanakan secara rutin sebelum pekerjaan dimulai | Toolbox meeting berkala; inspeksi K3 dilakukan untuk memastikan kepatuhan standar | Sesuai |
| Rambu Keselamatan | Pemasangan rambu pada area berpotensi bahaya | Rambu peringatan dipasang pada berbagai titik area kerja | Sesuai |
| Housekeeping & Lingkungan Kerja | Kebersihan dan kerapihan area dijaga secara rutin | Housekeeping berkala; area dibersihkan dari sisa material dan limbah pekerjaan | Sesuai |
| Pengelolaan Lingkungan | Pengendalian dampak debu, limbah B3, dan air limpasan | Pengendalian limbah konstruksi dan domestik; pencegahan limpasan ke badan air | Sesuai |

Berdasarkan Tabel 4, seluruh aspek K3L yang direncanakan telah diimplementasikan di lapangan dan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan perencanaan. Temuan ini mengindikasikan adanya komitmen pihak kontraktor dan konsultan manajemen konstruksi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Pengelolaan aspek lingkungan kerja, termasuk pencegahan limpasan material ke badan air yang berada di sisi barat area proyek, juga menunjukkan kesadaran terhadap dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi.

Housekeeping secara berkala berkontribusi tidak hanya pada keselamatan kerja tetapi juga pada pengelolaan limbah konstruksi secara tidak langsung, karena membersihkan area kerja dari sisa material secara rutin membantu mengidentifikasi dan memisahkan material sisa yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Ramli (2010) bahwa sistem K3 yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan kerja memberikan manfaat berlapis, baik dari sisi keselamatan maupun efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil Asesmen Bangunan Gedung Hijau

Penilaian BGH pada proyek pembangunan Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dilaksanakan oleh pihak Manajemen Konstruksi melalui rapat klaim poin yang berlangsung pada tanggal 18 April 2026. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 dengan total poin maksimum 165 untuk tahap pelaksanaan konstruksi. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, proyek memperoleh capaian sementara sebesar 127,2 poin atau setara 76,94% dari total poin maksimum. Capaian ini menempatkan proyek pada kategori Bangunan Gedung Hijau Tingkat Madya. Rekapitulasi hasil asesmen per aspek penilaian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi hasil asesmen Bangunan Gedung Hijau tahap pelaksanaan konstruksi

| Aspek Penilaian BGH | Poin Diklaim | Poin Maks. | Capaian (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesesuaian Kinerja Pelaksanaan Konstruksi | 38,2 | 50 | 76,4% |
| Proses Konstruksi Hijau (Metode & Peralatan) | 32,0 | 40 | 80,0% |
| Rantai Pasok Hijau (Material Lokal & Sertifikasi) | 28,0 | 35 | 80,0% |
| Praktik Perilaku Hijau (K3L & Lingkungan Kerja) | 29,0 | 40 | 72,5% |
| Total Capaian | 127,2 | 165 | 76,94% |

Berdasarkan Tabel 5, capaian tertinggi diperoleh pada aspek proses konstruksi hijau dan rantai pasok hijau, masing-masing sebesar 80,0%. Capaian ini berkorelasi langsung dengan penerapan metode HSPD yang efektif mereduksi dampak lingkungan serta penggunaan material lokal dari pemasok bersertifikasi lingkungan. Sementara itu, aspek praktik perilaku hijau memperoleh capaian terendah sebesar 72,5%, yang antara lain disebabkan oleh belum terpenuhinya beberapa indikator terkait pengelolaan air hujan dan sistem drainase proyek pada periode pengamatan.

Hasil asesmen yang masih bersifat sementara ini memerlukan proses verifikasi lebih lanjut terhadap kelengkapan dokumen pendukung. Beberapa poin yang belum diklaim antara lain berkaitan dengan data perhitungan debit air hujan, dokumentasi sistem dewatering, dan rencana penerapan biopori sebagai sarana resapan air. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh kriteria BGH dapat dipenuhi secara serentak pada tahap awal pelaksanaan konstruksi, melainkan memerlukan pengembangan bertahap seiring dengan perkembangan pekerjaan dan kelengkapan dokumentasi teknis. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang komprehensif dan dokumentasi yang tertib sejak awal pelaksanaan proyek sebagai prasyarat tercapainya target poin BGH yang optimal.

Capaian sebesar 76,94% juga menunjukkan potensi peningkatan poin melalui pemenuhan kriteria yang belum diklaim, terutama pada aspek pengelolaan air dan manajemen tapak. Dengan skor perencanaan awal sebesar 121 poin dan capaian sementara pelaksanaan 127,2 poin, terdapat peningkatan yang mengindikasikan bahwa penerapan BGH di lapangan telah berjalan sesuai, bahkan sedikit melampaui, target perencanaan awal.

Permasalahan Keinsinyuran dan Tindakan Penyelesaiannya

Salah satu permasalahan keinsinyuran yang teridentifikasi selama pelaksanaan konstruksi adalah keterbatasan area penyimpanan material sisa konstruksi akibat keterbatasan lahan proyek. Pada periode awal pekerjaan pemancangan, material sisa berupa potongan tiang pancang, sisa besi tulangan, dan material kayu bekisting belum dapat ditampung dalam fasilitas penyimpanan yang terstruktur karena seluruh area proyek masih digunakan untuk aktivitas pemancangan aktif.

Permasalahan ini diidentifikasi dan dibahas dalam forum koordinasi antara pihak kontraktor dan manajemen konstruksi. Pendekatan penanganan yang diterapkan mencakup: (1) pengelompokan material sisa berdasarkan jenisnya pada area yang tidak mengganggu mobilisasi alat dan pekerja; (2) pemanfaatan segera material sisa yang memiliki nilai guna sebagai perkerasan area proyek; serta (3) perencanaan penyediaan area penyimpanan terpusat setelah selesainya pekerjaan pemancangan sehingga lahan pemancangan dapat dialihfungsikan. Proses penanganan ini mencerminkan penerapan profesionalisme dan etika profesi insinyur dalam menghadapi kondisi lapangan yang dinamis, yakni dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip BGH melalui solusi adaptif yang terkoordinasi. pengelompokan material sisa berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Pengelompokan sisa material besi

Gambar 4, menunjukkan area penyimpanan potongan besi tulangan hasil sisa pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pengumpulan material sisa tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan limbah konstruksi sesuai prinsip recycle dalam konsep Bangunan Gedung Hijau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

(1) Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada pekerjaan pemancangan secara efektif mereduksi dampak getaran dan kebisingan terhadap lingkungan kampus, sedangkan pelaksanaan pekerjaan pile cap dan kolom dilakukan secara sistematis sesuai tahapan metode yang telah direncanakan.

(2) Seluruh material utama yang digunakan, meliputi tiang pancang precast, beton ready mix, dan besi beton tulangan, memenuhi ketentuan material lokal dalam konsep BGH dengan jarak distribusi kurang dari 1.000 km. Penggunaan material dari pemasok yang telah memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 semakin memperkuat implementasi rantai pasok hijau pada proyek ini.

(3) Pengelolaan limbah konstruksi telah dilaksanakan berdasarkan prinsip 3R. Prinsip reduce diterapkan melalui pengadaan material secara just in time; prinsip reuse melalui pemanfaatan kembali sisa tiang pancang sebagai perkerasan dan sisa kayu sebagai sarana pengelolaan material; serta prinsip recycle melalui pengumpulan dan pemilahan sisa besi tulangan dan limbah domestik. Keterbatasan lahan menjadi tantangan dalam penyediaan fasilitas penyimpanan khusus, namun diatasi melalui solusi adaptif yang terkoordinasi.

(4) Penerapan K3L pada proyek telah sesuai dengan ketentuan perencanaan dan mendukung konsep praktik perilaku hijau dalam BGH. Penggunaan APD, pelaksanaan toolbox meeting dan inspeksi keselamatan kerja, pemasangan rambu keselamatan, serta housekeeping berkala telah diterapkan secara konsisten selama periode pelaksanaan konstruksi.

(5) Berdasarkan hasil asesmen BGH yang dilaksanakan pada 18 April 2026, proyek memperoleh capaian sementara sebesar 127,2 poin dari 165 poin (76,94%), menempatkan proyek pada kategori BGH Tingkat Madya. Capaian ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip BGH pada tahap pelaksanaan konstruksi telah berjalan sesuai, bahkan sedikit melampaui, target perencanaan awal sebesar 121 poin.

(6) Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan BGH pada tahap pelaksanaan konstruksi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memerlukan koordinasi antar pihak yang kuat, dokumentasi yang tertib, adaptasi terhadap kondisi lapangan, serta komitmen terhadap etika profesi insinyur dalam mendukung pelaksanaan konstruksi yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran diajukan sebagai rekomendasi untuk pengembangan penerapan BGH pada proyek konstruksi:

(1) Penyediaan fasilitas penyimpanan material sisa konstruksi yang terstruktur sejak awal proyek perlu direncanakan secara matang dalam desain site layout, termasuk antisipasi terhadap keterbatasan lahan proyek, sehingga pengelolaan limbah konstruksi dapat dilakukan lebih optimal sesuai prinsip BGH sejak tahap awal pelaksanaan.

(2) Dokumentasi penerapan BGH perlu dilakukan secara lebih sistematis dan tertib sejak hari pertama pelaksanaan konstruksi, meliputi pencatatan kuantitas material, pemanfaatan material sisa, dan data lingkungan kerja, agar proses asesmen dan pengklaiman poin BGH dapat dilakukan secara komprehensif dan akurat.

(3) Penggunaan material lokal dan material dari pemasok bersertifikasi lingkungan sebaiknya menjadi kebijakan pengadaan standar pada seluruh proyek konstruksi yang berpotensi dikembangkan sebagai BGH, sejalan dengan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan.

(4) Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai konsep BGH perlu diberikan kepada seluruh tenaga kerja di lapangan, tidak hanya kepada tenaga ahli, sehingga implementasi prinsip-prinsip BGH dapat menjadi budaya kerja yang melekat selama proses pelaksanaan konstruksi berlangsung.

(5) Penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, meliputi seluruh tahapan konstruksi hingga tahap finishing, diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi BGH pada proyek konstruksi gedung bertingkat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Barrie, D. S., & Paulson, B. C. (1992). Professional Construction Management. McGraw-Hill, New York.

Ervianto, W. I. (2015). Green Construction dan Pembangunan Berkelanjutan. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Green Building Council Indonesia. (2013). Greenship Rating Tools untuk Bangunan Baru Versi 1.2. GBCI, Jakarta.

Green Building Council Indonesia. (2016). Greenship Existing Building Version 1.1. GBCI, Jakarta.

Kibert, C. J. (2016). Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery. John Wiley & Sons, New Jersey.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Panduan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Panduan Penerapan Bangunan Gedung Hijau pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Kementerian PUPR, Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Kementerian PUPR, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Persatuan Insinyur Indonesia. (2023). Kode Etik Insinyur Indonesia. PII, Jakarta. Diakses 14 Mei 2026. https://pii.or.id/kode-etik

PT. Nindya Karya. (2026). Dokumen Pelaksanaan Proyek Pembangunan Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. PT. Nindya Karya, Palembang.

PT. Pratama Cipta Selebes JO PT. Surya Cipta Engineering. (2026). Dokumen Hasil Asesmen Bangunan Gedung Hijau Proyek Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Palembang.

Ramli, S. (2010). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Dian Rakyat, Jakarta.

SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Kementerian PUPR, Jakarta.

Soeharto, I. (1999). Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional. Erlangga, Jakarta.

Tarwaka. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Harapan Press, Surakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Widiasanti, I., & Lenggogeni. (2013). Manajemen Konstruksi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Wulfram I. Ervianto. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi. Penerbit Andi, Yogyakarta.