TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Homepage-artikel: https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index

ALAT PEMANAS AIR TENAGA SURYA KONFIGURASI TUBE SERPENTINE DENGAN VARIASI KONVEKTOR KACA TUNGGAL, KACA GANDA DAN KACA GANDA VAKUM

Mochamad Andra Afriatna

1Alamat penulis , Negara (Times New Roman 10 pt ,italic)

2Mahasiswa (S1) Teknik  Mesin, Fakultas Teknik, Universitas  Tridinanti Palembang

*)Email Penulis: jurnal.turbulen@univ-tridinanti.ac.id

| INFORMASI ARTIKEL |  | ABSTRAK |
| --- | --- | --- |
| Submitted: dd/mm/yy Revised: dd/mm/yy Accepted: dd/mm/yy Print-Published: dd/mm/yy |  | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui performansi pemanas air tenaga surya setelah penambahan variasi pada penutup kolektor yaitu kaca ganda dan kaca ganda vakum. Penambahan kaca sebagai penutup kolektor menjadi 2 kaca penutup cukup mempengaruhi berkurangnya kerugian kalor dan menaikkan sedikit efisiensinya. Kerugian kalor paling rendah terjadi pada jam pertama variasi penutup kaca ganda vakum yaitu Ut = 0.96 W/m2 ⁰C (48.24%), kerugian kalor sampingUe = 0.15 W/m2 ⁰C (7.54%), kerugian kalor bawah Ub = 0.88 W/m2 ⁰C (44.22%) dan total energi kalor yang hilang UL = 1.99 W/m2 ⁰C. Efisiensi tertinggi terjadi pada variasi kaca ganda yaitu sebesar 40.59%. Katakunci: Pemanas air tenaga surya, kolektor plat datar, efisiensi, kerugian kalor ABSTRACT Abstract is written in Indonesian first and English, should be clear, concise, descriptive and provide a brief introduction to the problem. It should generally be followed by a statement of the methodology and a brief summary of the results. The abstract should end with a comment about the importance of the result or a brief conclusion. The abstract is written using a 9 pt New Times roman font, Italic, preferably no maximum to 300 words. Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5 |

- PENDAHULUAN

Potensi tenaga surya di Indonesia sangatlah berlimpah karena merupakan negara tropis. Matahari merupakan sumber tenaga surya terbarukan yang berlimpah, mudah didapat, ramah lingkungan serta mudah dalam pemanfaatannya. Matahari memiliki sumber tenaga surya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat tenaga surya yaitu  memanaskan air. Air panas dapat dihasilkan dengan banyak sekali cara, antara lain yaitu menggunakan sumber panas api untuk merebus air, kemudian dengan memanfaatkan tenaga surya untuk memanaskan air. Ada banyak cara untuk memanfaatkan energi surya yang berlimpah ini, diantaranya dengan sel surya dan surya termal. Teknologi dengan sel surya tergolong efisien dan bersih, tetapi memerlukan peralatan yang cukum mahal. Sementara teknologi surya termal adalah mengumpulkan radiasi surya dalam bentuk panas. Cara ini umumnya tidak membutuhkan peralatan yang rumit dan relatif lebih mudah untuk dilakukan. Secara global pemanfaatan energi surya termal masih jauh lebih banyak dibanding sel surya.

Kolektor surya plat datar merupakan salah satu jenis kolektor yang banyak digunakan karena lebih sederhana dibandingkan jenis kolektor lainnya. Kolektor surya plat datar akan menyerap energi radiasi matahari dan mengubahnya menjadi panas untuk memanaskan air didalam pipa, sehingga suhu air menjadi meningkat hingga terjadilah sirkulasi karena perbedaan massa jenis air (Thermosiphon). Tujuan dari penelitian ini adalah Mengurangi besarnya kerugian (losses) ke lingkungan dan mendapatkan suhu yang lebih optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Energi Matahari

Energi matahari merupakan sumber energi terbarukan yang merupakan hasil reaksi fusi nuklir di inti matahari. Sampai di permukaan bumi energi matahari akan diserap sebanyak (51%), dipantulkan,  kembali keangkasa (30%) dan ke awan atmosfer (19%). Indonesia yang terletak di daerah tropis memiliki suatu keuntungan yang cukup besar yaitu menerima pancaran sinar matahari sepanjang tahun. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik pemanas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Teknologi energi surya secara umum di kategorikan menjadi dua kelompok, yaitu teknologi aktif dan pasif. Pengelompokan ini tergantung pada proses penyerapan, pengubahan serta penyaluran energi surya.

Gambar 1. Kolektor plat datar

2.2 Kalor

Kalor didefinisikan sebagai suatu bentuk energy yang dapat berpindah atau mengalir dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu, satuan kalor didalam satuan internasional yaitu joule, satuan kalor lainnya yaitu kalori. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang di perluakan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1oC. 1 kalori= 4.2 jouel  dan 1 jouel = 0,24 kalori, besar kecilnya kalor yang di butuhkansuatau benda (zat) tergantung pada 3 faktor, yaitu:

1. Massa Zat

2. Jenis Zat (kalor Jenis)

3. Perubahan Suhu.

2.3. Jenis-jenis Perpindahan Panas

Jenis-jenis perpindahan terbagi menjadi 3 yaitu : konduksi, konveksi, dan radiasi.

Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas suatu zat dengan tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kemampuan benda dalam menghantarkan kalor terbagi tiga yaitu, konduktor, isolator, dan semikonduktor.

Perpindahan panas secara konveksi adalah transfer energi antara benda padat dengan benda cair atau gas yang bergerak, dan hal ini merupakan gabungan dari konduksi dan gerakan fluida. Semakin besar konveksi perpindahan panas maka akan semakin cepat juga gerakan fluidanya, dan jika tidak bergerak kondisi ini disebut konduksi murni.

Radiasi adalah suatu energi yang dipancarkan oleh materi dalam bentuk gelombang elektromagnetik (foton) bentuk perubahan konfigurasi elektronik dari atom atau molekul. Perpindahan panas radiasi tetap dapat terjadi tanpa adanya media lain tidak seperti konduksi dan konveksi.

2.4. Pengertian dan fungsi alat solar water heater tipe serpentine tube

Alat solar water heater tipe serpentine tube adalah suatu alat yang dapat memanaskan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Dalam pengunaannya alat ini tidak menggunakan listrik dan bahan bakar sehingga alat ini sangat ramah lingkungan dan dan hemat energi. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan energi panas matahari untuk memanaskan air yang berada didalam kolektor surya.

2.5. Prinsip kerja solar water heater tenaga surya

Alat solar water heater merupakan sebuah alat perubah  air dingin menjadi  air panas dengan melibatkan panas matahari. Prinsip kerja alat ini menggunakan fenomena Thermosifon. Thermosifon terjadi karena adanya perbedaan massa jenis air, apabila pipa didalam kolektor surya memperoleh panas dari matahari, maka massa jenis air akan turun karena adanya perbedaan massa jenis antara air panas dan air dingin, maka terjadilah suatu sirkulasi searah jarum jam, air hangat dari kolektor surya dipindahkan ke dalam tangki penyimpanan dan air yang dingin akan terdorong menuju kolektor surya.

2.7. Jenis- jenis solar water heater tenaga surya

Solar water heater merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah pancaran cahaya matahari ke bentuk energi panas untuk berbagai macam keperluan, seperti memanaskan air.

Kolektor surya memiliki berbagai macam bentuk salah satunya berbentuk prisma yang dapat menerima pancaran sinar matahari dari berbagai arah matahari Energi radiasi dari matahari akan terserap kedalam kolektor surya kemudian dikonversi menjadi energi panas yang digunakan untuk memanaskan pipa tembaga yang berada didalam kolektor surya, sehingga air yang ada di dalam pipa akan mengalami kenaikan suhu. Keungulan dari kolektor surya prismatik yaitu memiliki kemampuan yang dapat menerima energi radiasi matahari dari berbagai arah matahari

Kolektor surya pelat datar merupakan alat kolektor berbentuk memanjang, dengan sudut kemiringan yang diinginkan agar bisa menangkap energi matahari. Proses penggunaannya dapat dibilang lebih mudah dan lebih sederhana. Kolektor pelat datar terdapat resapan panas berukuran besar hal ini bisa menyebabkan kehilangan panas dalam jumlah besar juga. Kolektor ini terdiri dari pelat absorber, saluran aliran, pelat penutup dan isolasi.

Kolektor tabung vakum memiliki kemampuan menyerap energi radiasi matahari dengan cepat, tabung ini juga lebih unggul dari pada kolektor kaca lembaran.

Isolator berfungsi untuk mengurangi panas yang akan keluar dari kolektor ke lingkungan. Jenis isolator yang sering digunakan pada alat pemanas air tenaga surya :

Isolator berfungsi untuk mengurangi panas yang akan keluar dari kolektor ke lingkungan. Jenis isolator yang sering digunakan pada alat pemanas air tenaga surya :

Polystyrene merupakan polimer yang tersusun dari monomer stirena, sebuah hidrokarbon cair yang terbuat dari minyak bumi. Angka konduktivitas termal Polistirena diperoleh sebesar 0,08 W/(m.K).

Styrofoam merupakan polimer sintetik berbasis etilena berbahan baku monomer dari perengkahan minyak bumi. Styrofoam atau busa masih termasuk golongan plastik, umunya Styrofoam berwarna putih dan terlihat bersih, bentuknya juga simpel dan ringan (Khomsam, 2003). Styrofoam dihasilkan dari campuran 90-95% polystirene dan 5-10% gas. Angka konduktivitas termal rata-rata diperoleh sebesar 0,095 W/(m.K).

Kaca penutup kolektor berfungsi sebagai penerus radiasi matahari dan pencegah keluarnya panas pada bagian atas  kolektor ke lingkungan.

1. Tipe satu kaca penutup merupakan tipe kolektor surya pada umunya. Tipe seperti ini mempuyai efisiensi lebih baik dari kolektor tanpa penutup kaca, karena kolektor jenis ini memiliki satu lapis kaca yang berfungsi menahan panas keluar sehingga panas didalam kolektor tetap terjaga.

2. Tipe dua kaca penutup mempunyai celah udara yang disegel antara dua panel kaca berfungsi sebagai insulator menahan panas keluar dari kolektor surya. Sehingga panas yang terdapat didalam kolektor akan tetap terjaga dengan adanya bantuan dari celah udara tersebut yang mampu meningkatkan efisiensi kolektor surya.

3. Jenis ini dirancang untuk menghasilkan energi panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua jenis kolektor surya sebelumnya. Alat ini mempunyai efisiensi transfer panas yang tinggi tetapi faktor kehilangan panasnya relatif rendah. Hal ini dikarenakan udara yang terjebak dikondisikan dalam keadaan vakum sehingga mampu mengurangi laju kehilangan panas secara konveksi dari permukaan ke lingkungan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

- Metode Study Literatur

Sebuah penelitian untuk menerima ilustrasi yang menyeluruh perihal apa yang sudah dikerjakan orang lain serta bagaimana orang mengerjakannya, lalu seberapa tidak sama penelitian yang akan dilakukan.

- Metode Observasi Lapangan

Metode ini terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti, observasi ini dilakukan untuk memperoleh keterangan perihal kelakuan manusia seperti dalam kenyataan, observasi ini dapat kita peroleh gambaran yang lebih terbuka menggunakan tujuan agar lebih tahu serta mendalami masalah persoalan yang terjadi pada kehidupan dan berkaitan menggunakan proses-proses penelitian.

Prosedur pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kolektor di letakkan dengan kemiringan 23.5 ⁰C

2. Waktu pengukuran dimulai dari pukul 09.00-16.00 WIB.

3. Waktu pengambilan data persatu jam

Penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2023 bertempat di Laboratorium Konversi Energi, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data rata-rata pengujian per satu jam dimulai pukul 09.00-16.00.

| JAM | Intensitas perjamnya (J/m^2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tunggal | Ganda | Ganda Vakum |
| 09:00:00 | 972,000.0 | 910,800.0 | 702,000.0 |
| 10:00:00 | 1,015,200.0 | 986,400.0 | 871,200.0 |
| 11:00:00 | 1,605,600.0 | 1,166,400.0 | 1,274,400.0 |
| 12:00:00 | 1,738,800.0 | 1,436,400.0 | 1,404,000.0 |
| 13:00:00 | 1,760,400.0 | 1,184,400.0 | 939,600.0 |
| 14:00:00 | 1,526,400.0 | 1,058,400.0 | 1,072,800.0 |
| 15:00:00 | 1,274,400.0 | 723,600.0 | 896,400.0 |
| 16:00:00 | 1,126,800.0 | 921,600.0 | 738,000.0 |

Hasil pengukuran intensitas radiasi matahari pada bidang miring dengan sudut kemiringan kolektor sebesar 23.5 ̊ .

pada gambar grafik juga memperlihatkan intensitas radiasi matahari yang tidak stabil, hal ini dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Dari grafik dapat diketahui bahwa besarnya intensitas radiasi yang masuk ke kolektor dengan variasi sudut, jumlah penutup kaca, dan hari yang berbeda juga maka intensitas radiasinya juga berbeda.

Hasil pengambilan data temperatur plat kolektor kaca tunggal, kaca ganda, dan kaca ganda vakum.

| JAM | Temperatur Plat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tunggal | Ganda | Ganda Vakum |
| 09:00:00 | 50 | 48.0 | 43.5 |
| 10:00:00 | 71 | 72.5 | 55.5 |
| 11:00:00 | 96.5 | 84.0 | 70 |
| 12:00:00 | 84.5 | 95.5 | 82.5 |
| 13:00:00 | 98.5 | 108.0 | 76 |
| 14:00:00 | 90.5 | 104.5 | 72.5 |
| 15:00:00 | 90.5 | 94.5 | 64 |
| 16:00:00 | 75 | 86.0 | 59.5 |

Temperatur kolektor rata-rata tertinggi dari ketiga jenis ini mencapai suhu yaitu pada kolektor kaca tunggal sebesar 98.5 ̊ C, pada kolektor kaca ganda 107 ̊ C, dan kolektor kaca ganda vakum 83 ̊C. Temperatur kolektor kaca ganda lebih tinggi dibandingkan dengan kedua jenis lainnya, sehingga bisa menghasilkan temperatur air yang lebih tinggi. Turunnya temperatur pada kolektor disebabkan hilangnya kalor dan kecepatan angin yang ada pada sekitar kolektor ditempatkan.

Data rata-rata energi yang terserap oleh kolektor surya dengan penutup kaca tunggal, kaca ganda, dan kaca ganda vakum.

| JAM | Energi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tunggal | Ganda | Ganda Vakum |
| 09:00:00 | 380,953.2 | 357,939.2 | 276,352.1 |
| 10:00:00 | 399,104.8 | 388,138.9 | 343,078.1 |
| 11:00:00 | 620,040.1 | 458,504.2 | 500,468.7 |
| 12:00:00 | 665,699.7 | 560,921.8 | 549,707.8 |
| 13:00:00 | 664,966.3 | 464,571.0 | 369,984.0 |
| 14:00:00 | 573,146.5 | 414,296.4 | 420,394.3 |
| 15:00:00 | 463,935.7 | 283,876.4 | 349,424.5 |
| 16:00:00 | 322,995.7 | 312,177.5 | 276,204.5 |

Hasil diatas dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak menentu disaat pengambilan data, cuaca sangat mempengaruhi hasil dari perhitungan data ini.

| jam | Efisiensi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tunggal | Ganda | Ganda Vakum |
| 09:00:00 | 40.09% | 40.11% | 40.11% |
| 10:00:00 | 40.10% | 40.11% | 40.11% |
| 11:00:00 | 39.95% | 40.09% | 40.07% |
| 12:00:00 | 39.90% | 40.03% | 40.04% |
| 13:00:00 | 39.86% | 40.07% | 40.11% |
| 14:00:00 | 39.91% | 40.07% | 40.06% |
| 15:00:00 | 40.05% | 40.10% | 40.05% |
| 16:00:00 | 40.13% | 40.59% | 40.14% |

Hasil perhitungan efisiensi pada kolektor surya dengan penutup kaca tunggal, kaca ganda, dan kaca ganda vakum dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Berdasarkan grafik tersebut bisa dikatakan bahwa kolektor kaca ganda memiliki efisiensi sedikit lebih besar dan lebih baik dibanding kedua jenis lainnya. Hasil perhitungan ini tergantung dari intensitas matahari, temperatur air masuk dan keluar pipa serpentine, serta kecepatan angin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian kolektor surya dengan penutup kaca tunggal, kaca ganda, dan kaca ganda vakum maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Kolektor surya kurang bekerja secara optimal dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti berawan.

2. Penambahan kaca sebagai penutup kolektor menjadi 2 kaca penutup cukup mempengaruhi berkurangnya kerugian kalor dan menaikkan sedikit efisiensinya. Kerugian kalor paling rendah terjadi pada jam pertama variasi penutup kaca ganda vakum yaitu Ut = 0.96 W/m2 ⁰C (48.24%), kerugian kalor sampingUe = 0.15 W/m2 ⁰C (7.54%), kerugian kalor bawah Ub = 0.88 W/m2 ⁰C (44.22%) dan total energi kalor yang hilang UL = 1.99 W/m2 ⁰C. Efisiensi tertinggi terjadi pada variasi kaca ganda  yaitu sebesar 40.59%.

3. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat dikatakan penggunaan kolektor dengan penutup kaca ganda dan kaca ganda vakum sedikit lebih efektif dibanding hanya dengan kaca tunggal.

Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang dilakukan maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perpanjang atau perbanyak lengkungan pada pipa serpentine aliran airnya dan lakukan pengambilan data pada saat kondisi cuaca yang sangat baik agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.

https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index

- DAFTAR PUSTAKA

Referensi Artikel

Darwin, Maulana, M. I., Syahrul, T., Ibrahim, M. 2020. Pengaruh Variasi Bentuk Plat Terhadap Performansi Solar Water Heater, Jurnal Teknik Mesin Unsyiah, Vol. 8 No. 1, Hal. 7-12

Rusmaryadi, H., Veronica, R. M., Purwanto, E. 2018.  Rancang Bangun Alat Pemanas Air Tenaga Surya Dengan Konfigurasi Tube Serpentine Berkapasitas 100 Liter, Jurnal Teknik Mesin, Vol. 1, No. 1, Hal. 30-39

Santoso, I. N. D. 2020. Perancangan Pembuatan Dan Pengujian Alat Pemanas Air Tenaga Surya Jenis Plat Datar Dengan Kaca Ganda Untuk Penggunaan Di Rumah Tangga Sederhana 4 Penghuni. [Skripsi]. Jakarta. Universitas Trisakti. Diakses : Https://Repository.Trisakti.Ac.Id/

Setyadi, U. D., Dwiyanto, B. A. 2015. Pengaruh Sudut Kemiringan Kolektor Surya Pelat Datar Terhadap Efisiensi Termal Dengan Penambahan Eksternal Annular Fin Pada Pipa, Jurnal Teknik ITS, Vol, 4, No. 1

Widayana, G. 2012. Pemanfaatan Energi Surya, JPTK UNDIKSHA, Vol. 9 No. 1, Hal. 37-46

Buku

Duffie, John A, dan Beckmen, William A. 2013. Solar Engineering Of Thermal Processes, John Willey & Sons Inc.