TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Homepage-artikel: https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index

ALAT PEMANAS AIR TENAGA SURYA KONFIGURASI TUBE SERPENTINE DENGAN VARIASI KONVEKTOR KACA TUNGGAL, KACA GANDA DAN KACA GANDA VAKUM

Marthin Luther King, Heriyanto Rusmaryadi, Mochamad Andra Afriatna

1.2 Jurusan Tknik Msein, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang

2Mahasiswa (S1) Teknik  Mesin, Fakultas Teknik, Universitas  Tridinanti Palembang

Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang, Indonesia

*)Email Penulis: mochamadandra05@gmail.com

| INFORMASI ARTIKEL |  | ABSTRAK |
| --- | --- | --- |
| Submitted: dd/mm/yy Revised: dd/mm/yy Accepted: dd/mm/yy Print-Published: dd/mm/yy |  | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui performansi pemanas air tenaga surya setelah penambahan variasi pada penutup kolektor yaitu kaca ganda dan kaca ganda vakum. Penelitian ini merupakan eksperimental dengan melakukan pengujian langsung pada kolektor surya pelat datar konfigurasi tube serpentine. Pengukuran dan pengambilan data dilakukan per satu jam dari pukul 09.00-16.00 WIB. Penambahan kaca sebagai penutup kolektor menjadi 2 kaca penutup cukup mempengaruhi berkurangnya kerugian kalor dan menaikkan sedikit efisiensinya. Kerugian kalor paling rendah terjadi pada jam pertama variasi penutup kaca ganda vakum yaitu Ut = 0.96 W/m2 ⁰C (48.24%), kerugian kalor sampingUe = 0.15 W/m2 ⁰C (7.54%), kerugian kalor bawah Ub = 0.88 W/m2 ⁰C (44.22%) dan total energi kalor yang hilang UL = 1.99 W/m2 ⁰C. Efisiensi tertinggi terjadi pada variasi kaca ganda yaitu sebesar 40.59%. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat dikatakan penggunaan kolektor dengan penutup kaca ganda dan kaca ganda vakum sedikit lebih efektif dibanding hanya dengan kaca tunggal. Katakunci: Pemanas air tenaga surya, kolektor plat datar, efisiensi, kerugian kalor ABSTRACT The purpose of this study was to determine the performance of a solar water heater after adding variations to the collector cover, namely double glass and vacuum double glass. This research is an experimental research by conducting direct tests on flat plate solar collectors with serpentine tube configurations. Measurements and data collection are carried out per hour from 09.00-16.00 WIB. The addition of glass as a collector cover to 2 cover glasses is enough to reduce heat loss and slightly increase the efficiency. The lowest heat loss occurred in the first hour of the double glass vacuum cover variation, namely Ut = 0.96 W/m2 ⁰C (48.24%), side heat lossUe = 0.15 W/m2 ⁰C (7.54%), bottom heat loss Ub = 0.88 W/m2 ⁰C (44.22%) and total heat energy loss UL = 1.99 W/m2 ⁰C. The highest efficiency occurred in the double glass variation, which was 40.59%. From the calculations that have been done, it can be said that the use of a collector with a double glass cover and a double vacuum glass is slightly more effective than only a single glass. Keywords: Solar water heater, flat plate collector, efficiency, heat loss |

- PENDAHULUAN

Potensi tenaga surya di Indonesia sangatlah berlimpah karena merupakan negara tropis(Sidopekso 2011). Matahari merupakan sumber tenaga surya terbarukan yang berlimpah, mudah didapat, ramah lingkungan serta mudah dalam pemanfaatannya. Matahari memiliki sumber tenaga surya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat tenaga surya yaitu  memanaskan air. Air panas dapat dihasilkan dengan banyak sekali cara, antara lain yaitu menggunakan sumber panas api untuk merebus air, kemudian dengan memanfaatkan tenaga surya untuk memanaskan air.

Ada banyak cara untuk memanfaatkan energi surya yang berlimpah ini, diantaranya dengan sel surya dan surya termal(Artiningrum and Havianto 2019). Teknologi dengan sel surya tergolong efisien dan bersih, tetapi memerlukan peralatan yang cukup mahal. Sementara teknologi surya termal adalah mengumpulkan radiasi surya dalam bentuk panas. Cara ini umumnya tidak membutuhkan peralatan yang rumit dan relatif lebih mudah untuk dilakukan. Secara global pemanfaatan energi surya termal masih jauh lebih banyak dibanding sel surya (Purba and A.Sianturi 2022).

Kolektor surya plat datar merupakan salah satu jenis kolektor yang banyak digunakan karena lebih sederhana dibandingkan jenis kolektor lainnya. Kolektor surya plat datar akan menyerap energi radiasi matahari dan mengubahnya menjadi panas untuk memanaskan air didalam pipa, sehingga suhu air menjadi meningkat hingga terjadilah sirkulasi karena perbedaan massa jenis air (Thermosiphon) (Hayati, Ginting, and Tambunan 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah Mengurangi besarnya kerugian (losses) ke lingkungan dan mendapatkan suhu yang lebih optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Energi Matahari

Energi matahari merupakan sumber energi terbarukan yang merupakan hasil reaksi fusi nuklir di inti matahari. Sampai di permukaan bumi energi matahari akan diserap sebanyak (51%), dipantulkan,  kembali keangkasa (30%) dan ke awan atmosfer (19%). Indonesia yang terletak di daerah tropis memiliki suatu keuntungan yang cukup besar yaitu menerima pancaran sinar matahari sepanjang tahun(Yunianto 2020).  Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik pemanas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Teknologi energi surya secara umum di kategorikan menjadi dua kelompok, yaitu teknologi aktif dan pasif. Pengelompokan ini tergantung pada proses penyerapan, pengubahan serta penyaluran energi surya(Zayyinun and Widyartono 2020).

Gambar 1. Kolektor plat datar

2.2 Kalor

Kalor didefinisikan sebagai bentuk energi yang dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain sebagai akibat dari perbedaan suhu, transfer energi panas selalu dari suhu yang lebih tinggi ke suhu rendah, dan perpindahan panas berhenti ketika keduanya media mencapai suhu yang sama(Cengel 2004). Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu, satuan kalor didalam satuan internasional yaitu joule, satuan kalor lainnya yaitu kalori. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang di perluakan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1oC. 1 kalori= 4.2 joule dan 1 joule = 0,24 kalori, besar kecilnya kalor yang di butuhkan suatau benda (zat) tergantung pada 3 faktor, yaitu:

1. Massa Zat

2. Jenis Zat (kalor Jenis)

3. Perubahan Suhu.

2.3. Jenis-jenis Perpindahan Panas

Jenis-jenis perpindahan terbagi menjadi 3 yaitu : konduksi, konveksi, dan radiasi.

Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas suatu zat dengan tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kemampuan benda dalam menghantarkan kalor terbagi tiga yaitu, konduktor, isolator, dan semikonduktor.

Perpindahan panas secara konveksi adalah transfer energi antara benda padat dengan benda cair atau gas yang bergerak, dan hal ini merupakan gabungan dari konduksi dan gerakan fluida. Semakin besar konveksi perpindahan panas maka akan semakin cepat juga gerakan fluidanya, dan jika tidak bergerak kondisi ini disebut konduksi murni.

Radiasi adalah suatu energi yang dipancarkan oleh materi dalam bentuk gelombang elektromagnetik (foton) bentuk perubahan konfigurasi elektronik dari atom atau molekul, perpindahan panas radiasi tetap dapat terjadi tanpa adanya media lain tidak seperti konduksi dan konveksi(Cengel 2004).

2.4. Pengertian dan fungsi alat solar water heater tipe serpentine tube

Alat solar water heater tipe serpentine tube adalah suatu alat yang dapat memanaskan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Dalam pengunaannya alat ini tidak menggunakan listrik dan bahan bakar sehingga alat ini sangat ramah lingkungan dan dan hemat energi. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan energi panas matahari untuk memanaskan air yang berada didalam kolektor surya.

2.5. Prinsip kerja solar water heater tenaga surya

Alat solar water heater merupakan sebuah alat perubah  air dingin menjadi  air panas dengan melibatkan panas matahari. Prinsip kerja alat ini menggunakan fenomena Thermosifon. Thermosifon terjadi karena adanya perbedaan massa jenis air, apabila pipa didalam kolektor surya memperoleh panas dari matahari, maka massa jenis air akan turun karena adanya perbedaan massa jenis antara air panas dan air dingin, maka terjadilah suatu sirkulasi searah jarum jam, air hangat dari kolektor surya dipindahkan ke dalam tangki penyimpanan dan air yang dingin akan terdorong menuju kolektor surya(Sidopekso 2011).

2.7. Jenis- jenis solar water heater tenaga surya

Solar water heater merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah pancaran cahaya matahari ke bentuk energi panas untuk berbagai macam keperluan, seperti memanaskan air(Deceased and Beckman 1982).

Kolektor surya memiliki berbagai macam bentuk salah satunya berbentuk prisma yang dapat menerima pancaran sinar matahari dari berbagai arah matahari. Keungulan dari kolektor surya prismatik yaitu memiliki kemampuan yang dapat menerima energi radiasi matahari dari berbagai arah matahari(Philip Kristanto and James Laeyadi 2000).

Kolektor surya pelat datar merupakan alat kolektor berbentuk memanjang, dengan sudut kemiringan yang diinginkan agar bisa menangkap energi matahari(Sudrajat and Santosa 2014). Proses penggunaannya dapat dibilang lebih mudah dan lebih sederhana. Kolektor pelat datar terdapat resapan panas berukuran besar hal ini bisa menyebabkan kehilangan panas dalam jumlah besar juga. Kolektor ini terdiri dari pelat absorber, saluran aliran, pelat penutup dan isolasi.

Kolektor tabung vakum memiliki kemampuan menyerap energi radiasi matahari dari sudut bebas tanpa perlu mengkonsentrasikan pada sinar datang matahari, tabung ini juga lebih unggul dari pada kolektor kaca lembaran(Harun et al. 2020).

Isolator berfungsi untuk menahan panas yang akan keluar dari kolektor ke lingkungan(Mahardhika et al. 2019). Jenis isolator yang sering digunakan pada alat pemanas air tenaga surya :

Polystyrene merupakan polimer yang tersusun dari monomer stirena, sebuah hidrokarbon cair yang terbuat dari minyak bumi. Angka konduktivitas termal Polistirena diperoleh sebesar 0,08 W/(m.K).

Styrofoam merupakan polimer sintetik berbasis etilena berbahan baku monomer dari perengkahan minyak bumi. Styrofoam atau busa masih termasuk golongan plastik, umunya Styrofoam berwarna putih dan terlihat bersih, bentuknya juga simpel dan ringan . Styrofoam dihasilkan dari campuran 90-95% polystirene dan 5-10% gas. Angka konduktivitas termal rata-rata diperoleh sebesar 0,095 W/(m.K)(Hariady and Fauzie 2014).

Kaca penutup kolektor berfungsi sebagai penerus radiasi matahari dan pencegah keluarnya panas pada bagian atas  kolektor ke lingkungan(Susanto and Irawan 2017).

1. Tipe satu kaca penutup merupakan tipe kolektor surya pada umunya. Tipe seperti ini mempuyai efisiensi lebih baik dari kolektor tanpa penutup kaca, karena kolektor jenis ini memiliki satu lapis kaca yang berfungsi menahan panas keluar sehingga panas didalam kolektor tetap terjaga.

Gambar 2. Kolektor satu penutup kaca

2. Tipe dua kaca penutup mempunyai celah udara yang disegel antara dua panel kaca berfungsi sebagai insulator menahan panas keluar dari kolektor surya. Sehingga panas yang terdapat didalam kolektor akan tetap terjaga dengan adanya bantuan dari celah udara tersebut yang mampu meningkatkan efisiensi kolektor surya.

Gambar 3. Kolektor dua penutup kaca

3. Jenis ini dirancang untuk menghasilkan energi panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua jenis kolektor surya sebelumnya. Alat ini mempunyai efisiensi transfer panas yang tinggi tetapi faktor kehilangan panasnya relatif rendah. Hal ini dikarenakan udara yang terjebak dikondisikan dalam keadaan vakum sehingga mampu mengurangi laju kehilangan panas secara konveksi dari permukaan ke lingkungan.

Gambar 4. Kolektor dua penutup kaca dan vakum

3. METODOLOGI PENELITIAN

- Metode Study Literatur

Sebuah penelitian untuk menerima ilustrasi yang menyeluruh perihal apa yang sudah dikerjakan orang lain serta bagaimana orang mengerjakannya, lalu seberapa tidak sama penelitian yang akan dilakukan.

- Metode Observasi Lapangan

Metode ini terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti, observasi ini dilakukan untuk memperoleh keterangan perihal kelakuan manusia seperti dalam kenyataan, observasi ini dapat kita peroleh gambaran yang lebih terbuka menggunakan tujuan agar lebih tahu serta mendalami masalah persoalan yang terjadi pada kehidupan dan berkaitan menggunakan proses-proses penelitian.

Prosedur pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kolektor di letakkan dengan kemiringan 23.5 ⁰C

2. Waktu pengukuran dimulai dari pukul 09.00-16.00 WIB.

3. Waktu pengambilan data persatu jam

Penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2023 bertempat di Laboratorium Konversi Energi, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran intensitas radiasi matahari pada bidang miring dengan sudut kemiringan kolektor sebesar 23.5 ̊ .

| JAM | Intensitas perjamnya (J/m^2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tunggal | Ganda | Ganda Vakum |
| 09:00:00 | 972,000.0 | 910,800.0 | 702,000.0 |
| 10:00:00 | 1,015,200.0 | 986,400.0 | 871,200.0 |
| 11:00:00 | 1,605,600.0 | 1,166,400.0 | 1,274,400.0 |
| 12:00:00 | 1,738,800.0 | 1,436,400.0 | 1,404,000.0 |
| 13:00:00 | 1,760,400.0 | 1,184,400.0 | 939,600.0 |
| 14:00:00 | 1,526,400.0 | 1,058,400.0 | 1,072,800.0 |
| 15:00:00 | 1,274,400.0 | 723,600.0 | 896,400.0 |
| 16:00:00 | 1,126,800.0 | 921,600.0 | 738,000.0 |

Berdasarkan grafik pengambilan data dimulai pada pukul 09.00 kemudian akan mengalami kenaikan dan akan mencapai pada puncaknya antara pukul 11.00 hingga 13.00 WIB. Setelah melewati jam tersebut inensitas matahari akan turun secara perlahan hingga menjelang sore hari.

Hasil pengambilan data temperatur plat kolektor kaca tunggal, kaca ganda, dan kaca ganda vakum.

| JAM | Temperatur Plat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tunggal | Ganda | Ganda Vakum |
| 09:00:00 | 50 | 48.0 | 43.5 |
| 10:00:00 | 71 | 72.5 | 55.5 |
| 11:00:00 | 96.5 | 84.0 | 70 |
| 12:00:00 | 84.5 | 95.5 | 82.5 |
| 13:00:00 | 98.5 | 108.0 | 76 |
| 14:00:00 | 90.5 | 104.5 | 72.5 |
| 15:00:00 | 90.5 | 94.5 | 64 |
| 16:00:00 | 75 | 86.0 | 59.5 |

Pada grafik diatas menunjukkan peningkatan grafik temperatur pada tiap jamnya hal ini seiring dengan meningkatnya intensitas matahari. Temperatur kolektor kaca ganda lebih tinggi dibandingkan dengan kedua jenis lainnya dikarenakan memiliki 2 kaca penutup sehingga pantulan sinar matahari dari kolektor akan dipantulkan kembali di kedua kaca tidak langsung ke lingkungan sehingga bisa meningkatkan temperatur pada kolektor.

Data rata-rata energi yang terserap oleh kolektor surya dengan penutup kaca tunggal, kaca ganda, dan kaca ganda vakum.

| JAM | Energi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tunggal | Ganda | Ganda Vakum |
| 09:00:00 | 380,953.2 | 357,939.2 | 276,352.1 |
| 10:00:00 | 399,104.8 | 388,138.9 | 343,078.1 |
| 11:00:00 | 620,040.1 | 458,504.2 | 500,468.7 |
| 12:00:00 | 665,699.7 | 560,921.8 | 549,707.8 |
| 13:00:00 | 664,966.3 | 464,571.0 | 369,984.0 |
| 14:00:00 | 573,146.5 | 414,296.4 | 420,394.3 |
| 15:00:00 | 463,935.7 | 283,876.4 | 349,424.5 |
| 16:00:00 | 322,995.7 | 312,177.5 | 276,204.5 |

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa energi yang terserap selalu ada peningkatan tiap jamnya, hal ini dikarenakan besarnya intensitas matahari yang diserap oleh kolektor akan memberikan energi yang besar pada plat absorber yang digunakan untuk memanaskan air.

Hasil perhitungan efisiensi pada kolektor surya dengan penutup kaca tunggal, kaca ganda, dan kaca ganda vakum dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Berdasarkan grafik tersebut bisa dikatakan bahwa kolektor kaca ganda memiliki efisiensi sedikit lebih besar dan lebih baik dibanding kedua jenis lainnya. Hasil perhitungan ini tergantung dari intensitas matahari, temperatur air masuk dan keluar pipa serpentine, serta kecepatan angin.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian kolektor surya dengan penutup kaca tunggal, kaca ganda, dan kaca ganda vakum maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Kolektor surya kurang bekerja secara optimal dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti berawan.

2. Penambahan kaca sebagai penutup kolektor menjadi 2 kaca penutup cukup mempengaruhi berkurangnya kerugian kalor dan menaikkan sedikit efisiensinya. Kerugian kalor paling rendah terjadi pada jam pertama variasi penutup kaca ganda vakum yaitu Ut = 0.96 W/m2 ⁰C (48.24%), kerugian kalor sampingUe = 0.15 W/m2 ⁰C (7.54%), kerugian kalor bawah Ub = 0.88 W/m2 ⁰C (44.22%) dan total energi kalor yang hilang UL = 1.99 W/m2 ⁰C. Efisiensi tertinggi terjadi pada variasi kaca ganda  yaitu sebesar 40.59%.

3. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat dikatakan penggunaan kolektor dengan penutup kaca ganda dan kaca ganda vakum sedikit lebih efektif dibanding hanya dengan kaca tunggal.

Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang dilakukan maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perpanjang atau perbanyak lengkungan pada pipa serpentine aliran airnya dan lakukan pengambilan data pada saat kondisi cuaca yang sangat baik agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

Referensi Artikel

Artiningrum, Tati, and Jonny Havianto. 2019. “Meningkatkan Peran Energi Bersih Lewat Pemanfaatan Sinar Matahari.” Geoplanart 2 (2): 100–115. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35138/gp.v2i2.185.

Cengel, Yunus A. 2004. “Heat Transference a Practical Approach.” MacGraw-Hill, 4 (9): 874. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20279-7_5.

Deceased, John A Duffie, and William A Beckman. 1982. Solar Engineering of Thermal Processes. Design Studies. Vol. 3. https://doi.org/10.1016/0142-694x(82)90016-3.

Hariady, Sofwan, and M Amien Fauzie. 2014. “Kaji Eksperimental Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam , Kulit Jengkol Dan Semen Sebagai Alternatif Bahan Isolator.” Desiminasi Teknologi 2 (2): 119–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52333%2Fdestek.v2i2.6.

Harun, D, M I Maulana, T Syahrul, and ... 2020. “Pengaruh Variasi Bentuk Plat Terhadap Performansi Solar Water Heater.” Jurnal Teknik Mesin … 8 (Juni): 7–12. https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jtm.v8i1.18241.

Hayati, D., M. Ginting, and W. Tambunan. 2019. “Pembuatan Kolektor Pelat Datar Sebagai Pemanas Air Energi Surya Dengan Jumlah Penutup Satu Lapis Dan Dua Lapis.” Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Kampus Binawidya Pekanbaru, 28293, Indonesia, 1–7. http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/5892.

Mahardhika, Yohanes Brahmantyo, Tri Ayodha Ajiwiguna, Fatahah Dwi Ridhani, Fakultas Teknik Elektro, and Universitas Telkom. 2019. “Evaluasi Numerik Tangki Penyimpanan Panas Dengan Numerical Evaluation of Heat Storage Tank With Experimental Verification” 6 (1): 1113–17. https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/8896/8939.

Philip Kristanto, and James Laeyadi. 2000. “Kolektor Surya Prismatik.” Jurnal Teknik Mesin 2 (1): 22–28. http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/mes/article/view/15915.

Purba, Jhon Sufriadi, and Tambus A.Sianturi. 2022. “Kajian Unjuk Kerja Kolektor Siklus Adsorpsi Yang Digerakkan Energi Matahari.” Jurnal Citra Sains Teknologi 2: 37–43. https://doi.org/https://doi.org/10.2421/cisat.v2i1.65.

Sidopekso, Satwiko. 2011. “Studi Pemanfaatan Energi Matahari Sebagai Pemanas Air.” Berkala Fisika 14 (1): 23-26–26. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/berkala_fisika/article/view/2810.

Sudrajat, Subur Edi, and Irfan Santosa. 2014. “Perancangan Solar Water Heater Jenis Plat Datar Temperatur Medium Untuk Aplikasi Penghangat Air Mandi.” Jurnal Teknoloogi 7 (2): 118–27. https://journal.akprind.ac.id/index.php/jurtek/article/view/1024.

Susanto, Helmi, and Dwi Irawan. 2017. “Pengaruh Jarak Antar Pipa Pada Kolektor Terhadap Panas Yang Dihasilkan Solar Water Heater (Swh).” Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin 6 (1): 84–91. https://doi.org/10.24127/trb.v6i1.470.

Yunianto, Bambang. 2020. “Uji Prestasi Pemanas Air Tenaga Matahari Jenis Tabung Dengan Variasi Arah Kolektor Terhadap Datangnya Sinar Matahari” 22 (2): 142–48. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/rotasi.22.2.142-148.

Zayyinun, A., and M. Widyartono. 2020. “Prototipe Mesin Stirling Menggunakan Panas Sinar Matahari Sebagai Energi Alternatif.” Teknik Elektro 09 (2): 459–66. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JTE/article/view/32124/29125.

Buku

Cengel, Yunus A. 2004. “Heat Transference a Practical Approach.” MacGraw-Hill, 4 (9): 874. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20279-7_5.

Deceased, John A Duffie, and William A Beckman. 1982. Solar Engineering of Thermal Processes. Design Studies. Vol. 3. https://doi.org/10.1016/0142-694x(82)90016-3.