TURBULEN: JURNAL TEKNIK MESIN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Homepage-artikel: https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Turbulen/index

## RANCANG BANGUN ALAT PEMOTONG KENTANG SPIRAL DENGAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK

Akhmad Yani1*

Email Corresponding*): jurnal.turbulen@univ-tridinanti.ac.id

Email Penulis : akhmadyani595@gmail.com

| INFORMASI ARTIKEL | ABSTRAK |
| --- | --- |
| Submitted: dd/mm/yy Revised: dd/mm/yy Accepted: dd/mm/yy Print-Published: dd/mm/yy | Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan tanaman sayuran semusim yang tumbuh dalam bentuk perdu atau semak, dengan masa panen berkisar antara 90 hingga 180 hari. Dalam pembuatan alat pemotong kentang bentuk spiral terdapat prosedur yang dilakukan, yaitu :Terlebih dahulu membuat gambar dan menentukan ukuran. menyediakan bahan berupa stainless steel dan plate besi yang dibutuhkan. Setelah alat selesai dirancang, langkahselanjutnya adalah melakukan prosedur pengujian untuk mengetahui apakah alat tersebut berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat bekerja dengan baik dan memenuhi fungsin. Dari uraianpada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: alat pemotong kentang spiral dengan penggerak motor listrik ini dibuat, agar dapat digunakan untuk memotong kentang spiral. Alat pemotong kentang spiral ini diharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan alat pemotong kentang spiral manual. Kata kunci: Buah Kentang,, pembuatan alat, pengujian alat, kesimpulan ABSTRACT Potato (Solanum tuberosum L.) is an annual vegetable plant that grows in the form of shrubs or bushes, with a harvest period ranging from 90 to 180 days. In making a spiral potato cutter, there is a procedure that is carried out, namely: First make a drawing and determine the size. provide the required materials in the form of stainless steel and iron plates. After the tool has been designed, the next step is to carry out a testing procedure to find out whether the tool functions as expected. This test aims to ensure that the tool works well and fulfills its function. From the descriptions in the previous chapters, it can be concluded as follows: this spiral potato cutting tool with an electric motor drive was created so that it can be used to cut spiral potatoes. This spiral potato cutting tool is expected to save time and energy compared to manual spiral potato cutting tools. Keywords: Potato Fruit, tool making, tool testing, conclusion |

## PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak perkembangan zaman, ilmu        pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yang ingin usaha kentang spiral, maka dari itu saya inigin mengembangkan alat pemotong

kentang spiral denganpenggerak motor listrik. Yang mana pada umumnya alat kentang spiral digerakan manual, terutama dalam memenuhi kebutuhan peralatan yang akan dirancang. Agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumus masalah yang diangkat adalah

- Bagaimanakah merancang dan membuat alat pemotong kentang bentukspiral, menggunakan penggerak motor listrik

- Bagaimanakah cara rancang bangunalat pemotong kentang spiralyang menggunakan motor listrik yang efektif dan efisiensi, waktu dan hasilnya pun memuaskan

### Tujuan Perencanaan dan Pembuatan

Merancang dan membuat alat pemotong kentang spiral dengan penggerak motor listrik, secara sederhana, efisien dalam pemakaiansehingga dapat membantu pengusaha jualan kentang.

### Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan- permasalahann yang terjadi pada perencanaan alat ini serta keterbatasan waktu dan kesempatan yang ada.Untuk itu agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, penulis membatasi permasalahanya :

- Rancang Bangun Alat Pemotong Kentang Spiral Dengan Penggerak Motor Listrik.

- Menghitung dan menetukanukuran, komponen pada alat

- Pembuatan dan perakitan alat

- Pengujian pada alat yang sudah dibuat berfungsi dengan baik atau tidak

### Manfaat

- Alat pemotong kentang spiral dapat membantu mempermudah dalam membentuk produk kentang menjadi kentang spiral.

- Mempercepat produksi pemotongan kentang spiral

- Membantu manusia agar tidak menggunakan tangan dalam pemotongan kentang spiral

- Agar kentang yang dipotong spiral lebih bagus lagi.

### STUDI PUSTAKA

  - Mengenal Tanaman Kentang

Kentang (Solanum tuberosum L.) adalah merupakan jenis tanaman sayuran semusim, berbentuk perdu atau semak, dan berumur antara 90-

180 hari tergantug varietasnya. Kentang varietas genjah dipanen padaumur 90 – 120 hari, varietas medium dipanen umur 120 – 150 hari dan varietas dalam dipanen umur 150-180 hari. Pada umumnya tanaman kentangdibudidayakan didataran tinggi (daerah pegunungan) dengan ketinggian sekitar 1000 -3000 m dpl

### Dasar Pemilihan Bahan

Dalam merancang dan merencanakan pembangunan suatu alat, sangat penting untuk mempertimbangkan dan memilih bahan atau material yang akandigunakan. Material merupakan salah satu unsur utama selain komponen lainnya. Penting untuk memahamibahan yang akan diproses agar dapat meningkatkan nilai produk yang dihasilkan

### Fungsi Bahan

Dalam pembuatan rancang bangun peralatan ini komponen yang direncanakan mempunyai fungsi yang berbeda – beda sesuai dengan dimana fungsi dari masing- masing komponen tersebut saling mempengaruhi antara satu bagian dengan bagian yang lain.

### Kemudahan Dalam Produksi Pembuatan

Kemudahan dalam prosesproduksi sangat penting dalam pembuatan suatu komponen karena jika material sukar untuk dibentuk maka akan memakan banyak waktu untuk memproses material tersebut, yang akan menambah biaya produksi. Peralatan yang diguanakan sebaiknya dari bahanyang tersedia dipasaran agar mudah dalam proses pembuatannya. Sehingga bila terjadi kerusakan pada alat tersebut dapat dengan mudah dilakukan pergantian.

## 2.2.2 Harga Relatif Murah

Harga juga menentukan dalam pemilihan bahan yang akan dipergunakan. Dengan bahan yang harganya relatif murah dan tidak langsung mengurangi kualitas pada perencanaan ini, maka akan menghemat biaya produksi.

## Pemilihan Bahan

Seperti hal yang diatas bahwa sebelum melakukan perhitungan teknisi, terlebih dahulu, ditentukan jenis bahan ynag dipergunakan dengan tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung lainnya.

### Alat Pemotong KentangBentuk Spiral

Alat pemotong kentang spiral adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memotong atau mengiris kentang dengan bentuk spiral. Alat pemotong kentang spiral berguna untuk membantu pada warung atau usaha-usaha menjual jajanan makanan, terutama dalam membuat kentang bentuk spiral, maka dari itu penulis

### Prinsip Kerja Alat

Alat pemotong kentang spiral akan beroperasi menggunakan tenaga motor penggerak, pada umumnya mesin kentang spiral ini menggunakan tenaga manual dan motor penggerak listrik, mesin kentang spiral akan memproses kentang dengan memanfaatkan energi listrik sehingga proses penguliran kentang akan lebih mudah.

### Rumus yang digunakan dalam perencanaan

Untuk mengetahui momen torsi yang dibutuhkan untuk alat pemotongkentang bentuk spiral, maka dapat dihitung dengan rumus berikut :

### Momen	Motor	Listrik dihitung dengan menggunakanrumus

MT = 71620 N (kg.cm)

𝑛

N	= Daya motor (Hp)

n	= Putaran Motor (Rpm)

### Gaya Puntir Pada Poros

F= T

r

Dimana :

F	= Gaya puntir pada poros (kg) MT	= Momen puntir yang terjadir

= Jari-jari poros (mm)

### Luas Penampang Poros

A = π d2

4

### Luas Penampang Pisau

A = P . L

Dimana :

A = Luas penampang pisau (cm2)P = Panjang mata pisau (cm)

L = Lebar mata pisau (cm)

### Luas Penampang Poros

A = π d2

4

### Luas Penampang Pisau

A = P . L

Dimana :

A = Luas penampang pisau (cm2)P = Panjang mata pisau (cm)

L = Lebar mata pisau (cm)

### Tekanan	yang	dihasilkan oleh pisau

P = F

A

Dimana :

P = Tekanan ( kg )cm2

F = Gaya yang dibutuhkan (kg) A = Luas pisau (cm2)

Dimana :

MT	= Momen Motor (kg.cm)

### METODOLOGI

  - Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu metode studi pustaka, metode observasi, dan metodekonsultasi.

3..1.1. Metode Studi Pustaka Dalam memperkuat keobejktifan data-data yang dilapangan tentunya harus ditinjau dari bukti-bukti yang sesuai dan akurat,

    - Metode Observasi Merupakan metodepengumpulan	data-data

yang langsung datang keobjek

    - dengancara menghimpun semua ata yang ada di lapangan, yangdiperlukan dalam penyelesaian proyek akhir yaitu tentang material yang akandipakai baik jenisnya maupun harga.

### Metode Konsultasi

Dengan melakukan konsultasi dantanya jawab kepada dosen pembimbing atau pihak yang berkompeten, penulis dapat memperoleh pemahaman lebih baik mengenai alat pemotong kentang spiral yang sedang dirancang

### Gambar dan Komponen Pada Alat Kentang Spiral

      - Kerangka Motor Listrik

      - Motor Listrik

      - Poros dan Penancap Kentang

      - Mur Mata Pisau

      - Kerangka Alat

      - Mata Pisau

      - Plat Penyambung KerangkaAlat

      - Mur Plat Kerangka Alat

### Prosedur Pembuatan Alat

Dalam pembuatan alat pemotong kentang bentuk spiral terdapat prosedur yang dilakukan,yaitu :

    - Terlebih dahulu membuat gambar dan menentukan ukuran.

    - Menyediakan bahan berupa stainless steel dan plate besiyang dibutuhkan

    - Menyediakan saklar on /off untuk alat menghidupkan alat nya

    - Melakukan pengukuran pada material sesuai dengan gambar

    - Melakukan pemotongan material sesuai ukuran nya

    - Melakukan pengelasan sesuai dengan gambar rencana

    - Melakukan pengelasan kerangka alat pemotong kentang

    - Membuat dudukan untuk motor listrik sebagaipenggeraknya

    - Setelah itu sediakan dudukan atau alas agar dapat menyesuaikan dengan letak motor penggerak, poros, dantempat mata pisaunya.

### Prosedur Pengujian Alat

Setelah alat selesai dirancang kemudian dilakukan prosedur pengujian alat yang sudah dirancang untuk mengetahui hasil dari uji coba apakah alat tersebut melakukan kerja yang diinginkan sesuai fungsinya,

    - Siapkan alat yang sudah dirancang / dibuat

    - Lakukan Pengujian fungsi pada alat sesuai atau tidak fungsinya

    - Sediakan kentang yang sudah dikupas dari ukuran kecil, sedang dan besar

    - Lakukan pemtongan kentang yang kecil dengan sebanyak 15 buah / Kg dan berapa lama proses pemotongan tersebut

    - Lakukan pemotongan kentang yang sedang sebanyak 12 buah

## PERHITUNGAN

  - Perhitungan Daya yang dibutuhkan untuk memetong kentang spiral manual.

F = Gaya Dimana :

F= Gaya puntir pada poros (kg) = 0,4 Kg

MT	= Momen puntir yang terjadir

= Jari-jari engkol: r = 5 cm Maka , MT= F. r

MT = 0,4 Kg. 5 cm = 2 Kg.Cm

MT= 2 Kg.cm	Torsi	yang manual

Daya Yang dibutuhkan (N)

N

MT = 71620

N

n

2	= 71620

## Perhitungan Momen Torsi padaMotor

Untuk mengetahui momen torsi yang

dibutuhkan,	maka	dapat	dihitung dengan menggunakan rumus :

Dimana :

MT	= Momen Torsi (kg.cm)

N	= Daya Motor = 0.04 Hp Motor yang dipasang

n	= Putaran Motor = 60 Rpm

Maka, momen torsi yang didapat adalah :

0,04

MT = 71620

60

MT = 47,7 kg.cm	Torsi untuk yang motor listrik

## Gaya Puntir Pada Poros

F= T

r

Dimana :

F	= Gaya puntir pada poros (kg)

MT	= Momen puntir yang terjadi r	= Jari-jari dimana : r = 6 mm

Maka, gaya puntir poros yang didapat adalah :

47,7 kg. cm

F =

0,6 cm

F= 79,5 kg

daya yang dibutuhkan untuk memotong kentang N =0,001 Hp, yang terpasang N = 0,04 Hp, dikarnakan N=0,001 Hp, saya cari tidak ketemu dipasaran.

Luas Penampang Poros

Untuk mencari luas penampang poros digunakan rumus :

A = π d2

4

A = π (1,2) cm2

4

𝐴 = 1.13 cm2

## Luas penampang pisau

A = P . L

Dimana :

A = Luas penampang pisau (cm2) P = Panjang mata pisau = 6 cm

L = Lebar mata pisau = 0,8 cm Maka, luas penampang pisau yang didapat adalah :

A = 6 . 0,8 A = 4,8 cm2

## Tekanan yang dihasilkan oleh pisau

F

# P =

A

Dimana :

P = Tekanan Mata Pisau ( kg   )

cm2

F = Gaya yang dibutuhkan A = Luas Mata Pisau

Maka tekanan yang dihasilkan oleh mata pisau adalah :

P = 79,5 kg

4,8 cm2

kg

P = 16,56

cm2

  - Grafik Pengujian

waktu pemotongan kentang

motor listrik dan manual

60

40410 / s

20

460 / s

Kg /(s)

340 / s

390 / s

0

kentang Kecil kentang sedang kentang besar

motor listrik	manual

KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Alat pemotong kentang spiral ini dibuat, agar dapat digunakan untuk memotong kentang bentuk spiral.

- Alat pemotong kentang spiral ini, diharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga dari alat pemotong kentang spiral manual.

- Adapun spesifikasi alat pemotong kentang spiral :

  - Daya motor = 0,04 Hp

  - Diameter poros = 12 mm

  - Lebar mata pisau = 0,8 mm

- Hasil pengujian alat :

  - Alat bekerja dengan baik dan pr oses pemotongan tidak berlangs ug terlalu lama.

  - Momotong kentang kecil 1 Kg, diameter rata-rata, 25mm-30mm 15 buah, butuh waktu 06:50 m/s, menggunakan motor listrik

  - Memotong Kentang Sedang 1 Kg, diameter rata-rata : 32mm- 35mm, 12 buah, Butuh waktu 05

: 40 m/s, menggunakan motor listrik

  - Memotong Kentang Besar 1 Kg, diameter rata-rata : 40mm- 45mm, 9 buah, Butuh waktu 05

: 59 m/s, menggunakan motor listrik

  - Alat tidak memakan daya listrik terlalu besar.

## SARAN

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengoperasikan alat ini yaitu :

    - Dengan kapasitas yang masih rendah perlu dilakukan pengembangan alat untuk meningkatkan kapasitas alat.

    - Perlu penelitian lebih lanjut mengenai modifikasi pisau pengirisnya.

    - Perlu penelitian lebih lanjut agar hasil pemotongan kentang spiral lebih sampurna lagi

    - Perlu penelitian lebih lanjut mengenai sisa potongan kentang yang tersisa, agar bisa terpotong spiral semua

    - Melakukan perawatan pada pisau dan mengganti pisau jika pisau sudah tidak tajam lagi agar dapat mencegah pemotong yang tidak rata.

    - Perlu penelitian lebih lanjut agar tempat dudukan pisau pemotong kentang spiral bisa panjang pendek

    - Perlu penelitian lebih lanjut agar motor listrik dipasang alat pengaman

## DAFTAR PUSTAKA

Ir. Budi Samadi. Pustaka Kemang Jakarta, Sukses Budi daya Kentang

Permadi, A.H. 1989. Asal-Usul dan Penyebaran Kentang. Balai Penelitian	Hortikultura, Lembang.

Amsyari Gunawan Rinnaaas, 2012. Rekayasa Uji Teknis Alat pengiris Kentang (Solanum Tuberosum, L.) Universitas Andalas Padang.

Drs. Anwar Fatah, MT, Dr. Rusli Ismail, M.Pd.”Element Mesin I “. 2017

Sularso, Kiyokatsu Suga “Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin”, PT.

Pradaya Paramita, Jakarta. 1991