RANCANG BANGUN ALAT PENGEMBUR TANAH DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR

Arman Asmara 1), Muh. Amin Fauzie 2), Madagaska 3)

Program Studi D3 Teknik Mesin, Fakultas Teknik

Universitas Tridinanti

# ABSTRAK

Tujuan   dari   penelitian   ini   adalah   sebagai   berikut,   Adapun   tujuan   dari perancangan alat penggembur tanah secara mekanik, adalah. Untuk megurangi tenaga manusia dalam proses penggemburan tanah, untuk menghasilkan penggemburan tanah dengan  ukuran  kedalaman  yang  sama.  Meringankan  tenaga  manusia  waktu  proses penggerjaan penggeburan tanah. Mengurangi  biaya produksi

Dari grafik 4.1. pengujian kedalaman alat penggembur tanah yang dilakukan pengujian 2 jenis alat yaitu cangkul dan alat penggembur tanah pada setiap pengujian dengan  jarak  3  meter  dilakukan  3  kali  percobaan  mendapatkan  kedalaman  untuk cangkul  rata-rata  9,44  cm  sedangkan  percobaan  dengan  alat   penggembur  tanah mendapatkan kedalaman rata-rata 7,78 cm.

Adapun  Hasil  pengujian  kedalaman  alat  tanah  yang  dilakukan  pengujian dengan 2 jenis alat dapat dibandingkan kedalamannya untuk   alat   cangkul memiliki kedalaman yang tidak rata kedalaman dari pengujian sebelumnya memiliki selisi lebih dari 1  cm dan setiap  pengujian  memiliki kedalaman  yang  berbeda-beda,  sedangkan penggembur  tanah  menggunakan  alat  penggemburan  tanah  secara  mekanik  dengan penggerak motor bakar memiliki kedalman yang sama tidak melebihi 1 cm.

Dari  grafik  4.2  pengujian  waktu  alat  penggembur  tanah  yang  dilakukan pengujian dengan 2 jenis alat yaitu alat cangkul dan alat penggembur tanah pada setiap pengujian dengan jarak 3 mete dengan dilakukan 3 kali percobaan menggunakan alat cangkul  medapatkan waktu  rata-rata 595,33 detik  sedangkan percobaan dengan alat penggembur tanah mendapatkan waktu rata-rata 256,67  detik. Dari perhitungan dan pengujian   diatas   penggembur   tanah   menggunakan   alat penggembur   tana   secara mekanik  dengan  penggerak  motor  bakar  lebih  cepat dibandingkan  menggunakan cangkul.

Kata Kunci : Motor Listrik, Mata Penggembur, Tanah

- PENDAHULUAN

Sebagian  besar  orang  Indonesia  hidup  sebagai  petani  karena  Indonesia adalah negara agraris. Dukungan iklim dan cuaca yang baik mendorong kemajuan pertanian,  dan  penggunaan  alat  dan  mesin  untuk  meningkatkan  hasil  pertanian adalah  pilihan  terbaik.  Ini  karena  bidang  pertanian  berkembang  dengan  sangat cepat  sebagai  akibat  dari  banjir  pulau  dan  daratan.  Karena  teknologi  dapat mempermudah setiap aspek kehidupan manusia, seperti dalam pertanian. Selama bertahun-tahun, sektor pertanian telah membantu perekonomian negara dan terus menyumbangkan  banyak  devisa.  Bahkan  ketika  Indonesia  menghadapi  krisis ekonomi  yang  menghancurkan  ekonominya,  sektor  pertanian  melalui  agribisnis dan agroindustri terus berkembang untuk menyelamatkan perekonomian negara. Teknologi pertanian dapat meningkatkan produksi dan memudahkan pekerjaan.

Namun, petani di Indonesia biasanya menggunakan berbagai macam alat untuk mengelola lahan dan bercocok tanam. Alat yang paling dasar dan tradisional adalah  cangkul,   yang  terbuat  dari  dua  bahan  yang  cukup  sederhana  dalam bentuknya   dan   berfungsi   sebagai   benda   berat   untuk   membelah   tanah   dan mencungkilnya keluar. Kemudian ada traktor, alat yang paling populer saat ini dan mirip dengan bajak sawah. Traktor ini memiliki kontruksi besi dan berpenggerak roda besi dengan tenaga mesin motor bakar yang terpasang di atas kontruksinya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat penulis berdasarkan uraian latar belakang adalah:

1.   Apakah proses penggemburan tanah dapat dilakukan lebih cepat dengan alat mekanis?

2. Apakah mengkin untuk menggunakan peralatan ini untuk menggemburkan tanah dilahan pertanian dan mencapai kedalaman pengemburan yang sebanding

Tujuan

Tujuan perancangan alat penggembur tanah secara mekanik adalah sebagai berikut:

1.   Proses pengolahan tanah lebih cepat dibandingkan dengan proses manual.

2.   Membantu dalam penggemburan tanah yang lebih  merata, meningkatkan Serasi, dan mempersiapkan tanah untuk penanaman.

3.   Meringankan tenaga  manusia  waktu  proses penggerjaan penggeburan tanah.

Alat Penggembur Tanah

Alat   penggembur   tanah,   adalah   suatu   alat   yang   digunakan   untuk perkebunan  atau  pertanian  yang  digunakan  untuk  menggemburkan  tanah  atau media tanam pada lahan perkebunan atau pertanian dengan penggerak motor bakar.

Jenis-jenis Alat Penggembur Tanah

Jenis-jenis  alat  penggembur  tanah  yang  umum  digunakan  masyarakat adalah sebagai berikut:

Alat Cangkul

Cangkul  adalah  salah  satu  jenis  alat  tradisional  yang  digunakan untuk pertanian biasanya digunakan untuk menggali, membersihkan tanah ataupun meratakan tanah. Adapun bagian-bagian dari cangkul yaitu gagang dan mata cangkul, untuk jelasnya diperlihatkan seperti pada

Alat Garpu Bajak

Garpu  bajak  adalah  salah  satu  alat  pertanian  atau  perkebunan yang serbaguna selain memudahkan pekerjaan penggalian tiga sampai empat  mata  tebal,  tajam  dan  kuat  akan  lebih  mudah  memecah  dan menembus  tanah  padat  dibandingkan  sekop  dan  cangkul.   Adapun bagian-bagian  dari  garpu  baja  yaitu  gagang  dan  mata  garpu,  untuk jelasnya diperlihatkan seperti pada

Alat Traktor Tangan

Traktor  adalah kendaraan  yang  didesain  secara  spesifik  untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah, atau menarik implemen yang  digunakan  dalam  pertanian.  Adapun  bagian-bagian  dari  traktor yaitu kemudi, tuas kopling utama, roda besi, motor bakar, dan rangka.

Pemilihan Bahan

Dalam  proses  membuat  dan  merencanakan  sesuatu  alat  atau  mesin, penting untuk mempertimbangkan dan memilih material yang akan digunakan. Selain komponen lainnya, bahan sangat  penting meningkatkan nilai produk. Jika  yang  akan  material  yang  akan  di  proses  tidak  sesuai  dengan  fungsi dankebutuhan peralatan,  maka  akan berdampak  pada  keadaan peralatan dan nilai produknya.

Komponen-Komponen Utama Alat

Komponen  penggembur  tanah  yang  digerakkan  oleh  motor  bakar adalah sebagai berikut:

Rangka

Berfungsi    sebagai    dudukan    atau    penopang    komponen- komponen seperti mata pisau, poros, roda dan lain lain.

Motor Bakar

Adalah    sumber    penggerak    untuk    menggerakkan    setiap komponen alat  pencetak  pakan  ikan bentuk  pellet.  Mesin bensin  atau mesin Otto  dari Nikolaus Otto  adalah sebuah tipe  mesin pembakaran dalam   yang   menggunakan   nyala   busi   untuk   proses   pembakaran, dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau yang sejenis.

Poros

Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin.  Hampir  semua  alat  meneruskan  tenaga  bersama-sama  dengan putaran,  oleh  karenanya   poros  memegang  peranan  penting  dalam transmisi alat (Lit. 5, dan Kiyokatsu, 2013).

Roda

Berfungsi  untuk  menopang  sebuah  mata  pisau,  rangka  dan mengontrol traksi dan penereman.

Mata Pisau

Mata  pisau  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam pembuatan alat penggembur tanah yang bentuknya lancip, mata pisau berfungsi  untuk  penggemburkan  tanah  yang  digerakan  oleh  tenaga manusia. Mata pisau yang digunakan untuk alat penggembur tanah yaitu menggunakan plat besi.

Perencanaan Daya Motor

Untuk menghitung daya motor (P) terlebih dahulu hitung torsi terlebih dahulu dengan menggunakan rumus :

T = F x r (N  m)................................................(Lit 5, Hal. 170)

Dimana :

T = Torsi (N  m)

F = Gaya yang diberikan (N)

r  = jari-jari mata pisau

Momen puntir yang bergerak pada poros

MP  =  9,74 105   N (kg  mm)............................(Lit. 5, Hal. 25)

n

Dimana :

N = Daya pada poros yang digerakkan (kW)

n  = Putaran pada poros yang digerakkan (rpm)

Gaya tangensial pada mata pisau alat penggembur tanah

Mp2  = Ft x r (kg.cm).....................................(Lit. 5, Hal. 14)

M P 2   (kg)

Ft =

r

Dimana :

Mp2 = Momen puntir mata pisau alat penggembur tanah (kg.mm)

r = Jarak mata piringan dengan sumbu poros (mm)

Gaya tangensial pada mata pisau alat penggembur tanah

Mp2  = Ft x r (kg.cm).....................................(Lit. 5, Hal. 14)

M P 2   (kg) ............................................

Ft =

r

Dimana :

Mp2 = Momen puntir mata pisau alat penggembur tanah (kg.mm)

r = Jarak mata piringan dengan sumbu poros (mm)

Besar Tekanan Yang terjadi Pada Mata Pisau Penggebur

P  Ft   (kg/cm2)......................................... (Lit. 5, Hal. 25)

A

P   Ft     (kg/cm2) ........................................(Lit. 5, Hal. 25)

l b

Dimana :

Ft = Besar gaya yang diberikan mata piringan terhadap tanah (kg)

l  = panjang piringan pada poros (mm)

b  = Tebal piringan (mm)

Gaya berat pada poros

F = V   (kg) ................................................. (Lit. 3, Hal. 260)

=   d

4    p  l  (kg).........................................(Lit. 3,, Hal. 260)

Dimana :

dp = Diameter poros alat penggembur tanah (m)

l  = Panjang poros alat penggembur tanah (m)

  = Berat jenis besi pada bahan poros (kg/m3)

Tegangan Bengkok Yang Terjadi Pada Mata pisau

Tegangan    bengkok    yang    terjadi    pada    mata    pisau    alat penggembur tanah, dihitung :

   M  y (kg/cm2) .......................................(Lit. 3, Hal. 260)

b               I

Dimana :

M = Momen yang terjadi pada piringan alat penggembur tanah (kg.cm)

y  Jarak sumbuh ke lingkaran terluar penampang mata pisau (cm) I   = Momen inersia batang untuk poros penampang piringan (cm4)

- METODE PERANCANGAN ALAT

Metode Perancangan

Alat  penggembur  tanah  ini dibuat  menggunakan  teknik  perancangan sebagai berikut:

Studi Pustaka

Studi  Pustaka,  adalah  membaca  buku  untuk  mencari  rumus- rumus yang berkaitan dengan perancangan alat penggembur  tanah yang ada  hubungannya  dengan  proyek  akhir  ini,  agar  penulis  lebih  mudah untuk melakukan perhitungan pada alat yang akan dibuat.

Studi Lapangan

Studi  lapangan  adalah  metode  pengumpulan  data-data  yang langsung datang keobjek dengan cara menghimpun semua data yang ada di  lapangan,  yang  diperlukan  dalam  penyelesaian  proyek  akhir  yaitu tentang material yang akan dipakai baik jenisnya maupun harga.

Perancangan Alat Penggembur Tanah

Adapun  rancangan  alat  penggembur  tanah  dengan  penggerak  motor bakar  yang akan dibuat oleh penulis.

Keterangan Gambar :

1.   Setang

2.   Penjepit rangka

3.   Motor bakar

4.   Poros penyangga

5.   Roda

6.   Baut

7.   Pengunci

8.   Sepakbur

9.   Poros mata penggembur

10. Mata penggembur

Cara kerja Alat Penggembur Tanah

Alat  penggembur  tanah  dengan  penggerak  motor  bakar  dilengkapi dengan  garpu  atau  mata  bajak  besi  yang  tajam.  Ketika  digunakan,  alat  ini mengangkat  dan  membalikkan  tanah,  membantu  menggemburkannya  dan memecah gumpalan tanah yang padat. Setelah tanah diangkat, mata  bajak atau garpu menggali ke dalam tanah, memecah dan menggemburkan lapisan tanah yang padat. Hal ini memungkinkan udara dan air untuk lebih mudah meresap ke  dalam  tanah.

Prosedur Pembuatan Alat

Prosedur cara pembuatan alat penggembur  tanah adalah :

1.   Potong besi hollo yang akan digunakan sebagai rangka alat tersebut sesuai dengan ukuran yang sudah  ditetapkan, memotong pipa besi untuk  kemudi  alat   penggembur   tanah  kemudian  dibentuk  dan lakukan pengelasan sesuai rancangan

2.   Pemasang  bantalan  yang  diikat  dengan  baut  dan  mur  kemudian masukan poros yang sudah dipasang lalu masukan roda pada poros.

3.   Menggerinda  hasil  pengelasan,  penghalusan  memakai  aplas  dan pengecatan hasil pembuatan rangka.

4.   Pemasang mata pisau ke rangka dengan baut dan mur.

Prosedur Pengujian Alat

Adapun     prosedur     pengujian     alat     penggembur     tanah dengan penggerak motor bakar adalah:

1.   Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan

2.   Jalankan motor bakar sesuai instruksi dari panduan pemilik.

3.   Biarkan motor bakar mencapai suhu operasi normal.

4.   Pilih  area  pengujian  dengan  tanah  yang  sesuai  dengan  kondisi lapangan yang akan dihadapi.

5.   Jalankan  alat  penggembur  tanah,  amati  kinerja  serta  kemampuan menggemburkan  tanah  dan  catat  konsumsi  bahan  bakar  selama pengujian.

6.   Periksa suhu operasi motor bakar dan komponen lainnya.

7.   Matikan   alat    dan   periksa    kondisi   komponen    seperti   pisau penggembur, sabuk penggerak, dan lainnya.

8.   Evaluasi hasil pengujian dan bandingkan dengan spesifikasi yang diharapkan.

9.   Lakukan penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan

Tempat dan Waktu Penelitian

Alat penggembur tanah dengan penggerak motor bakar ini dibuat dan dipasang dari 4 Juni 2024 hingga 3 September 2024. Proses ini dilakukan di Bengkel PT.KAI LOGISTIK , Jln. Akses kertapati Palembang.

- PERHITUNGAN DAN PENGUJIAN

Perhitungan Alat

Speksifikasi motor bakar

Merek                                  Matrix ST43

Tipe                                     4 Tak 35 cc

Tenaga                                1,25 kW / 8000 rpm

Kapasitas Tengki                1,2 liter

Perencanaan Daya Motor

Untuk menghitung daya  motor (P) terlebih dahulu hitung torsi terlebih dahulu dengan menggunakan rumus :

T = F x r (N  m)...................................................... (Lit 5, Hal. 170) Dimana :

T = Torsi (N m)

m = Massa pengujian digunakan cangkul ke tanah = 1 kg g = grafitasi = 9,81 m/s2

F = Gaya yang diberikan (N)

= m x g

= 1 kg x 9,81 m/s2

= 9,81 N

r  = jari-jari mata pisau = 10 cm = 0,1 m (diukur)

Maka torsi yang didapatkan :

T = F x r

= 9,81 N x 0,1 m

= 0,981 N  m

Maka,  dari perhitungan torsi yang  didapatkan sebesar  0,981 N  m untuk menghitung daya motor yang diperlukan :

P = T (kW)......................................................... (Lit. 2. Hal. 7)

= T  2   n (kW)

60

Dimana

P = Daya motor yang diperlukan (kW)

= Kecepatan sudut (rad/sec)

n  = Putaran motor penggerak = 8000 rpm

maka : P = T 2   n (kW)

60

= 0,981 2  3,14 8000

60

= 821,424 Nm/s

= 821,424 Watt

= 1,1025 hp

Kemudian setelah mendapatkan besar daya mesin  yang dibutuhkan maka  daya  yang  direncanakan  (Pd)  harus  memperhatikan  factor  koreksi.

Gaya tangensial pada mata pisau alat penggembur tanah

Mp2  = Ft x r (kg.cm)..................................... (Lit. 5, Hal. 14)

M P 2   (kg) ............................................... (Lit. 5, Hal. 14)

Ft  =

r

Dimana :

Mp2 = Momen puntir mata pisau alat penggembur tanah

Besar Tekanan Yang Diberikan Pada Mata Pisau Penggebur

P  Ft  (kg/cm2) ........................................ (Lit. 5, Hal. 25)

A

P    Ft  (kg/cm2)........................................(Lit. 5, Hal. 25)

l b

Dimana :

Ft = Besar gaya yang diberikan mata piringan terhadap tanah

= 0,8928 kg

l  = Panjang piringan pada poros =  110 mm b  = Tebal piringan = 4 mm

Maka :  P  0,8928

= 0,002029 kg/mm2

Tegangan bengkok pada poros piringan mata pisau

Tegangan    bengkok    yang    terjadi    pada    mata    pisau    alat penggembur tanah, dihitung :

   M  y (kg/cm2) .......................................(Lit. 3, Hal. 260)

b                I

Dimana :

M = Momen yang terjadi pada piringan alat penggembur tanah

= 278,2857 kg  mm

y = Jarak sumbuh ke lingkaran terluar penampang poros piringan

= 0,95 cm (data perancangan)

I  = Momen inersia penampang batang untuk poros penampang lintang berbentuk lingkaran = 0,63971cm4

maka : b    278,2857  0,95

Pembahasan

Dari  grafik   pengujian  kedalaman  alat  penggembur  tanah  yang dilakukan pengujian 2 jenis alat yaitu cangkul dan alat penggembur tanah pada setiap pengujian dengan jarak 3 meter dilakukan 3 kali percobaan mendapatkan kedalaman untuk cangkul rata-rata 9,44 cm sedangkan percobaan dengan alat penggembur tanah mendapatkan kedalaman rata-rata 7,78 cm.

Adapun   Hasil   pengujian   kedalaman   alat   tanah   yang   dilakukan pengujian  dengan  2  jenis  alat  dapat  dibandingkan  kedalamannya  untuk  alat cangkul  memiliki  kedalaman  yang  tidak  rata  kedalaman  dari  pengujian sebelumnya  memiliki  selisi  lebih  dari  1  cm  dan  setiap  pengujian  memiliki kedalaman yang  berbeda-beda,  sedangkan penggembur  tanah menggunakan alat  penggemburan  tanah  secara  mekanik  dengan  penggerak  motor  bakar memiliki kedalman yang sama tidak melebihi 1 cm.

Dari grafik pengujian waktu alat penggembur tanah yang dilakukan pengujian dengan 2  jenis alat  yaitu alat  cangkul dan alat  penggembur tanah pada setiap pengujian dengan jarak 3 mete dengan dilakukan 3 kali percobaan menggunakan   alat   cangkul   medapatkan   waktu   rata-rata   595,33   detik sedangkan percobaan dengan alat penggembur tanah mendapatkan waktu rata- rata 256,67 detik.

Dari    perhitungan     dan    pengujian    diatas     penggembur     tanah menggunakan alat penggembur tana secara mekanik dengan penggerak motor bakar lebih cepat dibandingkan menggunakan cangkul.

- KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagai  kesimpulan  dari  data  hasil  pengujian  dan  perhitungan  alat penggembur tanah yang digerakkan oleh motor bakar, hasilnya adalah sebagai berikut:

1.   Alat  penggembur  tanah  dengan  penggerak  motor  bakar  menunjukkan efektivitas   yang   baik   dalam   mengolah   tanah,   dengan   kedalaman penggemburan yang sesuai dan waktu pengolahan yang relatif singkat.

2.   Hasil penggemburan dinilai baik, dengan tanah yang diolah menjadi lebih gembur dan siap untuk ditanami.

3.   Konsumsi  bahan  bakar  per  meter  persegi  berada  dalam  batas  wajar, menunjukkan efisiensi alat dalam penggunaan energi.

4.   Selama pengujian, tidak ditemukan masalah teknis yang signifikan, yang menunjukkan bahwa alat dapat beroperasi dengan baik.

Saran

Dari hasil perancangan alat penggembur tanah dengan penggerak motor bakar, penulis ingin menyarankan hal-hal berikut:

1.   Disarankan  untuk  melakukan  pengujian  lebih  lanjut  pada  berbagai  jenis tanah dan kondisi cuaca untuk memastikan kinerja alat yang optimal.

2.   Pertimbangkan untuk meningkatkan desain alat agar lebih ergonomis dan mudah digunakan, serta mengurangi tingkat kebisingan saat beroperasi.

3.   Memberikan  pelatihan  kepada  pengguna  tentang  cara  operasional  dan perawatan alat untuk memaksimalkan kinerja dan umur alat.

4.   Melakukan    riset    lebih    lanjut    mengenai    teknologi    terbaru    dalam penggemburan tanah, seperti penggunaan motor listrik atau teknologi ramah lingkungan lainnya.

5.   Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja alat  untuk menemukan area yang bisa ditingkatkan dan memastikan alat tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Amstead,B.H, dkk(1981). Teknologi Mekanik, alih bahasa:Sriati Djaprie, Jakarta, Erlangga.

Frick, I. H. (1979). Mekanika Teknik 1 Statika dan Kegunaannya.Yogyakarta.

Yayasan Kanisius

Gere and Timoshenko, (1991) “Mechanik Of Material”,Thind SI Edition, Chapman & Hall

J.l, Mariam L.G. Kraige,(1991),”mekanika teknik: Statika”,Terjemahan,

Cetakan ke 2, Jakarta, Erlangga.

Sularso, dan Kiyokatsu Suga, 2013, Dasar Perencanaan dan Pemilihan

Elemen Mesin, Pradnya Paramita. Jakarta.