PERANCANGAN ALAT PENGUPAS KULIT KOPI

BERBASIS MEKANIK

M. Encep Wahidin 1), Heriyanto Rusmaryadi 2), Togar PO Sianipar 3)

Program Studi D3 Teknik Mesin, Fakultas Teknik

Universitas Tridinanti

# ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, Adapun Tujuan utama dari perancangan alat pengupas kulit kopi berbasis mekanik ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pengupasan kulit kopi dibandingkan dengan metode manual. Dengan adanya alat ini, diharapkan proses pengupasan kulit kopi dapat berlangsung lebih cepat, higienis, dan menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Adapun manfaat alat ini adalah dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pengupasan kuli kopi secara efisien. Selain itu, penggunaan alat berbasis mekanik juga dapat mengurangi kerja manual dan meningkatkan konsistensi dalam hasil pengupasan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat pengupas kulit kopi basah dengan penggerak tuas engkol memiliki kinerja yang cukup baik. Rata-rata persentase keberhasilan mencapai 90%, yang berarti sebagian besar biji kopi berhasil terupas dari kulitnya. Ini menunjukkan bahwa desain dan mekanisme penggerak alat efektif dalam melakukan tugasnya. Rata-rata waktu pengupasan adalah 74 detik untuk 1 kg biji kopi. Waktu ini tergolong efisien, mengingat proses pengupasan yang dilakukan secara manual dapat memakan waktu lebih lama. Pengurangan waktu ini dapat meningkatkan produktivitas dalam proses pengolahan kopi. Meskipun persentase keberhasilan tinggi, terdapat sejumlah kecil biji yang tidak terupas (rata-rata 0.9 kg). Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan untuk perbaikan dalam desain alat atau teknik pengoperasian. Misalnya, penyesuaian pada tekanan atau sudut pengupasan dapat membantu meningkatkan hasil

### Kata Kunci : Tuas Engkol, Mata Pengupas, Biji Kopi Basah

- PENDAHULUAN

Pengolahan pascapanen kopi merupakan tahapan penting dalam menghasilkan biji kopi berkualitas. Salah satu tahapan krusial adalah pengupasan kulit buah kopi (pulping). Secara tradisional, proses ini dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja manusia yang tentunya kurang efisien. Untuk meningkatkan efisiensi proses pengupasan kulit kopi, pengembangan alat pengupas kulit kopi mekanis sangat diperlukan. Alat ini dapat mempercepat proses pengupasan, meminimalkan kerusakan pada biji kopi, dan meningkatkan produktivitas.

Proses pengupasan kulit kopi secara manual masih banyak dilakukan oleh petani kopi, terutama di daerah pedesaan. Dalam metode ini, kulit kopi dilepaskan satu per satu dengan menggunakan tangan atau alat sederhana seperti pisau atau gunting. Mesin pengupas kulit kopi berbasis mekanik hadir sebagai solusi untuk mempercepat dan mengefisienkan proses pengupasan kulit buah kopi. Mesin ini menggunakan prinsip mekanik seperti putaran, gesekkan, dan tekanan untuk mengelupas kulit buah kopi secara otomatis.

Dengan berkembangnya teknologi dan permintaan pasar yang terus meningkat, alat pengupas kulit kopi berbasis mekanik menjadi solusi yang semakin diminati oleh pelaku industri kopi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses pengolahan kopi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam perancangan alat pengupas kulit kopi berbasis mekanik dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.	Bagaimana merancang mekanisme pengupasan yang efektif untuk memisahkan kulit kopi dari bijinya?

2.	Bagaimana menguji kinerja alat untuk memastikan hasil pengupasan yang baik dan sesuai dengan target produksi ?

Tujuan

Tujuan utama dari perancangan alat pengupas kulit kopi berbasis mekanikini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pengupasan kulit kopi dibandingkan dengan metode manual. Dengan adanya alat ini, diharapkan proses pengupasan kulit kopi dapat berlangsung lebih cepat, higienis, dan menghasilkan biji kopi yang berkualitas.

Definisi Alat Pengupas Kulit Kopi

Alat pengupas kulit kopi adalah sebuah mesin yang digunakan untuk mengupas kulit luar dari biji kopi. Alat ini memiliki peranan penting dalam proses pengolahan kopi, terutama pada tahap penghilangan kulit buah kopi setelah proses pengeringan.

Dasar Pemilihan Bahan

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan adalah sebagai berikut :

- Fungsi bahan

Dalam hal ini yang dimaksud fungsi dari setiap komponen yang direncanakan, dimana fungsi dari masing-masing komponen tersebut daling mempengaruhi antara satu bagian dengan bagian lainnya.

- Kemudahan dalam pembuatan                   Peralatan yang akan digunakan sebaiknya dari bahan yang tersedia di pasaran agar mudah dalam proses pembuatannya.

- Harga relatif murah

Harga juga menentukan dalam pemilihan bahan yang akan dipergunakan. Dengan bahan yang relatif murah dan tidak langsung mengurangi kualitas pada perencanaan ini, maka akan menghemat biaya produksi.

- Kriteria pemilihan bahan

Seperti yang telah dijelaskan sebelum melakukan perhitungan teknik, terlebih dahulu ditentukan jenis bahan yang dipergunakan dengan tidak terlepas dari faktor pendukungnya.

- Kemudahan dalam perancangan Dalam perencanaan suatu peralatan yang akan digunakan, sebaiknya bahan bakunya mudah didapatkan, agar tidak menghambat proses pembuatan dari peralatan tersebut.

- Efisien dalam pemakaian

Efisiensi yang dimaksud adalah pengeluaran biaya pembuatan yang dengan biaya serendah mungkin tetapi tidak mempengaruhi fungsi dari peralatan tersebut sehingga nilai efisiensi alat tersebut memiliki nilai yang maksimal dalam penggunaanya.

Komponen-komponen Alat Pengupas Kulit Kopi

Komponen-komponen utama perancang alat pengupas kulit kopi berbasis mekanik adalah :

Rangka Alat

Rangka mesin biasanya terbuat dari baja atau besi yang kuat untuk menopang semua komponen lainnya.

Saluran Masukan

Bagian ini berfungsi untuk memasukkan buah kopi yang akan dikupas kulitnya.

Poros Motor dan Stator

Komponen ini merupakan inti dari proses pengupasan. Rotor berputar dan mendorong buah kopi ke stator untuk mengupas kulitnya. Jarak antara rotor dan stator dapat diatur untuk mengoptimalkan proses pengupasan.

Bantalan

Merupakan sebuah bantalan terdiri dari braket pemasangan atau blok bantalan yang digunakan dalam mendukung kerja poros.Fungsinya untuk bantalan dalam beban.

Rantai

Rantai digunakan untuk mengirimkan gerakan dan gaya dari satu poros ke poros yang lain.

Roda Gigi

Roda gigi berfungsi untuk mentransmisikan daya putaran, mereduksi dan mempercepat putaran.

Perhitungan Momen Torsi Pada Engkol

Setelah gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan engkol diketahui terlebih dahulu dihitung torsinya (T), yaitu;

T = F x 𝑙 (kg.cm)	(Lit.4, Hal. 81)

Dimana :

m = berat pada beban penggerak (kg)

g = gaya gravitasi = 9,81 m/s2

F = Gaya untuk menggerakkan tuas engkol (N)

Momen puntir rencana

Pd  =  - T10002.  π.  n160102 (kW)............................(Lit. 4, Hal. 197)

Dimana :

𝑃𝑑 = Daya rencana penggerak (kW)

T = Momen Torsi pada tuas engkol (Nm)

𝑛1 = Putaran poros penggerak (rpm)

Perhitungan sprocket

Perhitungan diameter sproket kecil (dk)

dk  = pSin 180°/Z2.................(Lit. 4, Hal. 197)

Dimana :

P = jarak bagi rantai (mm)

Z2 = jumlah gigi pada poros sproket kecil

Perhitungan diameter jarak bagi sproket besar (Dk)

dk  = 15Sin 180°/Z1 (mm).......(Lit. 4, Hal. 197)

Dimana :

P = Jarak bagi rantai (mm)

Z1 = Jumlah gigi sproket besar

Perhitungan panjang rantai (Lit.4, Hal. 340)

Dimana :

z1 = Jumlah gigi sprocket besar

z2 = Jumlah gigi sprocket kecil

Cp = Jarak sumbu poros, dinyatakan jumlah mata rantai (mm)

Perhitungan poros

u = n2n1  = z1z2 (rpm).................(Lit. 4, Hal. 166)

Dimana :

𝑛1 = Putaran gigi sproket besar (rpm)

𝑧2 = Diameter jarak bagi gigi sproket yang digerakan

𝑧1 = Diameter jarak bagi gigi sproket penggerak

𝑛2 = Putaran poros yang digerakan (rpm)

- METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah	:

Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data-data yang langsung datang ke objek dengan cara menghimpun semua data yang ada di lapangan, yang diperlukan dalam penyelesaian proyek akhir yaitu tentang material yang akan dipakai baik jenisnya maupun harga.

Studi Pustaka

Dalam memperkuat keobjektifan data-data yang ada di lapangan tentunya harus ditinjau dari bukti-bukti yang sesuai dengan akurat, maka penulis mencari data dengan cara membaca pustaka berupa katalog atau buku-buku yang ada hubungannya dengan proyek akhir ini. Dengan adanya data-data tersebut, penulis lebih mudah untuk melakukan perhitungan pada alat yang akan dibuat.

Perancangan Alat Pengupas Kuli Kopi Berbasis Mekanik

Adapun  rancangan  alat  penggembur  tanah  dengan  penggerak  motor bakar  yang akan dibuat oleh penulis.

Keterangan gambar :

1. Roll bergerigi

2. Puli 1

3. Tuas Engkol

4. Rangka

5. Poros

6. Puli 2

7. Corong kelur

8. Bantalan

9. Corong masuk

10. Sabuk-V

Cara Kerja Alat Penggupas Kulit Kopi

Pada dasarnya, mesin pengupas kulit kopi terdiri dari sebuah rol bergerigi atau drum berputar yang berfungsi untuk mengupas kulit kopi. Buah kopi dimasukkan ke dalam mesin melalui lubang pemasukan. Saat melewati rol bergerigi atau drum berputar, kulit buah kopi akan terkelupas akibat gesekan dan tekanan yang terjadi.

Prosedur Penelitian

Prosedur Perakitan

Perakitan alat pengupas kulit kopi berbasis mekanis melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan mesin berfungsi dengan baik. Berikut adalah prosedur perakitan yang umum dilakukan:

1.	Kumpulkan semua komponen yang dibutuhkan seperti rangka, poros, bantalan, puli, sabuk, dan komponen lainnya sesuai desain.

2.	Pastikan   semua	komponen   dalam   kondisi   baik	dan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan

3.	Rakit bagian rangka utama dari mesin sesuai desain dan instruksi perakitan.

4.	Pasang komponen penunjang seperti kaki-kaki atau dudukan pada rangka utama.

5.	Pasang poros pengupas pada rangka sesuai perhitungan dan desain.

6.	Pasang bantalan atau bearing pada poros untuk menopang putaran dan mengurangi gesekan

7.	Pasang motor penggerak atau sumber tenaga pada rangka sesuai desain.

8.	Pasang puli, sabuk, atau rantai untuk mentransmisikan daya dari motor ke poros pengupas

9.	Pasang komponen lain seperti pelindung, penampung, dan aksesoris pendukung sesuai dengan desain mesin

10.	Lakukan penyetelan pada komponen seperti kekencangan sabuk, posisi poros, dan clearance antara komponen bergerak.

11.	Lakukan pengujian awal untuk memastikan mesin berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan perancangan.

Prosedur Pengujian Alat

Setelah selesai dibuat dan dirakit, dilanjutkan dengan pengujian alat pengupas kulit kopi berbasis mekanis ini adalah :

- Menyiapkan alat beserta komponennya seperti wadah masukan, silinder pengupas, saringan, dan wadah keluaran.

- Menyiapkan sampel kopi yang akan diuji dalam jumlah tertentu.

- Mengatur parameter pengujian seperti kecepatan putar silinder dan kapasitas alat

- Menjalankan alat dengan kondisi pengujian yang telah ditetapkan.

5.  Mengamati kinerja alat seperti waktu proses, kualitas hasil pengupasan, dan kemampuan mengupas kulit kopi secara merata.

6. Mencatat data-data penting seperti jumlah kopi yang diproses, massa kulit yang terkelupas, dan waktu proses

7. Menganalisis data yang diperoleh dari pengujian seperti efisiensi pengupasan, kapasitas alat, konsumsi daya, dan kualitas hasil.

8. Mengidentifikasi kekurangan atau masalah yang muncul selama pengujian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Proses pembuatan benda kerja akan dilakukan dibengkel las kandar, Sekip Bendung Palembang. Adapun waktu dari perancangan dan pembuatan alat perancang alat pengupas kuli kopi berbasis mekanik, dimulai pada bulan 19 Juni 2024 sampai 06 September 2024.

PERHITUNGAN DAN PENGUJIAN

Perhitungan alat pengupas kulit kopi basah.

Adapun perhitungan yang dihasilkan dari alat pengupas kulit kopi basah ini adalah sebagai berikut:

Perhitungan Momen Torsi Pada Engkol

Setelah gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan engkol diketahui terlebih dahulu dihitung torsinya (T), yaitu;

T = F x 𝑙 (kg.cm)……..(Lit. 4, Hal. 81)

Dimana :

m = berat pada beban penggerak =3  kg (dari pengujian)

g = gaya gravitasi = 9,81 m/s2

F = Gaya untuk menggerakkan tuas engkol

= m g

= 3 kg  9,81 m/s2

= 29,43 kg.m/s

= 29,43 N

Agar aman, maka yang digunakan gaya memutar engkol sebesar

5kg Fd,sehingga.

Fd = 5 kg  9,81 m/s2

Fd = 49,05 kg.m/s

Fd= 49,05N

𝑙 = Panjang lengan pada pedal = 180 mm   = 0,18 m (hasil pengukuran)

Maka: Td= Fd x 𝑙 (kg.cm)

Td= 49,05 N x 0,18 m

Td= 8,83N m

Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat pengupas kulit kopi basah dengan penggerak tuas engkol memiliki kinerja yang cukup baik. Rata-rata persentase keberhasilan mencapai 90%, yang berarti sebagian besar biji kopi berhasil terupas dari kulitnya. Ini menunjukkan bahwa desain dan mekanisme penggerak alat efektif dalam melakukan tugasnya. Rata-rata waktu pengupasan adalah 74 detik  untuk 1 kg biji kopi. Waktu ini tergolong efisien, mengingat proses pengupasan yang dilakukan secara manual dapat memakan waktu lebih lama. Pengurangan waktu ini dapat meningkatkan produktivitas dalam proses pengolahan kopi. Meskipun persentase keberhasilan tinggi, terdapat sejumlah kecil biji yang tidak terupas (rata-rata 0.9 kg). Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan untuk perbaikan dalam desain alat atau teknik pengoperasian. Misalnya, penyesuaian pada tekanan atau sudut pengupasan dapat membantu meningkatkan hasil

- KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan alat pengupas kulit kopi basah berbasis mekanik, maka dapat disimpulkan bahwa:

    - Alat pengupas kulit kopi basah dengan penggerak tuas engkol menunjukkan kinerja yang memuaskan, dengan rata-rata persentase keberhasilan pengupasan mencapai 90%. Ini menunjukkan bahwa alat ini efektif dalam mengupas kulit biji kopi.

    - Rata-rata waktu pengupasan untuk 1 kg biji kopi adalah  64 detik. Waktu ini tergolong efisien dibandingkan metode manual, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam proses pengolahan kopi.

    - Meskipun hasilnya baik, terdapat sejumlah kecil biji yang tidak terupas (rata-rata 0.9 kg), yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam desain atau teknik pengoperasian alat.

    - Beberapa faktor seperti kelembaban biji, ukuran, bentuk, dan teknik pengoperasian dapat mempengaruhi hasil pengupasan.

Saran

Disarankan untuk melakukan	pengujian lebih lanjut untuk menentukan pengaturan optimal, serta mengembangkan desain yang lebih ergonomis dan memberikan pelatihan bagi operator.

DAFTAR PUSTAKA

Amstead,B.H, dkk(1981). Teknologi Mekanik, alih bahasa:Sriati Djaprie, Jakarta, Erlangga.

Frick, I. H. (1979). Mekanika Teknik 1 Statika dan Kegunaannya.Yogyakarta. Yayasan Kanisius

Gere and Timoshenko, (1991) “Mechanik Of Material”,Thind SI Edition, Chapman & Hall

Sularso, dan Kiyokatsu Suga, 2013, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, Pradnya Paramita. Jakarta.

J.l, Mariam L.G. Kraige,(1991),”mekanika teknik: Statika”,Terjemahan, Cetakan ke 2, Jakarta, Erlangga.