# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

# KINERJA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM PENGUMPAN (FEEDER) LRT PADA TRAYEK STASIUN DJKA – TERMINAL PLAJU PALEMBANG

Abstract

A feeder system is a transportation system that aims to serve parts of the city that are beyond the reach of the main modes of transportation. The feeder system is designed to be used in residential areas towards the main road corridor so as to create a better hierarchy of public transportation systems between the main mode, branch mode, feeder mode. With the holding of this feeder, one of them is a milestone to increase LRT (Light Rail Transit) occupancy. The purpose of this research is to find out how effective and efficient feeder public transportation is and to find out the characteristics of passengers using feeder services on corridor 5, the analysis method used in this study uses a mixed method between descriptive and quantitative. Based on the results of the analysis that has been done, it is known that the background of different passengers at each observation point and the results of the feeder performance with a vehicle density value of 0.322 vehicles / hour, waiting time of 6 minutes, vehicle frequency of 4 - 5 vehicles / km, speed of 17 km / hour, travel time of 0.8 hours, operational capacity of 11.4%, headway 12 minutes, load factor 96% and utility 230 km in one day of operation.

Keywords: Feeder System, Transportation, Performance

Abstrak

Sistem feeder merupakan sistem transportasi yang bertujuan untuk melayani bagian kota yang berada di luar jangkauan moda transportasi utama. Sistem feeder dirancang untuk dapat digunakan pada kawasan pemukiman menuju koridor jalan utama sehingga menciptakan hierarki sistem transportasi umum yang lebih baik antara moda utama, moda cabang, moda pengumpan. Dengan diadakannya feeder ini ialah salah satunya menjadi tonggak untuk meningkatkan okupansi LRT(Light Rel Transit). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien angkutan umum pengumpan feeder serta mengetahui karakteristik penumpang pengguna jasa feeder pada koridor 5, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode campuran antara deskriftif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa latar belakang penumpang yang berbeda pada setiap titik pengamatan dan hasil dari kinerja feeder dengan nilai kerapatan kendaraan 0,322 kend/jam, waktu tunggu 6 menit, frekuensi kendaraan 4 – 5 kendaraan/km, kecepatan 17 km/jam, waktu tempuh 0,8 jam, apasitas operasional 11,4%,  headway 12 menit, load factor 96% serta utilitas 230 km dalam satu hari beroperasi.

Kata kunci : Sistem Feeder, Transportasi, Kinerja

PENDAHULUAN

Pentingnya transportasi terlihat dari suatu meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang atau barang. Angkutan merupakan jenis transportasi umum yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari diberbagai tempat. Hal tersebut menjadi peranan yang sangat penting bagi pergerakkan arus lalulintas di suatu tempat dan merupakan salah satu faktor yang turut dalam menentukan perkembangan sosial dan ekonomi di suatu wilayah kota atau desa.

(pindahkan pengertian feeder pada awal paragraf)

Kota Palembang khususnya telah melakukan Peluncuran angkutan umum Feeder New Oplet Musi Emas dilakukan oleh Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) melalui BPKAR-SS(Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan) bekerjasama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Kementrian Perhubungan RI, 2022). Angkutan umum pengumpan (Feeder) adalah transportasi yang melayani bagian kota yang berada di luar jangkauan transportasi BRT (Bus Rapid Transit) dan tidak terhubung dengan sistem tersebut (Steijn, 2014). Feeder atau moda pengumpan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menghubungkan kawasan yang tidak terlayani moda transportasi utama, seperti kereta api ataupun bus (Vega, 2015)

(tambahkan jenis penelitian terdahulu mengenai peluncuran feeder)

(pada akhir paragraf tambahkan tujuan dari penulisan paper ini)

METODEPENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Studi literatur yang digunakan adalah mempelajari tentang tingkat pelayanan angkutan umum, survey statis dan survey dinamis dan DeskriptifKuantitatif melalui litertur-literatur yang ada dan brosing lewat internet.

Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari survey statis dan survey dinamis dengan cara wawancara dan observasi kemudian data hasil survey tersebut dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dengan perhitungan ataupun rumus-rumus mulai dari waktu tunggu, waktu antara (headway), faktor  muat(load factor), kecepatan, kerapatan dan frekuensi untuk mengetahui nilai efektifitas dan efisiensi dengan panduan standar operasional dari Word Bank pada angkutan pengumpan Feeder LRT. Kemudian untuk pengolahan data karakteristik penumpang Feeder di analisis menggunakan aplikasi Microsoft Exel untuk mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dibentuk dalam persen (%) dan dijabarkan dalam bentuk diagram lingkaran  dan tabel sehingga mudah untuk disimpulkan ataupun dimengerti.

Analisis Data

Data yang didapat dianalisis dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil survey statis dan survey dinamis sehingga didapatkan nilai waktu tunggu, waktu antara(Headway), faktor muat(load factor), kecepatan dan frekuensi maka kemudian didapatkan nilai efektifitas dan efisiensi pada  kinerja angkutan umum pengumpan Feeder LRT pada trayek stasiun DJKA-Terminal Plaju.

- Dari hasil analisis data karakteristik didapat persentase responden yang berpontensi mengetahui latar belakang penumpang serta mengetahui keinginan penumpang terhadap penetapan nilai ataupun tarif yang diinginkan penumpang feeder LRT pada trayek Stasiun DJKA-Terminal Plaju.

- Dari hasil analisis data karakteristik dengan metode Deskriptif Kuantitatif didapat penggambaran hasil berupa tabel dan diagram yang berisikan informasi mengenai point-point yang ditanyakan pada kusioner tentang karatketistik/latar belakang penumpang Feeder LRT.

Dari hasil analisis survey statis dan survey dinamis bisa di rencanakan   sebagai pengembangan pada fasilitas angkutan umum pengumpan Feeder LRT dengan melihat kebutuhan armada ataupun rekomendasi dan kelengkapan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey pengambilan data sudah dilakukan pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 dimulai pukul 05.30 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Surveyor ditempatkan pada tempat awal dan akhir pemberhentian moda angkutan umumpengumpan Feeder LRT pada trayek stasiun DJKA dan Terminal Plaju. Untuk mendapatkan hasil besaran data  yang valid dan representatif pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan penentuan besarnya sampel  dan sampel didapat sebanyak 100 responden yang akan diambil melalui survei perhitungan maupun wawancara. Untuk pengambilan data melalui wawancara pada halte dilakukan pada saat keberangkatan moda maupun di titik henti angkutan umum pengumpan Feeder LRT. Tidak semua penumpang akan diwawancarai akan tetapi diambil sampel secara acak atau random yang artinya tiap-tiap sampel dalam populasi diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

Rekapitulasi Kuesioner

| No | kategori | Jumlah | % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jenis kelamin |  |  |  |
|  | Laki – laki Perempuan | 24 76 | 24.00 76.00 | 24.% 76.% |
| 2 | Usia |  |  |  |
|  | 15-20 tahun 15-20 tahun 20-30 tahun 30-50 tahun >50 tahun | 8 16 25 41 10 | 8.00% 16.00% 25.00% 41.00% 10.00% | 8% 16% 25% 41% 10% |
| 3 | Pendidikan akhir |  |  |  |
|  | SD SLTP/SLTA DIPLOMA S1 S2 | 8 57 6 20 9 | 8.00% 57.00% 6.00% 20.00% 9.00% | 8% 57% 6% 20% 9% |
| 4 | Pekerjaan |  |  |  |
|  | TIDAK BEKERJA PELAJAR/MAHASISWA PEGAWAI SWASTA PNS /TNI / POLRI WIRASWASTA | 36 22 9 16 17 | 36.00% 22.00% 9.00% 16.00% 17.00% | 36% 22% 9% 16% 17% |
| 5 | Penghasilan dalam 1 bulan |  |  |  |
|  | <500.000 500.000 - 1.000.000 1.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 4.000.000 > 5.000.000 | 42 11 26 13 8 | 42.00% 11.00% 26.00% 13.00% 8.00% | 42% 11% 26% 13% 8% |
| 6 | Biaya transportasi dalam 1 bulan |  |  |  |
|  | < 100.000 100.000 - 200.000 200.000 - 500.000 500.000 - 700.000 > 1.000.000 | 46 26 21 5 2 | 46.00% 26.00% 21.00% 5.00% 2.00% | 46% 26% 21% 5% 2% |
| 7 | Keinginan responden terhadap tarif berbayar pada angkutan feeder LRT |  |  |  |
|  | Tetap Gratis 2.000 3.000 4.000 5.000 >5.000 | 18 13 29 15 24 1 | 18.00% 13.00% 29.00% 15.00% 24.00% 1.00% | 18% 13% 29% 15% 24% 1% |

Tabel 1. Rekapitulasi Kuisioner

Keinginan Responden Terhadap Tarif Berbayar Pada Angkutan Feeder LRT

Untuk segi keinginan membayar Angkutan Feeder LRT paling didominasi oleh Rp. 3.000,- dan diurutan berikutnya di angka  5,000 , tetap gratis, 4,000 , dan 2,000 . hal tersebut karena Angkutan Feeder LRT lebih nyaman/aman untuk fasilitas yang ada dibanding kendaraan angkutan umum lain.

Gambar 2. Diagram Batang Keinginan Responden Membayar Angkutan Feeder LRT

Asal dan Tujuan Penumpang pada Trayek Stasiun DJKA-Terminal Plaju

| No | Nama halte | Asal dan Tujuan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Halte stasiun DJKA | 231 |
| 2 | Halte DEPO DJKA A dan B | 137 |
| 3 | Halte Cluster Winola A dan B | 12 |
| 4 | Halte Lavender R A dan B | 18 |
| 5 | Halte Komp. Sasana patra A dan B | 20 |
| 6 | Halte SDN 228 A dan B | 64 |
| 7 | Halte SDN 230 A dan B | 72 |
| 8 | Halte Lr. Pete A dan B | 34 |
| 9 | Halte Lr. Masjid A dan B | 31 |
| 10 | Halte Puskesmas Tg.Binangun A dan B | 12 |
| 11 | Halte SMA Fitra Abdi A dan B | 37 |
| 12 | Halte Ps. Tegal Binangun A dan B | 15 |
| 13 | Halte Lr. Aman A dan B | 7 |
| 14 | Halte Terminal Plaju | 182 |
|  | Jumlah | 872 |

Tabel 3.Asal dan Tujuan Penumpang pada Trayek Stasiun DJKA-Terminal Plaju

Adapun hasil dari observasi didapatnya asal dan tujuan penumpang pada trayek Stasiun DJKA – Terminal Plaju hasil asal tujuan  yang paling mendominasi adala Halte Stasiun DJKA dikarenakan salah satu tujuan diadakannya feeder ini ialah menaikan okupansi LRT (Light Rel Transit) dengan penumpang terbanyak dengan asal dan tujuan 413  pada halte Stasiun DJKA – Terminal Plaju kemudian  dengan  disusul dengan Halte Terminal Plaju dengan jumlah asal dan tujuaan penumpang dikarekanan adanya pusat perbelanjaan tradisional dan banyaknya moda lanjutan pada lokasi tersebut , Halte DEPO DJKA atau halte OPI dengan jumlah asal 137 penumpang dan tujuan penumpang hal tersebut dikarenakan adanya pusat rekreasi dan rumah sakit.

Penskoran Tingkat Efektifitas dan Efisiensi

Setelah hasil pengolahan data dibandingkan dengan standar yang ada, yaitu standar World Bank dan Dirjen Perhubungan Darat, maka selanjutnya adalah melakukan penskoran. Penskoran dilakukan untuk mengetahui apakah moda transportasi angkutan umum transmusi trayek terminal perumnas – ampera sudah memenuhi  atau belum standar yang ada. Penskoran diberikan berdasarkan  kriteria penilaian dimana untuk kriteria kurang baik skornya 1, untuk kriteria penilaian standar skornya adalah 2 sedangkan kriteria penilaian baik skornya adalah 3.

- Kerapatan/kemudahan

Untuk penskoran kemudahan, hasil dari pengolahandata adalah 0,3022. Sehingga menurut standaryang digunakan penuklis maka parameter mendapatkan 3 poin

- Waktu Tunggu Penumpang

Waktu tunggu penumpang moda transportasi angkutan umum pengumpan Feeder LRT pada trayek stasiun DJKA – Terminal Plaju rata-rata masuk dalam kategori baik dengan nilai adalah sebesar 6-7 menit. Semakin baik nilai waktu tunggu penumpang maka akan menguntungkan penumpang, karena waktu yang dibutuhkan untuk menunggu angkutan tidak terlalu lama, akan memanjakan penumpang.

- Frekuensi

Frekuensi moda transportasi angkutan umum pengumpan Feeder LRT pada trayek Stasiun DJKA –Terminal Plaju termasuk kedalam kriteria baik sehingga mendapatkan 3 poin. Hasil rata-rata hanya sebesar 5 kendaraan/jam.

- Kecepatan

Kecepatan Operasi moda transportasi umum pengumpan Feeder LRT pada Trayek Stasiun DJKA – Terminal Plaju termasuk dalam kriteria baik, karena pada lamanya dititik pengamatan dengan rata-rata kecepatan operasinya sebesar 17,38 Km/jam dan mendapatkan poin 3. Semakin baik kecepatan operasi suatu moda maka akan mempermudah penumpang dan memepercepat penumpang dan mempercepat penumpang untuk sampai tujuan.

- Waktu Tempuh

Waktu tempuh moda transportasi angkutan umum pengumpan Feeder LRT pada Trayek Stasiun DJKA-Terminal Plaju rata-rata waktu 0,8 jam dan masuk kedalam kriteria baik dengan poin 3.

- Headway

Headway moda transportasi umum pengumpan Feeder LRT pada Trayek Stasiun DJKA – Terminal Plaju rata-rata masuk ke dalam kriteria standar dengan dengan nilai 2 poin. Hasil rata-rata dari pengolahan data hanya sebesar 12 menit.

- Kapasitas Operasional

Kapasitas Operasi moda transportasi angkutan umum pengumpan Feeder LRT Pada Trayek Stasiun DJKA-Terminal Plaju termasuk dalam kriteria kurang sehingga mendapatkan nilai 1 poin. Dari hasil rata-rata kapasitas operasi hanya sebesar 11,4%.

- Utilitas

Utilitas kendaraan transportasi umum pengumpan Feeder LRT pada Trayek Stasiun DJKA – Terminal Plaju termasuk dalam kriteria baik dengan nilai 3 poin. Ahsil rata-ratanya adalah sebesar 14 rit atau 194,6 Km.

- Loadfactor

Loadfactor moda transportasi umum pengumpan Feeder LRT pada Trayek Stasiun DJKA-Terminal Plaju masuk ke dalam kriteria baik dengan nilai 3 poin. Hal ini dikarenakan hasil dari loadfactor melebihi standar yang ditetapkan oleh Word bank. Hasil rata-ratanya sebesar 96,33%.

Penskoran Tingkat Efektifitas dan Efisiensi

Pensksoran efektifitas terdiri dari beberapa parameter tersebut sebagai acua untuk melakukan penskoran. Parameter tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini . Setelah hasil pengolahan data dibandingkan dengan standar yang ada, yaitu standar World Bank dan Dirjen Perhubungan Darat, maka selanjutnya adalah melakukan penskoran. Penskoran dilakukan untuk mengetahui apakah moda transportasi angkutan umum transmusi trayek Stasiun DJKA – Terminal Plaju sudah memenuhi  atau belum dengan standar yang ada.

Hasil Penskoran Efektifitas dan Efisiensi

| No | Parameter | Hasil Rata-rata Pengolahan data | Kriteria | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kerapatan/kemudahan | 0.3022 kend/km | Baik | 3 |
| 2 | Waktu Tunggu | 6 Menit | Baik | 3 |
| 3 | Frekuensi kedatangan | 4-5 kendaraan | Baik | 3 |
| 4 | Kecepatan | 17 km/jam | Baik | 3 |
| 5 | Waktu tempuh | 0.8 jam | Baik | 3 |
| 6 | Headway | 12 menit | Standar | 2 |
| 7 | Kapasitas Operasional | 11,4% | Kurang | 1 |
| 8 | Utilitas | 194,6 km | Baik | 3 |
| 9 | load factor | 96% | Baik | 3 |
|  |  |  | Jumlah | 24 |

Tabel 4. Hasil Penskoran Efektifitas dan Efisiensi

Hasil dari Nilai Penskoran

Jumlah dari penskoran yang telah dilakukan untuk tinggkat fektifitas dengan nilai 18 poin maka angkutan  umum  pengumpan Feeder LRT pada Trayek Stasiun DJKA – Terminal Plaju dikategorikan EFEKTIF, sedangkan untuk penilaian efisiensi dengan nilai 6 poin maka angkutan  umum  pengumpan Feeder LRT pada Trayek Stasiun DJKA – Terminal Plaju dikategorikan EFISIEN.

KESIMPULAN

Setelah melakukan perhitungan kinerja angkutan feeder LRT pada trayek Stasiun DJKA – Terminal Plaju maka didapat kesuimpulan sebagai berikut :

- Karakteristik penumpang Feeder LRT St. DJKA – Terminal Plaju setelah dilakukan uji statistik berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, pekerjaan, pendidikan, pendapatan dalam 1 bulan, dan biaya transportasi dalam 1 bulan, didominasi oleh penumpang jenis kelamin perempuan (73%), rentang usia 30-50 tahun (41%), latar belakang pekerjaan adalah tidak bekerja (36%), pendidikan diploma (57%), pendapatan <Rp 500.000setiap bulan (42%) dengan  pengeluaran biaya transportasi setiap bulan di bawah Rp 100.000 (46%) dan keinginan membayar angkutan umum pengumpan Feeder LRT Rp. 3.000 (29%).

- Didapatkan hasil dari penilaian  kinerja angkutan umum pengumpan Feeder LRT pada Trayek Stasiun DJKA – Terminal Plaju dengan  panduan dari World bank termasuk dalam kategori Efektif dan Efisien, didapatkan dengan nilai EFEKTIF sebesar 18 point sedangkan nilai EFISIEN sebesar 6 point...

DAFTAR PUSTAKA

Steijn, J. V. (2014). Creating Feeder Bus Lines For Trans Jakarta BRT .University Of Twenty

Vega, J. M. (2015). Take Up Seminar 1 Feeder System . Poland: Krakow.

Perhubungan, N. D. (2022). Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penump Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur.

Beberapa catatan:

- Mohon dikoreksi penulisan sesuai dengan format jurnal

- Tambahkan daftar pustaka minimal 10 sitasi.