# JURNAL LATERAL

JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISIS WAKTU SIKLUS PADA SIMPANG BERSINYAL MENGGUNAKAN METODE MKJI 1997

(Studi Kasus Simpang Empat Macan Lindungan Kota Palembang)

Abstract

Mohon tambahkan abstrak Indonesia sesuai dengan format

The Macan Lindungan intersection in Ilir Barat I sub-district is a type 424 signalized intersection (4 arms, 2 minor road lanes and 4 3 major road lanes) with quite heavy traffic volume. This intersection is in the city center area and can connect to four main roads, including, Macan Lindungan, Soekarno Hatta, Alamsyah Ratu Prawiranegara and Parameswara. The level of economic movement in this area is quite high, as can be seen from the many activity centers such as shopping centers, malls, hotels, offices, schools, campuses, shops. Due to the existence of this activity center, it causes traffic jams, both from the direction of Jl. Tiger Protection from the west, jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara from the south, jl. Soekarno Hatta from the north, and jl. Parameswara from the east. But as time goes by and the number of vehicles continues to increase, traffic problems will arise. The emergence of traffic problems tends to result in traffic disorder. In this research, the author raised the topic of Cycle Time Analysis at Signalized Intersections Using the 1997 MKJI Method (Case Study of the Simpang Empat Macan Protected City of Palembang).The results of the analysis of intersection performance using the 1997 MKJI method, obtained a degree of saturation value of <0.85 at the four intersection legs, in accordance with the 1997 MKJI standard provisions. Soekarno Hatta 67.99 sec/cur is in the service level category E, Jalan Parameswara 60.62 sec/cur is in the service level category E, and Jalan Alamsyah 63.08 sec/cur is in the service level category E. The average delay value at the intersection The signal Tiger Lindungan 88.77 is in the service level category F.The average delay value at the Macan Lindungan signalized intersection is 69.65 in the service level category E, with information about forced traffic flow (congested and continuous queues). The results of manual calculations on the new cycle time, by changing the cycle time to 110 seconds from the previous 163 seconds, resulted in a decrease in delay of 66% with a value of 46.18 seconds/vehicle from the existing condition of 69.65 seconds/vehicle.

Keywords : Signalized intersection,MKJI 1997

PENDAHULUAN

Dipendahuluan seharunsya menceritakan secara umum masalah transportasi, kemudian persimpangan dan keadaan Lokasi yang dituju sehingga menjadi mengerucut

\Simpang Macan Lindungan yang berada di kecamatan Ilir Barat I merupakan persimpangan bersinyal tipe 424 (4 lengan, 2 lajur jalan minor dan 4 3 lajur jalan mayor) dengan volume lalu lintas yang cukup padat. Persimpangan ini berada di kawasan pusat kota dan dapat menghubungkan ke empat jalan utama antara lain, Macan Lindungan, Soekarno Hatta, Alamsyah Ratu Prawiranegara dan ke Parameswara. Tingkat pergerakan ekonomi di kawasan ini cukup tinggi terlihat dari banyaknya pusat-pusat kegiatan seperti adanya, pusat perbelanjaan, mall, hotel, perkantoran, sekolah, kampus, pertokoan. Karena adanya pusat kegiatan ini menimbulkan kemacetan, baik dari arah jl. Macan Lindungan dari arah barat, jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara dari arah selatan, jl. Soekarno Hatta dari arah utara, dan jl. Parameswara dari arah timur.

Masalah transportasi merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota Palembang. Salah satu faktor penting dalam usaha menuju sistem prasarana transportasi yang baik adalah kemampuan kinerja jalan, khususnya kinerja simpang sebagai salah satu bagian dari sistem jalan secara keseluruhan. Permasalahan kemacetan dan antrian di kota Palembang pada umumnya terjadi pada persimpangan (baik persim-pangan bersinyal maupun tak bersinyal), khususnya pada area sebelum dan atau kaki simpang

Persimpangan merupakan tempat pertemuan kendaraan dari berbagai arah. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perekonomian maka diikuti pula dengan meningkatnya jumlah pengguna jalan. Volume lalu lintas yang terus meningkat akan menyebabkan persimpangan yang merupakan titik kritis dari sistem lalu lintas kendaraan yang bertemu dari berbagai arah tidak mampu melayani kebutuhan yang meningkat tersebut. Maka dari itu diperlukan pengaturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang terencana dengan baik. Pengaturan lalu lintas pada simpang bersinyal pada umumnya menggunakan lampu lalu lintas (traffic light).

Mohon tambahkan peneliti terdahulu yang terkait dengan simpang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan secara statis dan dinamis di simpang empat Macan Lindungan yang berlokasi di Penelitian ini dilaksanakan di Simpang Macan Lindungan kec. Ilir Barat I Kota Palembang, terletak pada koordinat -2.9883353 LS, 104.7188091 LT, yang merupakan simpang empat lengan yang mempertemukan jl. Macan Lindungan dari arah barat, jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara dari arah selatan, jl. Soekarno Hatta dari arah utara, dan jl. Parameswara dari arah timur. lokasi penelitian ini merupakan fungsi jalan Arteri Primer dengan status jalan nasional dan termasuk pada kelas jalan I. Penelitian di mulai dari tahapan prasurvey, studi literatur dan pengumpulan data, dan di lanjutkan dengan perhitungan dan analisis data. Data primer penelitian ini berupa data Volume lalulintas, Geometri Jalan,Waktu Siklus dan Hambatan Samping.

sekunder di dapatkan dari Kementrian Pekerjaan Umum Kota Palembang dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 1. Lokasi Penelitian Simpang Empat Macan Lindungan

Adapun langkah-langkah pada penelitian ini adalah dari pengenalan masalah, pengumpulan data, analisis data sampai mendapatkan hasil dari analisis data serta kesimpulan dan saran. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, kemudian melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui jumlah sampel dibarengi dengan studi literatur berupa landasan teori, metode yang akan digunakan untuk pengolahan data atau dalam melakukan analisa. Selanjutnya menentukan tujuan penelitian, pengumpulan data primer dan data sekunder lalu dilakukan rekapitulasi data dan analisis data. Dalam tahap menganalisis data digunakan metode MKJI 1997.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 - 4 Agustus 2023 pada waktu pagi hingga sore hari dilanjutkan dengan survey hambatan samping di besok malam hari. Dengan bantuan beberapa surveyor. Selanjutnya pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis data acuan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 yang menghasilkan data terhadap kinerja simpang bersinyal antara lain kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian serta tingkat pelayanan simpang. Dari perhitungan tersebut akan mendapatkan hasil analisis data kinerja simpang yaitu hasil kondisi eksisting. Menurut data rekapitulasi Volume lalulintas Data Volume lalu lintas disetiap persimpangan ini disurvey dalam satu hari pada hari Senin tanggal 3 Agusutus 2023. Data ini diambil pada saat jam puncak pagi jam 06:00- 09:00, siang jam 10:00-13:00, dan sore jam 15:00-18:00. Berdasarkan hasil survey selama 9 jam pada hari tersebut disetiap persimpangan didapat jumlah kendaraan terbanyak pada jam sibuk yaitu pada jam 16:45-17:45.

Berdasarkan hasil survey diperoleh data Volume lalulintas yang akan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Volume Lalulintas

Berdasarkan tabel 1. Data volume kendaraan yang di dapat dari hasil survey dilapangan, pada pendekat jalan Macan Lindungan volume kendaraan 507 kend/jam, jalan Soekarno Hatta 2049 kend/jam, jalan Parameswara 3011 kend/jam, dan jalan Alamsyah 1942 kend/jam.

# Kinerja Simpang Bersinyal Rajawali

Kapasitas

Kapasitas simpang bersinyal didefinisikan sebagai jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu simpang.. Kapasitas kaki simpang dihitung berdasarkan arus jenuh, waktu hijau dan waktu sinyal, sebagai contoh perhitungan pada Jalan Rajawali dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

C 	= S x (g/c)

= 2298,35 x (146 / 163)

= 2058,64 smp/jam

Untuk perhitungan kapasitas selanjutnya pada keempat kaki simpang dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Rekapitulasi Kapasitas

| Kaki Simpang | S (smp/jam) | g (det) | c (det) | C (smp/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jl Macan Lindungan | 2298.35 | 146.00 | 163.00 | 2058.64 |
| Jl Soekarno Hatta | 4839.05 | 146.00 | 163.00 | 4334.37 |
| Jl Parameswara | 2994.28 | 146.00 | 163.00 | 2681.99 |
| Jl Alamsyah | 9695.36 | 146.00 | 163.00 | 8684.19 |

Pada hasil perhitungan tabel 2 terdapat angka yang berbeda dari tiap masing-masing kaki simpang dan nilai yang paling besar untuk kapasitas terdapat pada kaki simpang jalan Alamsyah dengan nilai 8684,19 smp/jam, dikarenakan kondisi geometri yang cukup untuk menampung volume kendaraan.

# Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan	dapat didefinisikan sebagai besarnya arus kendaraan dibagi dengan kapasitas simpang bersinyal. Sebagai contoh perhitungan pada Jalan Rajawali derajat kejenuhan dapat dihitung menggunakan persamaan 2 sebagai berikut.

DS 	= Q / C

= 403 / 2058,64

= 0,20

Untuk perhitungan kapasitas selanjutnya pada pendekat Jalan Soekarno Hatta, Jalan Parameswara dan Jalan Alamsyah, dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3. Rekapitulasi Derajat Kejenuhan

| Kaki Simpang | Q (smp/jam) | C (smp/jam) | DS |
| --- | --- | --- | --- |
| Jl Macan Lindungan | 403 | 2058.64 | 0.20 |
| Jl Soekarno Hatta | 1437 | 4334.37 | 0.33 |
| Jl Parameswara | 1429 | 2681.99 | 0.53 |
| Jl Alamsyah | 1434 | 8684.19 | 0.17 |

Dari hasil analisa nilai DS pada tabel 4.17 dari masing-masing kaki simpang, maka didapat nilai DS yang berbeda dengan nilai yang tertinggi 0,53 di kaki simpang jalan Parameswara. Pada ketentuan MKJI 1997 nilai DS yang baik harus <0,85. Terdapat 3 kaki simpang yang masih dikatakan cukup baik karena mempunyai nilai yang di bawah.

# Panjang Antrian

Panjang antrian didefinisikan sebagai panjang antrian kendaraan yang mengantri di sepanjang pendekat. Sebagai contoh perhitungan pada jalan Parameswara dengan nilai derajat kejenuhan 0,53 dengan DS > 0,5, maka panjang antrian dapat dihitung dengan menggunakan persamaan

Setelah didapatkan jumlah rata – rata antrian kendaraan pada awal isyarat lampu hijau (NQ), maka panjang antrian (QL) dihitung sebagai fungsi dari jumlah rata – rata antrian kendaraan pada awal isyarat lampu hijau (NQ) dan lebar masuk (WMasuk).

QL 	= NQ x ( 20 / WMasuk )

= 77,85 x ( 20 / 250 )

= 311,40 m

Didapat nilai panjang antrian pada pendekat Parameswara yaitu sepanjang 311,40 m. Untuk perhitungan panjang antrian selanjutnya pada pendekat Jalan Macan Lindungan, Jalan Soekarno Hatta, dan Jalan Alamsyah dapat dilihat pada

Tabel 4 Rekapitulasi Perhitungan NQ1, NQ2, NQ, QL

| Kaki Simpang | NQ1 | NQ2 | NQ | QL (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jl Macan Lindungan | 0.00 | 203.17 | 203.17 | 6.77 |
| Jl Soekarno Hatta | 0.00 | 53.60 | 53.60 | 153.15 |
| Jl Parameswara | 27.99 | 49.86 | 77.85 | 311.40 |
| Jl Alamsyah | 0.00 | 3104.32 | 3104.32 | 103.48 |

Dari hasil analisa dan perhitungan pada tabel 4.18 diatas untuk panjang antrian (QL) yang paling panjang adalah pada kaki simpang jalan Parameswara dengan panjang 311,40 m yang diakibatkan volume kendaran yang terlalu padat serta arus pergerakan paling besar karena arus dari arah kota.

# Tundaan

Tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melalui simpang apabila dibandingkan dengan lintasan tanpa melalui simpang.

a. Tundaan Lalu Lintas ( DT )

Sebagai contoh perhitungan pada Jalan Macan Lindungan nilai tundaan lalu lintas dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut.

b. Tundaan Geometrik ( DG )

Tundaan geometrik (DG) dapat dihitung menggunakan persamaan berikut sebagai fungsi dari rasio kendaraan henti (PSV) dan porsi berbelok (PT), sebagai contoh perhitungan pada Jalan Macan Lindungan nilai tundaan geometrik dapat dihitung menggunakan persamaan 2.24 sebagai berikut.

DG 	= (1 – PSV) x PT x 6 + (PSV x 4)

= (1 – 10,02) x 0,68 x 6 + (10,02 x 4)

= 3,28 detik/smp

Setelah didapat nilai DT dan DG untuk tiap kaki simpang maka bisa dihitung total tundaan tiap kaki simpang dengan menjumlahkan DT dan DG masing – masing kaki simpang. Sebagai contoh perhitungan pada Jalan Macan Lindungan nilai tundaan dapat dihitung menggunakan persamaan  sebagai berikut.

D 	= DT + DG

= 61,57 + 3,28

= 64,85 detik/smp

Untuk perhitungan tundaan selanjutnya pada pendekat Jalan Soekarno Hatta, Jalan Parameswara, dan Jalan Alamsyah  dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5 Rekapitulasi Perhitungan Total Tundaan ( D )

| Kaki Simpang | DT | DG | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Jl Macan Lindungan | 61.57 | 3.28 | 64.85 |
| Jl Soekarno Hatta | 50.87 | 3.46 | 54.34 |
| Jl Parameswara | 75.90 | 3.90 | 79.80 |
| Jl Alamsyah | 64.29 | 18.29 | 82.58 |

Pada tabel 5 diatas untuk tundaan rata-rata tiap kaki simpang (D) yang paling besar adalah pada kaki simpang jalan Alamsyah dengan nilai 82,58 detik/smp.

c. Tundaan Rata-Rata Seluruh Simpang (D1)

Tundaan rata – rata seluruh simpang (D1) Sebelum dihitung nilai tundaan seluruh simpang terlebih dahulu dihitung nilai tundaan dikali arus lalu lintas (D x Q). Sebagai contoh perhitungan pada simpang Macan lindungan nilai tundaan rata – rata dapat dihitung menggunakan persamaan 2.27 sebagai berikut.

D1 	= ∑(Q x D)/QTOT

= 336734,21 / 4582

= 73,49 detik/smp

Untuk perhitungan tundaan rata – rata pada simpang bersinyal Macan Lindungan dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6 Rekapitulasi Perhitungan Tundaan Rata-Rata Seluruh Simpang (D1)

| Kaki Simpang | Q (smp/jam) | D | Q x D | QTOT | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jl Macan Lindungan | 403 | 64.85 | 26133.90 | 4582 | 73.49 |
| Jl Soekarno Hatta | 1437 | 54.34 | 78080.41 | 4582 |  |
| Jl Parameswara | 1429 | 79.80 | 114071.21 | 4582 |  |
| Jl Alamsyah | 1434 | 82.58 | 118448.70 | 4582 |  |

Tingkat Pelayanan Simpang Bersinyal Macan Lindungan

Berdasarkan hasil tundaan yang didapat, maka dapat dilihat tingkat pelayanan simpang berdasarkan tundaan pada tabel 7 berikut.

| Tingkat Pelayanan | Tundaan rata- rata (det/skr) | Deskripsi Umum |
| --- | --- | --- |
| A | < 10 | Aliran arus bebas |
| B | < 10 - 20 | Arus yang stabil (sedikit tundaan) |
| C | < 20 - 35 | Aliran arus yang stabil dengan tundaan yang masih dapat diterima |
| D | < 35 - 55 | Mendekati aliran arus yang tidak stabil (tundaan yang dapat ditoleransi, terkadang kendaraan menunggu lebih dari satu waktu siklus untuk melanjutkan perjalanan) |
| E | <55 - 80 | Aliran arus yang tidak stabil (tundaan yang tidak ditolerasi) |
| F | > 80 | Aliran arus yang dipaksakan (padat dan atrian kendaraan secara terus menerus) |

Tabel 7 Tingkat Pelayanan Berdasarkan Tundaan

Berdasarkan tabel 7 nilai tingkat pelayanan simpang empat bersinyal Macan Lindungan memiliki tundaan rata-ratanya sebesar 73,49 detik/smp, untuk level tingkat pelayanannya E, deskripsi umumnya adalah mendekati aliran arus yang tidak stabil (tundaan yang tidak dapat di toleransi).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari data hasil survei, analisis, dan perhitungan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai kinerja simpang bersinyal Macan Lindungan pada MKJI 1997 sebagai berikut :

- Hasil analisis kinerja simpang dengan metode MKJI 1997, didapat nilai derajat kejenuhan <0,85 pada keempat kaki simpang, sesuai dengan standar ketentuan MKJI 1997. Nilai tundaan pada jalan Macan Lindungan 64,85 det/skr masuk kategori tingkat pelayanan E, jalan Soekarno Hatta 54,34 det/skr masuk kategori tingkat pelayanan D, jalan Parameswara 79,80 det/skr masuk kategori tingkat pelayanan F, dan jalan Alamsyah 82,58 det/skr masuk kategori tingkat pelayanan F. Nilai tundaan rata-rata pada simpang bersinyal Macan Lindungan 73,49 masuk kategori tingkat pelayanan E, dengan keterangan aliran arus lalu lintas yang dipaksakan (padat dan antrian secara terus menerus).

- Hasil perhitungan manual pada waktu siklus baru , dengan merubah waktu siklus menjadi 110 detik dari yang sebelumnya 163 detik, didapat hasil tundaan menurun sebesar 48% dengan nilai 48,43 detik/kend dari kondisi eksisting 73,49 detik/kend.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo, A. (2011). Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ofyar, T. Z. (2008). Perencanaan, Pemodelan & Rekayasa Transportasi, Teori, Contoh Soal dan Aplikasi. Bandung: Penerbit ITB.

Sanko, Nobuhiro (2002).Panduan Desain Ekperimen Stated Preference.Terjemahan oleh Buchari, Erika. Ecole Nationale des Ponts et Chaussees.

Ortuzar, J. de D dan Willumsen. L.G., (1995). Modelling Transport, Jhon Wiley & Sons Ltd., United Kingdom.

Sarwono, J. (2007). Analisis jalur untuk riset bisnis dengan SPSS. Yogyakarta: Andi Offset.

Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research An Applied Orientation 4th Ed.

Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : UNDIP.

Widiyanti, D. (2019). Pengembangan Park and Ride untuk Meningkatkan Pelayanan Angkutan LRT Kota Palembang. Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 103-116.

Susandra. (2010). Modul panduan microsoft excel.

Safitri, A. D., Putra, P. P., & Hasanuddin, A. (2020). Analisis Pemilihan Moda Transportasi Darat Jember-Surabaya Dengan Metode Stated Preference. Jurnal Rekayasa Sipil dan Lingkungan, 83-95.

Sianipar, A. (2019). Kajian Preferensi Masyarakat dalam Menggunakan LRT Jabodebek. Jurnal Penelitian Transportasi Darat, 13-20.

Yasmin, T. R., Prastiwi, W. D., & Handayani, M. (2017). Analisis Konjoin Preferensi Konsumen Sayuran Hidrofonik Agrofarm Bandungan Kabupaten Semarang. Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 85-93.

Yudhaprawira, R., Buchari, E., & Arliansyah, J. (2014). Studi Pengadaan Park and Ride di Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. The 17th FSTPT International Symposium, Jember University, 176-186.

Zulkarnain, Y. P., Djohan, B., & Yulianti, D. (2023). Analisis Permodelan Pemilihan Moda Transportasi Antara Sepeda Motor Dengan Angkutan Umum. Jurnal Lateral, Universitas Tridinanti, 46-52.