# JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL

JURNAL TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

ANALISA KINERJA DAN TINGKAT PELAYANAN SIMPANG BERSINYAL KAPTEN A. RIVAI DENGAN METODE PKJI 2023

Muhammad Fathurrahman1)*, Yules Pramona Zulkarnain2), Felly Misdalena2)

1) Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

2) Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

email: rahmanfathur618@gmail.com

Abstract

Palembang is one of the major cities in Indonesia that has undergone rapid growth, particularly in infrastructure and transportation. This development has led to a significant increase in vehicle numbers and heavy traffic flow, which is further worsened by side-friction activities that cause vehicle congestion, delays, and increase the risk of accidents. As a result, these traffic conditions reduce the comfort and safety of road users. The Kapten A. Rivai intersection, the focus of this study, serves as a key junction in Palembang, connecting office districts, shopping centers, and schools. The problem addressed in this research is how to analyze the performance and Level of Service (LOS) of the signalized intersection at Kapten A. Rivai using the PKJI 2023 method, with the goal of assessing the intersection’s overall performance and service quality. The findings show that during the evening peak hour on Tuesday (5:00 PM – 6:00 PM), the highest traffic volume at the Kapten A. Rivai intersection was recorded on the Jaksa Agung Soeprapto approach, with a capacity of 699 vehicles/hour and a saturation degree of 0.9. The average delay at the intersection was 49.57 seconds/vehicle, placing its Level of Service (LOS) in category E.

Key Words: Level Service, PKJI 2023, delay.

Abstrak

Palembang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat, terutama dalam bidang infrastruktur dan transportasi. Yang menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan dan pergerakan lalu lintas yang padat, diperparah lagi adanya aktifitas – aktifitas hambatan samping yang membuat penumpukan kendaraan, tundaan, dan potensi kecelakaan. Sehingga kondisi lalu lintas yang padat dapat menyebabkan berkurangnya tingkat kenyamanan serta keselamatan berkendara bagi para pengguna jalan. Simpang kapten A. Rivai yang menjadi fokus pada penelitian ini, merupakan salah satu titik di kota Palembang yang menghubungkan area perkantoran , pusat pebelanjaan, dan sekolah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis kinerja dan tingkat pelayanan (Level of Service) simpang bersinyal Kapten A Rivai menggunakan metode PKJI 2023 yang bertujuan untuk mengetahui kinerja dan tingkat pelayanan simpang. Hasil Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja simpang Kapten A. Rivai pada hari Selasa jam puncak sore (pukul 17.00 – 18.00) memiliki kapasitas tertinggi di lengan Jalan Jaksa Agung Soeprapto sebesar 699 kend/jam dengan nilai derajat kejenuhan 0,9. Dengan Rata-rata tundaan simpang adalah 49,57 detik/kend, yang menempatkan tingkat pelayanan (Level of Service, LOS) simpang ini pada kategori E.

Kata Kunci: Tingkat pelayanan, PKJI 2023, Tundaan.

PENDAHULUAN

Palembang adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang terletak di provinsi Sumatera Selatan, dimana pesatnya perkembangan di sektor perekonomian ,sarana dan prasarana infrastruktur serta Peningkatan kepadatan penduduk berdampak terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hidup Masyarakat. Terutama kebutuhan akan transportasi sebagai kebutuhan pokok tidak langsung. Perkembangan lalu lintas di kota Palembang yang semakin cepat, dengan pertumbuhan kendaraan yang semakin tinggi ditambah lagi Kota Palembang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan kota-kota besar yang lainnya di Indonesia, terutama dalam hal insfrastruktur jalan. Dimana kota Palembang merupakan salah satu kota yang paling banyak memiliki persimpangan sehingga menimbulkan permasalahan transportasi seperti tingginya hambatan samping, kemacetan, kesemrawutan, serta keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Sehingga pola penanganan permasalahan tersebut cukup komplek.

Persimpangan jalan merupakan simpul transportasi yang terbentuk dari beberapa pendekat di mana arus kendaraan dari beberapa pendekat tersebut bertemu dan memencar meninggalkan persimpangan (Hobbs,1995).

Persimpangan merupakan salah satu factor yang paling penting dalam menentukan kapasitas dan waktu perjalanan pada suatu jaringan jalan, khususnya di daerah perkotaan. Persimpangan juga merupakan tempat yang rawan terhadap kecelakaan karena terjadinya konflik antara kendaraan satu dengan kendaraan lainya ataupun antara kendaraan dengan pejalan kaki. Oleh karena itu pengendelian persimpangan merupakan aspek yang penting dalam pengendalian lalu lintas (Haryanto, 2004)

Simpang bersinyal merupakan proses pengaturan simpang dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan lampu lalu lintas (traffic singnal). Lampu lalu lintas adalah alat pengatur lalu lintas yang mempunyai fungsi utama 21 sebagai pengatur hak berjalan semua pergerakan lalu lintas (termasuk pejalan kaki) secara bergantian di pertemuan jalan. Proses pengaturan dilakukan dengan memisahkan waktu pelaksanaannya secara langsung dengan bergantian dan berurutan. Pemisahan ini biasanya menggunakan suatu indikasi warna lampu yang sudah tetap maksudnya. Indikasi warna yang digunakan di Indonesia secara berurutan adalah hijau-kuning-merah. (Aji, 2013)

TINJAUAN PUSTAKA

- Simpang

Persimpangan jalan merupakan simpul transportasi yang terbentuk dari beberapa pendekat di mana arus kendaraan dari beberapa pendekat tersebut bertemu dan memencar meninggalkan persimpangan (Hobbs,1995).

- Arus Jenuh

Arus jenuh (J, SMP/jam) adalah hasil perkalian antara arus jenuh dasar (J0) dengan factor-faktor koreksi untuk penyimpangan kondisi eksisting terhadap kondisi ideal. J0 adalah J pada kondisi arus lalu lintas dan geometri yang ideal, sehingga faktor-faktor koreksi untuk J0 adalah satu. J dapat dihitung menggunakan persamaan 1. Sebagai berikut

J = J0 × FHS × FUK × FG × FP × FBKa	(1)

Dengan :

Fhs	: Faktor hambatan samping

Fuk	: Faktor ukuran kota

Fg	: Faktor Kelandaian Memanjang pendekat

Fp	: Faktor kendaraan parkir pada mulut pendekat terhada kendaraan parkir pertama

Fbka	: Faktor Belok Kanan

- Kapasitas

Kapasitas simpang adalah arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan (tetap pada suatu bagian jalan dalam kondisi geometric, lingkungan dan komposisi lalu lintas tertentu). Kapasitas dinyatakan dalam skr/jam. Kapasitas pada masing-masing pendekat dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.

C = J × (WH / s)………………………………………………………….(2)

Dengan :

C	: Kapasitas Simpang (smp/jam)

J	: Arus Jenuh (smp/jam)

Wh	: total waktu hijau dalam satu siklus (detik)

s	: Waktu siklus (detik)

- Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan untuk masing – masing pendekat dapat dihitung menggunakan persamaan 3.

DJ = q/C	(3)

Dengan :

Dj	: Derajat Kejenuhan

C	: Kapasitas (smp/jam)

q	: Arus lalu lintas (smp/jam)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di simpang Kapten A. Rivai kota Palembang dengan masing masing lengan yaitu Jalan Kapten A. Rivai, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Wirosantiko, dan Jalan Jaksa Agung Soeprapto. Pada tanggal 27 dan 30 Juli 2024 pada 3 (tiga) jam puncak kerja yaitu pada pagi, siang , dan sore hari. Pengamatan dilakukan dengan interval waktu pengamatan 15 menit.

Gambar 1. Lokasi tempat penelitian (Sumber : Google Earth)

Tahapan penelitian guna mendapatkan hasil penelitian, dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hasil dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Geometrik Simpang

Berikut hasil geometrik yang dilakukan pada ruas simpang Kapten A. Rivai kota Palembang

Tabel 1.  Data geometrik pada  ruas Simpang Kapten A. Rivai

| Lengan | Jumlah Lajur | Lebar Jalur (m) | Lebar Median (m) | Arah Lalu Lintas | Belok Kiri Langsung | Klasifikasi Jalan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalan Kapten A Rivai | 2 | 7,7 | 1,2 | 2 | Ada | Arteri Sekunder |
| Jalan KH Ahmad Dahlan | 2 | 8,6 | 0 | 2 | Tidak | Kolektor sekunder |
| Jalan Wirosantiko | 1 | 13,5 | 0 | 1 | Ada | Kolektor sekunder |
| Jalan Jaksa Agung Soeprapto | 1 | 8 | 0 | 2 | Ada | Arteri Sekunder |

- Analisa arus lalu lintas simpang Kapten A. Rivai

Berikut ini data jumlah kendaraan maksimum pada simpang Kapten A. Rivai

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Lengan Kapten A. Rivai

| Periode | Jenis Kendaraan Unit |  |  | Arus (Q) | Arus Total Rata - Rata | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SM (Kend/Jam) EMPSM = 0,15 | MP (Kend/Jam) EMPMP = 1,0 | KS (kend/Jam) EMPKS = 1,3 |  |  |  |
| 06.00-07.00 | 71,1 | 126 | 2,6 | 199,7 | 256,3 | Pagi |
| 07.00-08.00 | 73,95 | 188 | 5,2 | 267,15 |  |  |
| 08.00-09.00 | 69,9 | 227 | 5,2 | 302,1 |  |  |
| 10.00-11.00 | 59,25 | 240 | 7,8 | 307,05 | 330,4 | Siang |
| 11.00-12.00 | 67,8 | 287 | 7,8 | 362,6 |  |  |
| 12.00-13.00 | 63 | 252 | 6,5 | 321,5 |  |  |
| 15.00-16.00 | 69,9 | 295 | 3,9 | 368,8 | 413,1 | Sore |
| 16.00-17.00 | 104,55 | 337 | 1,3 | 442,85 |  |  |
| 17.00-18.00 | 105,45 | 317 | 5,2 | 427,65 |  |  |
| Total | 684,9 | 2269 | 45,5 | 2999,4 | 999,8 |  |

Tabel 3. Jumlah Kendaraan Lengan KH Ahmad Dahlan

| Periode | Jenis Kendaraan Unit |  |  | Arus (Q) | Arus Total Rata - Rata | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SM (Kend/Jam) EMPSM = 0,4 | MP (Kend/Jam) EMPMP = 1,0 | KS (kend/Jam) EMPKS = 1,3 |  |  |  |
| 06.00-07.00 | 284,8 | 338 | 9,1 | 631,9 | 673,7 | Pagi |
| 07.00-08.00 | 317,6 | 438 | 6,5 | 762,1 |  |  |
| 08.00-09.00 | 254,8 | 354 | 18,2 | 627 |  |  |
| 10.00-11.00 | 230,4 | 332 | 10,4 | 572,8 | 654,1 | Siang |
| 11.00-12.00 | 194 | 477 | 15,6 | 686,6 |  |  |
| 12.00-13.00 | 258,4 | 429 | 15,6 | 703 |  |  |
| 15.00-16.00 | 190 | 402 | 7,8 | 599,8 | 843,7 | Sore |
| 16.00-17.00 | 263,6 | 482 | 7,8 | 753,4 |  |  |
| 17.00-18.00 | 303,6 | 864 | 10,4 | 1178 |  |  |
| Total | 2297,2 | 4116 | 101,4 | 6514,6 | 2171,5 |  |

Tabel 4. Jumlah Kendaraan Lengan Wirosantiko

| Periode | Jenis Kendaraan Unit |  |  | Arus (Q) | Arus Total Rata - Rata | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SM (Kend/Jam) EMPSM = 0,4 | MP (Kend/Jam) EMPMP = 1,0 | KS (kend/Jam) EMPKS = 1,3 |  |  |  |
| 06.00-07.00 | 332 | 196 | 0 | 528 | 674,6 | Pagi |
| 07.00-08.00 | 469,2 | 417 | 0 | 886,2 |  |  |
| 08.00-09.00 | 299,6 | 310 | 0 | 609,6 |  |  |
| 10.00-11.00 | 210,4 | 369 | 0 | 579,4 | 570,3 | Siang |
| 11.00-12.00 | 177,2 | 397 | 0 | 574,2 |  |  |
| 12.00-13.00 | 194 | 362 | 1,3 | 557,3 |  |  |
| 15.00-16.00 | 186,4 | 324 | 0 | 510,4 | 644,4 | Sore |
| 16.00-17.00 | 232,8 | 417 | 0 | 649,8 |  |  |
| 17.00-18.00 | 326 | 443 | 3,9 | 772,9 |  |  |
| Total | 2427,6 | 3235 | 5,2 | 5667,8 | 1889,3 |  |

Tabel 5. Jumlah Kendaraan Lengan Jaksa Agung Soeprapto

| Periode | Jenis Kendaraan Unit |  |  | Arus (Q) | Arus Total Rata - Rata | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SM (Kend/Jam) EMPSM = 0,4 | MP (Kend/Jam) EMPMP = 1,0 | KS (kend/Jam) EMPKS = 1,3 |  |  |  |
| 06.00-07.00 | 71,1 | 126 | 2,6 | 199,7 | 256,3 | Pagi |
| 07.00-08.00 | 73,95 | 188 | 5,2 | 267,15 |  |  |
| 08.00-09.00 | 69,9 | 227 | 5,2 | 302,1 |  |  |
| 10.00-11.00 | 59,25 | 240 | 7,8 | 307,05 | 330,4 | Siang |
| 11.00-12.00 | 67,8 | 287 | 7,8 | 362,6 |  |  |
| 12.00-13.00 | 63 | 252 | 6,5 | 321,5 |  |  |
| 15.00-16.00 | 69,9 | 295 | 3,9 | 368,8 | 413,1 | Sore |
| 16.00-17.00 | 104,55 | 337 | 1,3 | 442,85 |  |  |
| 17.00-18.00 | 105,45 | 317 | 5,2 | 427,65 |  |  |
| Total | 684,9 | 2269 | 45,5 | 2999,4 | 999,8 |  |

Berdasarkan hasil pada tabel 2, 3, 4, 5 didaptkan jumlah kendaraan terbesar di sore hari pada pukul 17.00 – 18.00 WIB dengan volume kendaraan mencapai 427,65 (kend/jam) pada lengan Kapten A Rivai, 1178 (kend/jam) pada lengan KH Ahmad Dahlan, 772,9 (kend/jam) pada lengan Wirosantiko, dan 427,65 (kend/jam) pada lengan Jaksa Agung Soeprapto.

- Kinerja Simpang

Kinerja simpang menurut (PKJI 2023) didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menerangkan kondisi operasional pada suatu ruas simpang. Pada perhitungan ini diambil lalu lintas dengan jumlah volume kendaraan yang tertinggi yaitu pada pukul 17.00 – 18.00 adapun kinerja suatu simpang dapat diukur pada tabel 6. Sebagai berikut :

Tabel 6. Kinerja Simpang Kapten A. Rivai pada pukul 17.00 – 18.00

| Parameter Kinerja | Lengan Ruas Simpang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kapten A. Rivai | KH Ahmad Dahlan | Wirosantiko | Jaksa Agung Soeprapto |
| Lebar Efektif (Le) | 7,7 | 8,6 | 13,5 | 8 |
| Arus Jenuh Dasar (J0) | 4620 | 4800 | 8100 | 5160 |
| Faktor Ukuran Kota (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faktor Hambatan Samping (FHS) | 0,81 | 0,7 | 0,95 | 0,84 |
| Faktor Kelandaian (FG) | 0,97 | 1 | 1,02 | 1 |
| Faktor Parkir (FP) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faktor Belok Kanan (FBKa) | 1,26 | 1 | 1 | 0 |
| Faktor Belok Kiri (FBKi) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Arus Jenuh (J) | 4574 | 3360 | 7849 | 4334 |
| Arus lalu lintas (q) | 428 | 647 | 773 | 629 |
| Rasio arus jenuh (RQ/J) | 0,094 | 0,193 | 0,098 | 0,145 |
| ∑RQ/J Kritis | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Waktu Siklus (s) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Waktu Hijau | 35 | 30 | 15 | 20 |
| Waktu Hilang Total (WHH) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kapasitas (C) | 1291 | 813 | 949 | 699 |
| Derajat kejenuhan (DJ) | 0,331 | 0,796 | 0,814 | 0,9 |
| Nq1 | 0 | 1,3 | 1,5 | 2,8 |
| Nq2 | 11,7 | 20,9 | 26 | 21,3 |
| Nq Total | 11,7 | 22,2 | 27,5 | 24 |
| Panjang Antrian (PA) (m) | 30 | 56 | 41 | 56 |
| Rasio Kendaraan Henti (RKH) | 0,713 | 0,898 | 0,928 | 0,998 |
| Jumlah Kendaraan Henti (NKH) | 305 | 581 | 717 | 628 |
| Parameter Kinerja | Lengan Ruas Simpang |  |  |  |
|  | Kapten A. Rivai | KH Ahmad Dahlan | Wirosantiko | Jaksa Agung Soeprapto |
| ∑NKH | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 |
| Tundaan Lalu lintas (TL) | 35,2 | 49,9 | 58,8 | 65,2 |
| Tndaan Geometrik (TG) | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 4,0 |
| Tundaan Rata – rata (T) | 39,8 | 54,2 | 62,6 | 69,2 |
| TTotal | 17024 | 35043 | 48368 | 43541 |
| QTotal | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 |
| Jumlah T | 143976 | 143976 | 143976 | 143976 |
| Tundaan Simpang Rata – rata (detik/smp) | 49,57 |  |  |  |

- Tingkat Pelayanan

Hasil perhitungan kinerja yang telah dilakukan pada kondisi eksisting berdasarkan hasil survei dengan perhitungan PKJI 2023 didapatkan hasil kondisi arus lalu lintas pada simpang Kapten A. Rivai untuk menentukan tingkat pelayanan akan disajikan pada tabel 7. Sebagai berikut :

Tabel 7. Kondisi Arus lalu lintas simpang Kapten A. Rivai jam puncak sore pukul 17.00 – 18.00

| Lengan | Kapasitas Simpang | Arus Kendaraan Bermotor | Derajat Kejenuhan | Panjang Antrian | Tundaan Rata - Rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Smp/Jam | Smp/Jam | Dj | Meter | Det/Smp |
| Jalan Kapten A Rivai | 1291 | 428 | 0,331 | 30 | 39,8 |
| Jalan KH Ahmad Dahlan | 813 | 647 | 0,796 | 56 | 67,1 |
| Jalan Wirosantiko | 949 | 843 | 0,814 | 41 | 54,2 |
| Jalan Jaksa Agung Soeprapto | 699 | 629 | 0,9 | 56 | 69,2 |
| Tundaan Simpang Rata – Rata (Smp.det) |  |  |  |  | 49,57 |
| Level Of Service (LOS) |  |  |  |  | E |

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7. Didapatkan hasil tundaan rata – rata pada puncak sore pukul 17.00 – 18.00 sebesar 49,57 det/smp yang termasuk kategori tingkat pelayanan atau Level Of Service (LOS) E.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari data hasil survei, analisis, dan perhitungan dapat diambil beberapa Kesimpulan mengenai kinerja simpang Kapten A Rivai Kota Palembang dengan menggunakan metode PKJI 2023 sebagai berikut :

        - Berdasarkan analisis menggunakan PKJI 2023 yaitu menunjukkan bahwa pada jam puncak sore pukul 17.00 – 18.00, didapat kapasitas tertinggi dijalan Jaksa Agung Soeprapto sebesar (C) = 699  Smp/jam, (Q) = 629 smp/jam dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,9. Adapun hasil tundaan simpang Kapten A Rivai sebesar 49,57 detik/Smp.

        - Adapun Tingkat pelayanan (LOS) simpang Kapten A. Rivai dengan mengetahui besar tundaan kendaraan mencapai 49,57 detik/smp sehingga masuk kedalam kategori E.

DAFTAR PUSTAKA

Alhafiz, A. M., Sebayang, N., & Surbakti, S. (2023). Analisis Hubungan Kinerja Simpang Terhadap Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pada Jalan Simpang Bersinyal Di Kota Banjarmasin.

Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM). 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: DJBM.

Indrian, A. S., Sebayang, N., & Erfan, M. (2022). Evaluasi Kinerja Simpang Bersinyal Menggunakan Metode PKJI 2014 dan Software Vissim 11 Pada Simpang W. R. Supratman Kota Malang. Student Journal GELAGAR, 4(2), 236-246.

Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Jakarta.

Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Jakarta.

Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Rekayasa Lalu Lintas. Jakarta.

Indonesia. 2016. Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Tertentu. Palembang.

Indonesia. 2022. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 430 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer Dan Jalan Kolektor Primer-1. Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum. (2023). Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI). Jakarta.

Misdalena, F. (2019). Evaluasi Kinerja Simpang Bersinyal Simpang Jakabaring Menggunakan Program Microsimulator Vissim 8.00. Jurnal Desiminasi Teknologi, 7(1), 35-41.

Morlok, E, K. 1984, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi. Penerbit Erlangga.

Mulia, E, W, I. 2023, Evaluasi Kinerja Simpang Bersinyal Pada Persimpangan Jalan Kapasri – Jalan Simokerto Dan Jalan Kenjeran – Jalan Kapasan Kota Surabaya

Riza, A. N., Utami, A., & Nurhidayat, A. Y. (2023, September). Media Ilmiah Teknik Sipil. Analisis Kinerja Simpang Bersinyal Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jalan Dewi Sartika - Jalan Raya Bogor Dengan Metode PKJI 2014 Dan Pemodelan, 11(3), 189-198.

Sukirman, S. 1984. Diktat Kuliah Jalan Raya Dasar-Dasar Teknik Lalu Lintas. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.

Tamam, Muhammad F., dkk. 2016. Analisis Kinerja Simpang Bersinyal (Studi Kasus: Jalan Tegar Beriman-Jalan Raya Bogor).

Tamin, Ofyar Z. 1997. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Penerbit ITB. Bandung.

Veronica, M. (2023). Kajian Simpang Koordinasi Moh Yamin Juanda - Moh Hatta Gatot Subroto Di Kota Palu. 577-583