RANCANG BANGUN ALAT LINTING ROKOK SEMI OTOMATIS MENGGUNAKANPENGGERAK MOTOR LISTRIK

1802220124

dmsadjee@gmail.com

Jurusan Teknik Mesin / Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang

Abstrak

Adapun tujuan dari perancangan prototype alat linting rokok semi otomatis menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama, yaitu untuk menyediakan alat linting semi otomatis untuk kalangan disribusi rumahan. Alat ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi rokok, menggantikan metode manual yang mengandalkan tenaga manusia sepenuhnya. Proses penelitian meliputi studi literatur, studi lapangan, perancangan alat, dan pengujian.

Alat ini memiliki tiga mode kecepatan pelontaran: lambat, normal, dan cepat. Hasil pengujian menunjukkan pada mode lambat, nomal, dan cepat masing-masing dengan waktu  rata-rata 0,10 detik, 0,15 detik, dan 0,30 detik. Hasil ini membuktikan bahwa alat tersebut mampu menghasilkan linting rokok yang lebih efisien.

Saran pengembangan mencakup integrasi pengontrol berbasis mikrokontroler untuk variasi kecepatan, pengembangan desain alat, upgrade daya agar waktu penggunaan alat dapat lebih tahan lama.

Kata Kunci : Motor listrik, Alat linting rokok, Prototype

Abstract

The purpose of designing a prototype of a semi-automatic cigarette rolling tool using an electric motor as the main driver is to provide a semi-automatic rolling tool for home distribution. This tool is designed to increase efficiency and effectiveness in cigarette production, replacing manual methods that rely entirely on human power. The research process includes literature studies, field studies, tool design, and testing.

This tool has three throwing speed modes: slow, normal, and fast. The test results show that in slow, normal, and fast modes each have an average time of 0.10 seconds, 0.15 seconds, and 0.30 seconds. These results prove that the tool is capable of producing more efficient cigarette rolling.

Development suggestions include the integration of a microcontroller-based controller for speed variations, development of tool design, power upgrades so that the tool can be used for a longer time.

Keywords : Electric motor, Cigarette rolling tool, prototype

- PENDAHULUAN

Kemajuan bidang teknologi yang semakin pesat dan berkembang merupakan aspek sebuah pengetahuan yang mengharuskan kalangan pendidikan tinggi untuk dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi khususnya pada teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang tepat sasaran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
	Dalam melakukan kegiatan pekerjaan produksi seperti memproduksi rokok dalam jumlah banyak yang masih mengandalkan tenaga manusia seperti melakukannya dengan cara manual sepenuh nya. Oleh karena itu banyak pekerja yang merasa mengeluh dan terhambatnya pekerjaan yang dilakukan dalam pembuatan produksi rokok.
	Maka dari itu penulis mendapatkan ide dari latar belakang ini untuk membuat judul skripsi yaitu “Rancang Bangun Alat Linting Rokok Semi Otomatis Menggunakan Penggerak Motor Listrik”.
	Penelitian ini dilakukan setelah penulis mengamati proses produksi rokok rumahan secara manual, yang dimana pengguna rokok semakin banyak setiap harinya. Menurut penulis memproduksi rokok yang dilakukan dengan cara akan memperlambat afesiensi dalam proses produksi, maka dari itu bisa diringankan dengan merubah proses produksi rokok menggunakan bantuan tenaga modern yaitu motor listrik. Dengan adanya alat linting rokok semi otomatis ini penulis berharap dapat membantu meringankan pekerjaan dalam pelintingan rokok manual.

- TINJAUAN PUSTAKA

Alat linting rokok ada 2 (dua) jenis yaitu dengan cara manual dan otomatis. Dengan 2 (dua) jenis, cara manual dan otomatis dapat di jelaskan seperti di bawah ini:

2.1.1 Alat Linting Rokok Manual

Alat linting rokok manual adalah proses pengerjaan yang masih dilakukan

dengan cara manual atau menggunakan tenaga manusia dengan alat linting berupa alat press mini dan tentunya hal ini sedikit menghambat waktu proses pengerjaan.

Gambar 2.1. Alat Linting Rokok Manual

2.1.2 Alat Linting Rokok Otomatis

Pengertian alat linting rokok ini adalah suatu alat yang digunakan untuk meringankan dan mempercepat proses produksi rokok, baik rokok filter atau kretek dalam jangka waktu tertentu

Gambar 2.1. Alat Linting Rokok Otomatis

2.2 Metodologi

Penelitian dilakukan melalui empat tahap utama:

- Studi pustaka: pengumpulan teori terkait motor listrik, mekanisme pelintingan, dan elemen mesin.

- Perancangan: menentukan spesifikasi komponen, termasuk motor listrik DC 12 V (60 rpm, torsi 3,82 Nm), pipa besi 2 mm, akrilik 2 mm, dimmer, dan relay 16 V.

- Pembuatan: pemotongan dan perakitan rangka, pemasangan motor, sistem pendorong, dan kelistrikan.

- Pengujian: mengukur kapasitas produksi dan tingkat kegagalan pada tiga mode kecepatan.

Tempat dan Waktu: Bengkel Mas Rafiq Reparation, Palembang, selama 10 minggu.

- METODE PENELITIAN

- Studi Pustaka

Studi literatur yang dilakukan penulis adalah mencari dan mempelajari buku–buku yang berhubungan dengan judul tugas akhir ini sebagai pendukung dasar teori dan hubungan – hubungan, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

- Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data – data pengamatan langsung yang ada di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam perancangan dan pembuatan alat linting rokok semi otomatis

4. 	HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan Pada Alat

4.1.1. Perhitungan daya motor listrik
		T=P x v2π x n

Dimana:
P = Daya Motor =24watt
V = Tegangan motor = 12volt
I = Arus listrik = 2ampere
v Output  = Kecepatan =  60rpm
T = Torsi motor = 3,82Nm

Maka :

P=V x I=12 x 2=24watt

T=24 x 602 x 3,14 x 60=1440376,8=3,82Nm

v output=60 rpm

4.1.2. Perhitungan kecepatan dorong

v= π x  D x N60 x R

Dimana :
 D = diameter roda dorong = 0,7cm
 N = kecepatan putar motor = 60 rpm
 R = rasio transmisi (1 jika motor langsung menggerakkan roda)

Maka :

v= π x 0, 7 x 6060 x 1

v= 131,8860=2,198cm/s

4.1.3. Volume silinder kertas rokok

V=π x h4x (do2-di2)

Dimana:
V = volume kertas rokok (mm³)
h = panjang lintingan rokok (mm)
ro​ = jari-jari luar (dengan kertas) (mm)
ri​ = jari-jari dalam (tanpa kertas) (mm)
do​ = diameter luar (mm)
di​ = diameter dalam (mm)

Maka :

Panjang rokok = 84 mm
Ketebalan kertas = 0.05 mm
Diameter dalam (tanpa kertas) = 8 mm → maka diameter luar = 8.1 mm

v= π x 844 x 8.12-8.02
= 3.1416×84​4 x (65.61-64)=65.9736×1.61=106.2mm3

4.1.4. Volume ruang isi rokok/tembakau

v= π x d2 x h4

Dimana :
Diameter dalam (tanpa kertas) : 8 mm
Panjang lintingan : 84 mm

Maka:

v= 3.1416 x 82 x 844= x  3.1416 x 64 x 844=16965.14=4241.3mm3= 4.241cm3

untuk tembakau kering yang digunakan dalam lintingan rokok adalah 0.25gram/cm3

Massa = Volume x Kerapatan =  4.241 × 0.25 = 1.060gram

4.1.5. Pengaturan kecepatan dimmer

n =  VV nominal x nnominal

Dimana:
Tegangan nominal motor = 12 V (penuh, dimmer 100%)
Kecepatan nominal motor pada 12 V = 60 RPM

| Level Dimmer | Tegangan (V) | Persentase Tegangan (%) |
| --- | --- | --- |
| Rendah | 6 V | 50% |
| Sedang | 9 V | 75% |
| Tinggi | 12 V | 100% |

N = kecepatan motor pada tegangan V
N max​ = kecepatan nominal motor (RPM pada tegangan nominal)
V = tegangan output dimmer
V nominal = tegangan nominal motor

Maka :

Level Rendah (50% Tegangan):

N = 60 x 612 = 60 x 0,5 = 30 rpm

Level Sedang (75% Tegangan):

N = 60 x 912 = 60 x 0,75 = 45 rpm

Level Tinggi (100% Tegangan):

N = 60 x 1212 = 60 x 1 = 60 rpm

| Level Kecepatan | Tegangan (V) | Rpm motor |
| --- | --- | --- |
| Rendah | 6 V | 30% |
| Sedang | 9 V | 45% |
| Tinggi | 12 V | 60% |

4.1.6. Ukuran dimensi rokok

V= π x r2 x h

Dimana :

V = Volume rokok (mm3)

r = Jari-jari rokok = diameter/2 (mm)

h = panjang rokok (mm)

π = 3,14

Maka :

Diameter rokok d = 8 mm = r = 4 mm

Panjang rokok h = 75 mm

V = 3,14 x 42 x 75 = 3,14 x 16 x 75

= 3,14 x 1200 = 3.768 mm3

4.1.7. Output produksi (batang per menit/jam)
                         Linting per menit =  π .  D .  NL

Dimana:
Diameter roda dorong =0.7 cm
Panjang lintingan rokok =84 mm
Rasio transmisi =1R

Keliling= π × D = 3.1416×7 = 21.99mm

Maka:

Output = Keliling x RpmL

| Kecepatan (RPM) | Jarak dorong per menit (mm) | Jumlah lintingan/menit | Jumlah lintingan dalam 10 menit |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 21.99×30=659.7 | 659.784 = 7.85 | 7.85×10=78.5 |
| 45 | 21.99×45=989.6 | 989.684 = 11.8 | 11.8×10=118 |
| 60 | 21.99×60=1319.4 | 1319.484 = 15.7 | 15.7×10=157 |

Jadi, dengan tiga model kecepatan, jumlah batang yang dihasilkan dalam 10 menit adalah sekitar 79 batang, 118 batang, dan 157 batang.

4.1.8. Reject rate (tingkat gagal injeksi)
Output = Jumlah batang rokok  x Presentase gagal

Dimana:
Presentasi rokok gagal = 2%

Waktu produksi = 10 menit

Rb = Jumlah rokok yang berhasil
Rg = Jumlah rokok yang gagal

Maka :

- Kecepatan rendah

Rg ​= 79 × 0.2 = 15.8  ≈ 16 batang gagal
Rb = 79 × (1−0.2) = 79 × 0.2 = 63.2 ≈ 63 batang berhasil

- Kecepatan sedang

Rg ​= 118 × 0.2 = 23.6  ≈ 24 batang gagal
Rb = 118 × (1−0.2) = 118 × 0.2 = 94.4 ≈ 94 batang berhasil

- Kecepatan tinggi

Rg ​= 157 × 0.2 = 31.4  ≈ 31 batang gagal
Rb = 157 × (1−0.2) = 157 × 0.2 = 125.6 ≈ 126 batang berhasil
Jadi, dengan tiga model kecepatan, jumlah batang yang gagal dalam presentase 2% dalam 10 menit adalah sekitar 16 batang, 24 batang, dan 31 batang.

4.2 Spesifikasi Pada Alat

- Motor listrik DC: 12 V, 60 rpm, torsi 3,82 Nm

- Dimmer: pengaturan tegangan 6 V (30 rpm), 9 V (45 rpm), 12 V (60 rpm)

- Ukuran produk: diameter 8 mm, panjang 75–84 mm

- Kapasitas wadah: ±1,06 gram tembakau per batang

4.3 Hasil Uji Produksi

| Kecepatan (rpm) | Waktu Produksi (menit) | Output per menit | Jumlah berhasi (10 menit) | Jumlah gagal (10 menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 7.85 | 79 | 16 |
| 45 | 10 | 11.8 | 118 | 24 |
| 60 | 10 | 15.7 | 157 | 31 |

5. 	PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pengujian, dan analisis Prototype Alat Linting Rokok Semi Otomatis dengan penggerak motor listrik, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Motor listrik yang digunakan dalam perancangan prototype alat linting rokok semi otomatis menggunakan motor listrik yang berdaya 24 watt=12volt dengan putaran 60 rpm.

- Switch lampu sein = 16 volt

- Power Supply = 16 volt = 10 ampere

- Rellay  12 volt = 14 pin

- Pipa Besi  = 2 mm

- Kontruksi rangka Alrilik wadah kertas dan tembakau 30x20 cm.

Berdasarkan hasil pengujian, alat linting rokok semi otomatis ini dilakukan tiga kali pengujian dengan waktu produksi yang sama yaitu 10 menit, untuk linting produksi.

5.2 Saran

Saran memberikan panduan bagi pengembangan alat atau penelitian di masa depan. Beberapa saran yang relevan :

- Desain alat dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan daya yang lebih besar lagi agar waktu penggunaan alat dapat lebih tahan lama.

- Menambahkan variasi pengontrol berbasis mikrokontroler untuk memudahkan penggunaan alat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, dkk. 2019. Rancang Bangun Mesin Penggerak Motor Listrik Dengan Sistem Kontrol

- Kusuma, Budi. 2015. Motor listrik dan control nya. Jurnal Teknik Mesin

- Midi, dkk. 2016. Perencanaan Dan Pembuatan Dinamo Motor Listrik Journal of Mechanical Engineering Kinematika.

- Subarkhah. 2017. Rancang Bangun Mesin Produksi Dengan Motor Listrik. jurnal teknik

- Santoso, Bambang. Teknik Mesin Dasar 2012. “ Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin”, Jakarta.

- Sutanto, Hadi . (2010) “Mekanika Teknik”