| # JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING TRIDINANTI # e-ISSN: 2988-2303 http://jietri.univ-tridinanti.ac.id |  |
| --- | --- |

# Minimalisasi Downtime Mesin Peeling Conveyor Dengan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) Di PT XYZ

# Minimized Downtime Of Peeling Conveyor Machine Using Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) Method At PT XYZ

Efa Ranggata Dewi*1, Rizky Stighfarrinata2

1,2Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bojonegoro

| ARTICLE INFO |  | ABSTRAK |
| --- | --- | --- |
| Article history: Diterima xx-xx-xx Diperbaiki xx-xx-xx Disetujui xx-xx-xx |  | Downtime Mesin Peeling Conveyor pada proses produksi Frozen di PT XYZ menurunkan efisiensi proses produksi. Dalam penelitian ini metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi kegagalan pada 28 unit komponen mesin. Metode ini dilakukan dengan menganalisis Tingkat Severity, Occurence, dan Detection berdasarkan data historis perbaikan Mesin Peeling Conveyor. Komponen tanpa kegagalan historis, estimasi tingkat kegagalan dihitung menggunakan pendekatan Poisson 95% CI agar tetap mempertimbangkan risiko potensial. Hasil penelitian menunjukkan nilai RPN komponen berada pada rentang 8 hingga 80, yang seluruhnya termasuk kategori pemeliharaan korektif. Komponen dengan RPN tertinggi adalah Gear box raw, Belt Conveyor finish, Sprocket Belt finish, dan Bearing AS Conveyor. Hasil ini menjadi dasar prioritas perawatan untuk meminimalkan downtime dan meningkatkan keandalan mesin. |
| Kata Kunci: Waktu henti,Konveyor pengupas, FMEA, RPN |  |  |
|  |  | ABSTRACT |
| Keywords: Downtime, Peeling Conveyor, FMEA, RPN |  | Downtime of the Peeling Conveyor Machine in the Frozen Production Process at PT DuaPutra Utama Makmur Tbk reduces production efficiency. In this study, the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method was used to identify, analyze, and evaluate potential failures in 28 machine components. This method was performed by analyzing the Severity, Occurence, and Detection Levels based on historical Peeling Conveyor Machine repair data. For components without historical failures, the estimated failure rate was calculated using the Poisson 95% CI approach to consider potential risks. The results showed component RPN values ​​ranging from 8 to 80, all of which fall into the corrective maintenance category. The components with the highest RPNs were the raw gearbox, finished conveyor belt, finished belt sprocket, and AS conveyor bearing. These results serve as the basis for maintenance priorities to minimize downtime and improve machine reliability. |

# Pendahuluan

Dunia industri, terutama pada industri pengolahan hasil perikanan, penggunaan mesin menjadi aspek yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan proses produksi berjalan dengan optimal tanpa hambatan yang disebabkan oleh kerusakan mesin. Setiap perusahaan berusaha untuk mengurangi adanya risiko kehilangan waktu produksi, salah satunya yang disebabkan oleh kerusakan mesin yang berimplikasi pada biaya [1].

PT XYZ adalah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut, salah satu produk uggulannya yaitu Udang Vaname Beku (Frozen Vannamei Shrimp). Udang Vaname Beku (Frozen Vannamei Shrimp) memiliki nilai jual tinggi di pasar domestik maupun internasional [2]. PT XYZ ini memiliki tujuan target produksi udang vaname beku dapat dicapai sesuai planning per harinya. Dalam mendukung kelancaran proses produksi, dibutuhkan mesin industri untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi serta daya kerja karyawan [3]. Namun, proses produksi masih sering mengalami keterlambatan akibat downtime mesin, terutama pada Mesin Peeling Conveyor. Mesin Peeling Conveyor berperan penting dalam proses pengupasan kulit udang vaname sebelum masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Sehingga kegagalan Mesin Peeling Conveyor dapat mengganggu kelancaran proses produksi secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk minimalisasi downtime Mesin Peeling Conveyor dapat menggunakan metode Failure mode and Effect Analysis (FMEA). Metode  Failure  Mode  and  Effects  Analysis  (FMEA) adalah  suatu  metode  sistematis  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  mengevaluasi  potensi  kegagalan  dalam  suatu  proses,  produk, atau  sistem, serta dampaknya terhadap kinerja keseluruhan[4].

Metode FMEA dipilih karena dapat memberikan penilaian risiko secara sistematis, dan mendukung proses pengambilan keputusan perawatan mesin. Dengan menerapkan metode FMEA, perusahaan dapat menurunkan tingkat kerusakan mesin, meningkatkan produktivitas, dan mencegah kerugian operasional secara signifikan [5]. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi kegagalan mesin. Hasil penilaian tingkat risiko, serta penentuan langkah preventif yang diperoleh dari metode ini menjadi kesimpulan dari penelitian

# Metode Penelitian

Metode penelitian menampilkan hal-hal yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Secara garis besar metode penelitian memaparkan penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian apakah penelitian merupakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Bagian ini juga memuat informasi mengenai deskripsi objek dan sample yang digunakan (responden/ profil kasus), metode pengumpulan data, ukuran sampel, dan metode analisis

## Identifikasi Masalah

Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan yaitu seringnya terjadi downtime pada Mesin Peeling Conveyor yang menyebabkan terhambatnya kelancaran proses produksi Udang Vaname Beku (Frozen Vannamei Shrimp).

## Model Pemecahan Masalah

Model yang digunakan dalam pemecahan masalah yang telah dirumuskan adalah analisis Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), yang merupakan metode analisis sistematis yang dapat mengidentifikasi, dan  mengevaluasi  potensi  kegagalan, tingkat risiko, serta tingkat prioritas penanganan yang diukur berdasarkan nilai Risk Priority Number (RPN).

## Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

### Studi lapangan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terkait kondisi komponen, jenis kerusakan, serta proses perbaikan yang dilakukan pada Mesin Peeling Conveyor yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan teknisi maintenance dan Supervisor Maintenance. Sedangkan data sekunder berupa historis downtime Mesin Peeling Conveyor yang diperoleh dari arsip perusahaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Historis Perbaikan Mesin Peeling Conveyor

| No | Start | Komponen | Kerusakan (Failure mode) | Issue (cause) | Objective plan | Downtime (jam) | Finish |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/01/2024 | Belt Conveyor raw | Belt aus | Tegangan Belt kurang | Ganti Belt PU food grade | 3 | 20/01/2024 |
| 2 | 25/01/2024 | Penutup Motor waste | Penutup motor terlepas | Baut longgar | Pasang baut baru | 0,6 | 25/01/2024 |
| 4 | 25/01/2024 | Bearing AS Conveyor Finish | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Tambah pelindung cipratan dan monitoring suhu | 1 | 25/01/2024 |
| No | Start | Komponen | Kerusakan (Failure mode) | Issue (cause) | Objective plan | Downtime (jam) | Finish |
| 5 | 06/02/2024 | Gear box raw | Oli menipis | Perawatan oli tidak terjadwal | Ganti oli | 1,5 | 06/02/2024 |
| 6 | 21/02/2024 | Pulley | Slip pada head Pulley | Tegangan kurang | SOP set tension dan tambah snub Pulley | 1 | 21/02/2024 |
| 7 | 04/03/2024 | Belt Conveyor waste | Scraper aus | Material Menempel di Belt | Ganti blade Scraper | 0,8 | 04/03/2024 |
| 8 | 12/03/2024 | Bearing AS Conveyor Waste | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Tambah pelindung cipratan dan monitoring suhu | 1 | 12/03/2024 |
| 9 | 18/03/2024 | Bearing Roller Utama Raw | Bearing macet | Greasing terlambat | Ganti Bearing | 1,5 | 18/03/2024 |
| 10 | 30/03/2024 | Penutup Motor raw | Cover retak | Tertabrak troli bahan | Pasang bumper pelindung | 0,5 | 30/03/2024 |
| 11 | 09/04/2024 | Sprocket Belt finish | Gigi sprocket aus | Pelumasan kurang | pelumasan periodik | 1,2 | 09/04/2024 |
| 12 | 22/04/2024 | Bearing AS Conveyor Finish | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Tambah pelindung cipratan dan monitoring suhu | 1 | 22/04/2024 |
| 13 | 22/04/2024 | Pulley | Slip pada head Pulley | Tegangan kurang | SOP set tension dan tambah snub Pulley | 1 | 22/04/2024 |
| 14 | 07/05/2024 | Bearing AS Conveyor Waste | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Tambah pelindung cipratan dan monitoring suhu | 1 | 07/05/2024 |
| 15 | 20/05/2024 | Roller Pembantu Raw | Roller tidak berputar | Kotoran masuk | Bongkar dan bersihkan dan pasang plough | 0,7 | 20/05/2024 |
| 16 | 03/06/2024 | Control panel | Panel berkarat | Kelembapan tinggi | Bersihkan dan pengecatan anti-karat | 0,9 | 03/06/2024 |
| 17 | 04/06/2024 | Belt Conveyor waste | Scraper aus | Material Menempel di Belt | Ganti blade Scraper | 0,8 | 04/06/2024 |
| 18 | 04/06/2024 | Idler | Permukaan aus | Beban tidak merata | Ganti Idler | 1 | 04/06/2024 |
| 19 | 11/06/2024 | Sprocket Belt finish | Gigi sprocket aus | Pelumasan kurang | pelumasan periodik | 1,2 | 11/06/2024 |
| 20 | 27/06/2024 | Pulley | Slip pada head Pulley | Tegangan kurang | SOP set tension dan tambah snub Pulley | 1 | 27/06/2024 |
| 21 | 27/06/2024 | Penutup Motor finish | Baut penutup hilang | getaran | Pasang baut baru dan thread locker | 0,3 | 27/06/2024 |
| No | Start | Komponen | Kerusakan (Failure mode) | Issue (cause) | Objective plan | Downtime (jam) | Finish |
| 22 | 15/07/2024 | Bearing AS Conveyor Finish | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Tambah pelindung cipratan dan monitoring suhu | 1 | 15/07/2024 |
| 23 | 11/08/2024 | Gear box raw | Oli menipis | Perawatan oli tidak terjadwal | Ganti oli | 1,5 | 11/08/2024 |
| 24 | 12/08/2024 | Bearing AS Conveyor Waste | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Tambah pelindung cipratan dan monitoring suhu | 1 | 12/08/2024 |
| 25 | 12/08/2024 | Pulley | Slip pada head Pulley | Tegangan kurang | SOP set tension dan tambah snub Pulley | 1 | 12/08/2024 |
| 26 | 10/09/2024 | Belt Conveyor waste | Scraper aus | Material Menempel di Belt | Ganti blade Scraper | 0,8 | 10/09/2024 |
| 27 | 14/09/2024 | Sprocket Belt finish | Gigi sprocket aus | Pelumasan kurang | pelumasan periodik | 1,2 | 14/09/2024 |
| 28 | 11/10/2024 | Bearing AS Conveyor Finish | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Tambah pelindung cipratan dan monitoring suhu | 1 | 11/10/2024 |
| No | Start | Komponen | Kerusakan (Failure mode) | Issue (cause) | Objective plan | Downtime (jam) | Finish |
| 29 | 01/11/2024 | Bearing AS Conveyor Waste | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Tambah pelindung cipratan dan monitoring suhu | 1 | 01/11/2024 |
| 30 | 09/12/2024 | Sprocket Belt finish | Gigi sprocket aus | Pelumasan kurang | pelumasan periodik | 1,2 | 09/12/2024 |
| 31 | 12/12/2024 | Belt Conveyor waste | Scraper aus | Material Menempel di Belt | Ganti blade Scraper | 0,8 | 12/12/2024 |
| 32 | 25/12/2024 | Idler | Permukaan aus | Beban tidak merata | Ganti Idler | 1 | 25/12/2024 |

### Studi pustaka

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) adalah suatu metode yang sangat terperinci yang dimanfaatkan untuk mengedentifikasi serta mencari solusi untuk mencegah datangnya masalah [6]. Metode ini menilai tingkat keparahan, kemungkinan kejadian, dan kemampuan deteksi dari setiap potensi kegagalan, lalu menghitung nilai Risk Priority Number (RPN) untuk menentukan prioritas penanganan [7]. RPN merupakan hasil dari keparahan (S), seberapa sering (O), dan deteksi (D) dan dihitung menggunakan rumus untuk menentukan tingkat prioritas dari suatu kegagalan [8]. Rumus perhitungan RPN pada metode FMEA yaitu :

RPN=S×O×D			  	(1)

Dengan keterangan sebagai berikut:

S = Severity (Keparahan)

O = Occurence (Seberapa sering)

D = Detection (Deteksi)

Hasil dari severity, Occurence, dan detection ditentukan berdasarkan dari skala penilaian FMEA sebagai berikut:

- Skala severity

Severity (S) adalah parameter penting dalam analisis FMEA yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan dampak dari suatu kegagalan terhadap sistem secara keseluruhan [9]. Skala Severity dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Skala Severity

| Kriteria | Rating |
| --- | --- |
| Negligible severity (pengaruh buruk yang dapat diabaikan). Kita tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kualitas produk. Konsumen mungkin tidak akan memperhatikan kecacatan tersebut. | 1 |
| Mild Severity (pengaruh buruk yang ringan). Akibat yang ditimbulkan akan bersifat ringan, konsumen tidak akan merasakan penurunan kualitas. | 2-3 |
| Moderate severity (pengaruh buruk yang moderate). Konsumen akan merasakan penurunan kualitas, namun masih dalam batas toleransi. | 4-6 |
| High Severity (pengaruh buruk yang tinggi). Konsumen akan merasakan penurunan kualitas yang berada diluar batas toleransi. | 7-8 |
| Potential Severity (pengaruh buruk yang sangat tinggi). Akibat yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kualitas lain, konsumen tidak akan menerimanya. | 9-10 |

- Skala Occurence

Occurence adalah tingkat kegagalan yang dihitung (kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja) yang sangat relevan dengan tugas yang dilakukan Nilai Occurence diberikan setiap penyebab kegagalan dengan Rating 1-10. Skala Occurance ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skala Occurence

| Degree | Berdasarkan Frekuensi Kejadian | Rating |
| --- | --- | --- |
| Remote | 0,01 per 1000 item | 1 |
| Low | 0,1 per 1000 item 0,5 per 1000 item | 2 3 |
| Moderate | 1 per 1000 item 2 per 1000 item 5 per 1000 item | 4 5 6 |
| High | 10 per 1000 item 20 per 1000 item | 7 8 |
| Very High | 50 per item 1000 item 100 per 1000 item | 9 10 |

- Skala detection

Detection diperoleh melalui hasil observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan narasumber lapangan [10]. Detection menunjukkan betapa mudah atau sulitnya mengidentifikasi masalah. Skala Deteksi (Detection) ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Skala Detection

| Rating | Kriteria | Berdasarkan Frekuensi kejadian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metode pencegahan sangat efektif. Tidak ada kesempatan penyebab kemungkinan | 0,01 per 100 item |
| 2 3 | Kemungkinan penyebab terjadi sangat rendah | 0,1 per 1000 item 0,5 per 1000 item |
| 4 5 6 | Kemungkinan penyebab terjdinya bersifat moderat. Metode pencegahan kadang mungkin penyebab itu terjadi. | 1 per 1000 item 2 per 1000 item 5 per 1000 item |
| 7 8 | Kemungkinan penyebab terjadinya masih tinggi. Metode pencegahan kurang efektif. Masih berulang kembali. | 10 per 1000 item 20 per 1000 item |
| 9 10 | Kemungkinan penyebab terjadinya masih sangat tinggi. Metode pencegahan tidak efektif. Penyebab masih berulang | 50 per 1000 item 100 per 1000 item |

## Pengolahan Data dan Analisis

Pengolahan data dan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi mode kegagalan pada setiap komponen Mesin Peeling Conveyor. Setelah teridentifikasi dilakukan penilaian Severity (S), Occurence (O), dan Detection (D). Selanjutnya dilakukan perhitungan RPN sebagai dasar analisis tingkat prioritas perbaikan.

## Implementasi Model

Tahap implementasi model adalah mempersiapkan tabel FMEA berdasarkan  komponen mesin, mode kegagalan, penyebab kegagalan, dan efek kegagalan, serta nilai risiko. Kemudian ditentukan nilai RPN yang akan digunakan untuk menentukan klasifikasi jenis perawatan yang tepat sehingga downtime dapat diminimalkan.

## Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil dilakukan dengan menganalisis hasil RPN dan menentukan strategi yang dapat digunakan pqdalam melakukan tindakan perawatan yaitu dengan memprioritaskan komponen tertinggi dari nilai RPN.

# Hasil dan Pembahasan

## Pembahasan

### Identifikasi karakteristik kegagalan komponen Mesin Peeling Conveyor

Untuk mengetahui karakteristik kegagalan lebih lanjut, dilakukan proses identifikasi, pada setiap komponen yang mengalami kegagalan. Identifikasi kerusakan komponen menjadi dasar penting dalam menganalisis FMEA yang dapat dilihat pada Tabel  2.

Tabel 5. Identifikasi Kerusakan, Penyebab dan Efek Kegagalan Komponen Mesin Peeling Conveyor

| No | Komponen Mesin | Kegagalan Fungsi (S) | Penyebab Kegagalan (O) | Efek Kegagalan(D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gear box finish | Gigi Gear box aus | Pelumasan tidak rutin | Putaran Belt finish tidak stabil |
| 2 | Gear box raw | Oli kering | Perawatan oli tidak terjadwal | Bunyi berisik |
| 3 | Gear box waste | Oli merembes | Seal aus | Gear box cepat panas |
| 4 | Motor finish | Motor panas/overheat | Beban berlebih | Hasil putaran tidak stabil |
| 5 | Motor raw | Motor panas/overheat | Beban berlebih | Hasil putaran tidak stabil |
| 6 | Motor waste | Motor panas/overheat | Beban berlebih | Hasil putaran tidak stabil |
| 7 | Penutup Motor finish | Baut penutup hilang | Getaran | Masuknya debu/air |
| 8 | Penutup Motor raw | Cover retak | Tertabrak troli bahan | Masuknya kotoran/ kerikil |
| 9 | Penutup Motor waste | Penutup motor terlepas | Baut longgar | Motor terkena paparan debu/air |
| 10 | Roller Pembantu finish | Roller aus | Terkontaminasi air/material | Belt tidak stabil |
| 11 | Roller pembantu raw | Roller tidak berputar | Kotoran masuk | Belt raw melenceng/kendur |
| 12 | Sprocket Belt waste | Gigi sprocket patah | Beban berlebih | Belt waste berhenti |
| 13 | Sprocket Belt finish | Gigi sprocket aus | Pelumasan kurang | Sprocket slip |
| 14 | Control panel | Panel berkarat | Kelembapan tinggi | Gangguan elektrik |
| 15 | Belt Conveyor finish | Belt sobek | Material tajam | pengangkutan udang terganggu |
| 16 | Belt Conveyor raw | Belt aus | Tegangan Belt kurang | Efisiensi pengangkutan menurun |
| 17 | Belt Conveyor waste | Scraper aus | Material Menempel di Belt | Kebersihan area menurun |
| 18 | Bearing AS Conveyor finish | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Kontaminasi pelumas |
| 19 | Bearing AS Conveyor raw | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Kontaminasi pelumas |
| 20 | Bearing AS Conveyor waste | Suhu Bearing tinggi | Air CIP masuk | Kontaminasi pelumas |
| 21 | Bearing Roller utama raw | Bearing macet | Greasing terlambat | Bunyi berisik |
| 22 | Penutup Roller Raw | Penutup pecah | Benturan benda | Roller cepat kotor |
| 23 | Pulley | Slip pada head Pulley | Tegangan kurang | Kecepatan Belt menurun |
| 24 | Idler | Permukaan aus | Beban tidak merata | Getaran meningkat |
| 25 | Frame | Frame berkarat | Lingkungan lembab | Estetika menurun |
| 26 | Tray | Tray pecah | Korosi | Sisa kulit tercecer |
| 27 | Penyangga Belt | Penyangga aus | Tekanan berlebih | Belt miring |
| 28 | Meja Kerja | Permukaan meja rusak | Rawatan tidak rutin | Mengganggu kerja operator |

Berdasarkan identifikasi kegagalan fungsi, penyebab dan efek kegagalan komponen Mesin Peeling Conveyor. Mesin Peeling Conveyor memiliki 28 unit komponen. Setiap komponen diketahui mengalami kegagalan fungsi, penyebab, dan efek kegagalan berdasarkan data historis perbaikan Mesin Peeling Conveyor. Sebuah komponen yang tidak menunjukkan kegagalan selama periode pengamatan tetap diberikan asumsi kegagalan. Hal ini digunakan karena setiap komponen mekanis memiliki peluang intrinsik untuk mengalami kerusakan, pertimbangan bahwa tidak terjadinya kegagalan dalam data historis tidak berarti komponen tersebut tidak memiliki potensi kegagalan. Dengan demikian, asumsi kegagalan dibutuhkan agar analisis FMEA tetap mempertimbangjkan risiko inheren yang dapat terjadi pada seluruh komponen mesin.

### Analisis tingkat severity

Berikut nilai severity pada komponen Mesin Peeling Conveyor dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat severity komponen Mesin Peeling Conveyor

| No | Komponen | Kerusakan | Tingkat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gear box finish | Gigi Gear box aus | 7 |
| 2 | Gear box raw | Oli kering | 4 |
| 3 | Gear box waste | Oli merembes | 1 |
| 4 | Motor finish | Motor panas/overheat | 7 |
| 5 | Motor raw | Motor panas/overheat | 7 |
| 6 | Motor waste | Motor panas/overheat | 7 |
| 7 | Penutup Motor finish | Baut penutup hilang | 2 |
| 8 | Penutup Motor raw | Cover retak | 7 |
| 9 | Penutup Motor waste | Penutup motor terlepas | 1 |
| 10 | Roller Pembantu finish | Roller aus | 7 |
| 11 | Roller pembantu raw | Roller tidak berputar | 1 |
| 12 | Sprocket Belt waste | Gigi sprocket patah | 8 |
| 13 | Sprocket Belt finish | Gigi sprocket aus | 7 |
| 14 | Control panel | Panel berkarat | 1 |
| 15 | Belt Conveyor finish | Belt sobek | 9 |
| 16 | Belt Conveyor raw | Belt aus | 4 |
| 17 | Belt Conveyor waste | Scraper aus | 4 |
| 18 | Bearing AS Conveyor finish | Suhu Bearing tinggi | 7 |
| 19 | Bearing AS Conveyor raw | Suhu Bearing tinggi | 7 |
| 20 | Bearing AS Conveyor waste | Suhu Bearing tinggi | 7 |
| 21 | Bearing Roller utama raw | Bearing macet | 4 |
| 22 | Penutup Roller Raw | Penutup pecah | 1 |
| 23 | Pulley | Slip pada head Pulley | 4 |
| 24 | Idler | Permukaan aus | 1 |
| 25 | Frame | Frame berkarat | 2 |
| 26 | Tray | Tray pecah | 2 |
| 27 | Penyangga Belt | Penyangga aus | 1 |
| 28 | Meja Kerja | Permukaan meja rusak | 3 |

### Analisis tingkat Occurence

Occurence adalah frekuensi terjadinya kerusakan pada suatu komponen atau mesin [11]. Perhitungan Occurence diambil dari data historis perbaikan Mesin Peeling Conveyor.

Berikut ini perhitungan Occurence pada komponen Mesin Peeling Conveyor jika diketahui:

- Jam Kerja = 8 jam

- Hari aktif selama satu tahun = 313 hari

- Total jam operasi mesin selama satu tahun = 2.504 jam

Perhitungan occurance untuk komponen dengan kegagalan (Penutup Motor finish)

- Menentukan jam operasi per tahun

Jam operasi per tahun=Hari aktif x Jam kerja)-Total downtime (2)

Jam operasi per tahun=313 x 8-0.3

Jam operasi per tahun=2.503,7

- Menentukan nilai Mean Time Between Failure (MTBF)

Nilai Mean Time Between Failure (MTBF) adalah nilai yang diperoleh dari jumlah rata-rata interval waktu dari kerusakan suatu komponen atau mesin [12]. Perusahaan dapat melihat ketahanan beroperasinya komponen atau mesin dari nilai MTBF [13]. MTBF dirumuskan sebagai berikut:

MTBF= Jam operasiJumlah kegagalan		(3)

MTBF= 2.503,71

MTBF= 2.503,7

- Menentukan nilai failure rate

Failure rate (λ) adalah ukuran frekuensi atau tingkat kegagalan suatu komponen/mesin dalam periode waktu tertentu [14]. Failure rate dirumuskan sebagai berikut:

λ= Jumlah kegagalanJam operasi			(4)

λ= 12.503,7

λ= 0,000399

Jadi, nilai Failure rate Adalah 0,000399, yang berarti dalam konversi per 1.000 jam adaalah 0,399  kegagalan per 1.000 jam

- Mapping ke Occurence (per 1.000 jam = per 1.000 item pada tabel nilai Occurance)

Berdasarkan nilai failure rate yang telah didapatkan yaitu 0,399 kegagalan per 1.000 jam. Maka, dapat dikategorikan berada di rentang 0.1 sampai dengan <0.5 per 1.000 jam dengan Rating Occurance = 3 (Low)

Pendekatan konservatif (Possion upper 95% CI) untuk komponen tanpa kegagalan

Pada komponen tanpa kegagalan seperti Gear box finish dilakukan perhitungan dengan pendekatan Poisson Upper 95% Confidence Interval (Poisson 95% CI). Rumusnya sebagai berikut :

λupper= 2.9957T				(5)

λupper= 2.99572.504

λupper= 0,001196 per jam

Jika dikonversi menjadi per 1.000 jam Maka, nilai (Poisson 95% CI) 0.001196 = 1.196 (kegagalan per 1.000 jam)

Meskipun tidak ada kegagalan mesin yang terjadi dalam waktu operasi selama 2504 jam, namun kegagalan tidak bisa dinyatakan 0 secara pasti. Berdasarkan nilai 1.196 (kegagalan per 1000 jam) dapat dikategorikan berada di rentang 1.2 per 1.000 jam, sehingga Rating  = 4 (Moderate).

Berikut ini tabel perhitungan hasil Occurance komponen Mesin Peeling Conveyor:

Tabel 7. Tingkat Occurence komponen Mesin Peeling Conveyor

| No | Komponen | Penyebab Kegagalan | Jumlah Kegagalan | Downtime (Jam) | Total Downtime (Jam) | Jam Operasi/Tahun | MTBF (Jam) | Failure rate / Poisson 95% CI (Jam) | Occurence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gear box finish | Pelumasan tidak rutin | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 2 | Gear box raw | Perawatan oli tidak terjadwal | 2 | 1,5 | 3 | 2.501 | 1.250,5 | 0,0008 | 4 |
| 3 | Gear box waste | Seal aus | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 4 | Motor finish | Beban berlebih | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 5 | Motor raw | Beban berlebih | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 6 | Motor waste | Beban berlebih | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 7 | Penutup Motor finish | Getaran | 1 | 0,3 | 0,3 | 2.503,7 | 2.503,7 | 0,000399 | 3 |
| 8 | Penutup Motor raw | Tertabrak troli bahan | 1 | 0,5 | 0,5 | 2.503,5 | 2.503,5 | 0,000399 | 3 |
| 9 | Penutup Motor waste | Baut longgar | 1 | 0,6 | 0,6 | 2.503,4 | 2.503,4 | 0,000399 | 3 |
| 10 | Roller Pembantu finish | Terkontaminasi air/material | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 11 | Roller pembantu raw | Kotoran masuk | 1 | 0,7 | 0,7 | 2.503,3 | 2.503,3 | 0,000399 | 3 |
| 12 | Sprocket Belt waste | Beban berlebih | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 13 | Sprocket Belt finish | Pelumasan kurang | 4 | 1,2 | 4,8 | 2.499,2 | 624,8 | 0,0016 | 5 |
| 14 | Control panel | Kelembapan tinggi | 1 | 0,9 | 0,9 | 2.503,1 | 2.503,1 | 0,000399 | 3 |
| 15 | Belt Conveyor finish | Material tajam | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 16 | Belt Conveyor raw | Tegangan Belt kurang | 1 | 3 | 3 | 2.501 | 2.501 | 0,000399 | 3 |
| 17 | Belt Conveyor waste | Material Menempel di Belt | 4 | 0,8 | 3,2 | 2.500,8 | 625,2 | 0,001599 | 5 |
| 18 | Bearing AS Conveyor finish | Air CIP masuk | 4 | 1 | 4 | 2.500 | 625 | 0,0016 | 5 |
| 19 | Bearing AS Conveyor raw | Air CIP masuk | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 20 | Bearing AS Conveyor waste | Air CIP masuk | 4 | 1 | 4 | 2.500 | 625 | 0,0016 | 5 |
| 21 | Bearing Roller utama raw | Greasing terlambat | 1 | 1,5 | 1,5 | 2.502,5 | 2.502,5 | 0,000399 | 3 |
| 22 | Penutup Roller Raw | Benturan benda | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 23 | Pulley | Tegangan kurang | 4 | 1 | 4 | 2.500 | 625 | 0,0016 | 5 |
| 24 | Idler | Beban tidak merata | 2 | 1 | 2 | 2.502 | 1.251 | 0,000799 | 4 |
| 25 | Frame | Lingkungan lembab | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 26 | Tray | Korosi | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 27 | Penyangga Belt | Tekanan berlebih | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |
| 28 | Meja Kerja | Rawatan tidak rutin | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,001196 | 4 |

### Analisis Tingkat Detection

Berikut ini tingkat detection pada komponen Mesin Peeling Conveyor dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Tingkat Detection komponen Mesin Peeling Conveyor

| No | Komponen | Kegagalan Fungsi (D) | Rating |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gear box finish | Putaran Belt finish tidak stabil | 2 |
| 2 | Gear box raw | Bunyi berisik | 5 |
| 3 | Gear box waste | Gear box cepat panas | 2 |
| 4 | Motor finish | Hasil putaran tidak stabil | 2 |
| 5 | Motor raw | Hasil putaran tidak stabil | 2 |
| 6 | Motor waste | Hasil putaran tidak stabil | 2 |
| 7 | Penutup Motor finish | Masuknya debu/air | 3 |
| 8 | Penutup Motor raw | Masuknya kotoran/ kerikil | 3 |
| 9 | Penutup Motor waste | Motor terkena paparan debu/air | 3 |
| 10 | Roller Pembantu finish | Belt tidak stabil | 2 |
| 11 | Roller pembantu raw | Belt raw melenceng/kendur | 3 |
| 12 | Sprocket Belt waste | Belt waste berhenti | 2 |
| 13 | Sprocket Belt finish | Sprocket slip | 2 |
| 14 | Control panel | Gangguan elektrik | 3 |
| 15 | Belt Conveyor finish | pengangkutan udang terganggu | 2 |
| 16 | Belt Conveyor raw | Efisiensi pengangkutan menurun | 3 |
| 17 | Belt Conveyor waste | Kebersihan area menurun | 2 |
| 18 | Bearing AS Conveyor finish | Kontaminasi pelumas | 2 |
| 19 | Bearing AS Conveyor raw | Kontaminasi pelumas | 2 |
| 20 | Bearing AS Conveyor waste | Kontaminasi pelumas | 2 |
| 21 | Bearing Roller utama raw | Bunyi berisik | 3 |
| 22 | Penutup Roller Raw | Roller cepat kotor | 3 |
| 23 | Pulley | Kecepatan Belt menurun | 3 |
| 24 | Idler | Getaran meningkat | 5 |
| 25 | Frame | Estetika menurun | 3 |
| 26 | Tray | Sisa kulit tercecer | 3 |
| 27 | Penyangga Belt | Belt miring | 3 |
| 28 | Meja Kerja | Mengganggu kerja operator | 3 |

## Hasil

### Risk Priority Number (RPN)

Setelah menghitung nilai Severity, Occurance, dan Detection, selanjutnya dilakukan perhitungan pada RPN (Risk Priority Number) menggunakan rumusan berikut:

RPN= Severity x Occurance x Detection	(6)

Nilai Risk Priority Number (RPN) yang telah dihitung digunakan untuk menentukan komponen kritis yang memerlukan pemeliharaan. Nilai RPN dijadikan dasar dalam penentuan strategi jenis kegiatan perawatan [15]. Klasifikasi jenis perawatan yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Klasifikasi jenis perawatan

| Rating | Jenis Perawatan | Nilai RPN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pemeliharaan Prediktif | RPN > 300 |
| 2 | Pemeliharaan Preventif | 200 < RPN < 300 |
| 3 | Pemeliharaan Korektif | RPN < 200 |

Berikut ini hasil perhitungan RPN dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 10. Hasil perhitungan RPN

| Komponen | Severity | Occurence | Detection | RPN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gear box finish | 7 | 4 | 2 | 56 |
| Gear box raw | 4 | 4 | 5 | 80 |
| Gear box waste | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Motor finish | 7 | 4 | 2 | 56 |
| Motor raw | 7 | 4 | 2 | 56 |
| Motor waste | 7 | 4 | 2 | 56 |
| Penutup Motor finish | 2 | 3 | 3 | 18 |
| Penutup Motor raw | 7 | 3 | 3 | 63 |
| Penutup Motor waste | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Roller Pembantu finish | 7 | 4 | 2 | 56 |
| Roller pembantu raw | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Sprocket Belt waste | 8 | 4 | 2 | 64 |
| Sprocket Belt finish | 7 | 5 | 2 | 70 |
| Control panel | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Belt Conveyor finish | 9 | 4 | 2 | 72 |
| Belt Conveyor raw | 4 | 3 | 3 | 36 |
| Belt Conveyor waste | 4 | 5 | 2 | 40 |
| Bearing AS Conveyor finish | 7 | 5 | 2 | 70 |
| Bearing AS Conveyor raw | 7 | 4 | 2 | 56 |
| Bearing AS Conveyor waste | 7 | 5 | 2 | 70 |
| Bearing Roller utama raw | 4 | 3 | 3 | 36 |
| Penutup Roller Raw | 1 | 4 | 3 | 12 |
| Pulley | 4 | 5 | 3 | 60 |
| Idler | 1 | 4 | 5 | 20 |
| Frame | 2 | 4 | 3 | 24 |
| Tray | 2 | 4 | 3 | 24 |
| Penyangga Belt | 1 | 4 | 3 | 12 |
| Meja Kerja | 3 | 4 | 3 | 36 |

Berdasarkan hasil perhitungan Risk Priority Number (RPN) yang merupakan hasil perkalian Severity x Occurence x Detection, diketahui bahwa nilai RPN pada seluruh komponen Mesin Peeling Conveyor berada pada rentang 8 hingga 80. Jika dibandingkan dengan klasifikasi jenis Perawatan (Tabel 3.25), maka  Seluruh komponen masuk ke dalam kategori pemeliharaan korektif (RPN < 200). Artinya, potensi kegagalan yang terjadi masih berada pada tingkat risiko rendah hingga sedang, sehingga strategi yang paling sesuai adalah melakukan perbaikan apabila kegagalan benar-benar muncul.

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis minimalisasi downtime Mesin Peeling Conveyor dengan pendekatan Failure mode ane Effect Analysis (FMEA) dapat disimpulkan bahwa Hasil dari Analisis Risk Priority Number (RPN) berada di interval < 200 yang berarti masuk ke dalam tindakan jenis pemeliharaan korektif. Strategi yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan korektif yaitu dengan memprioritaskan komponen tertinggi dari nilai RPN seperti Gear box raw (80), Belt Conveyor finish (72), Sprocket Belt finish (70), serta Bearing AS Conveyor (finish dan waste, 70). Adapun tindakan korektif lainya yaitu Operator diwajibkan segera melaporkan setiap tanda abnormal, perusahaan menyiapkan stok suku cadang kritis seperti Belt, Bearing, sprocket, Gear box, dan motor untuk mempercepat perbaikan, tim teknisi segera melakukan perbaikan setelah mesin terdeteksi adanya kerusakan, dan melakukan evaluasi pasca perbaikan dengan metode root cause analysis.

# Referensi

[1]	S. Okwuobi et al., “A reliability-centered maintenance study for an individual section-forming machine,” Machines, vol. 6, no. 4, 2018, doi: 10.3390/machines6040050.

[2]	M. K. Niam, S. A. Prayitno, and D. R. Utami, “Proses pembekuan udang bentuk peeled deveined untuk produk Individual Quick Freezing (IQF) di PT. Misaja Mitra Pati Jawa Tengah,” J. Food Saf. Process. Technol., vol. 1, no. 1, p. 10, 2023, doi: 10.30587/jfspt.v1i1.6347.

[3]	N. Mintari, M. Asbari, and N. Astuti, “Implementasi Perencanaan Produksi dan Kapasitas Mesin Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi: Systematic Literature Review,” J. Ilmu Sos. Manajemen, Akunt. dan Bisnis, vol. 1, no. 02, pp. 35–41, 2024, doi: 10.70508/8e7bwt89.

[4]	Lita Susi Tri Lestari and Paris Johannes Ginting, “Analisis Perawatan Mesin Dengan Menggunakan Metode Failure Modes And Effects Analysis (FMEA),” J. Teknol. dan Manaj. Ind. Terap., vol. 4, no. 3, pp. 285–834, 2025, doi: 10.55826/jtmit.v4i3.1033.

[5]	A. Saputra, Siti Rahayu, and Hasyrani Windyatri, “Analisis Peningkatan Overall Equipment Effectiveness (OEE) Mesin Surface Mount Technology (SMT) Melalui Failure Mode And Effect Analysis (FMEA),” J. Teknol. dan Manaj. Ind. Terap., vol. 4, no. 3, pp. 537–547, 2025, doi: 10.55826/jtmit.v4i3.788.

[6]	L. Ramadani, “Analisis risiko rantai pasok telur ayam ras menggunakan metode failure mode and effect analysis (FMEA) di parent stock aira & syifa,” J. Ind. Manaj. dan Rekayasa Sist. Ind., vol. 3, no. 3, pp. 1–7, 2025.

[7]	V. D. Septiani, I. Suhermin, and B. Santoso, “PENERAPAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS ( FMEA ) DALAM MANAJEMEN RISIKO BAHAYA KECELAKAAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL ASTON INN 2 BATU,” vol. 15, no. 2, pp. 291–301, 2025.

[8]	J. Sidik, W. Andalia, and T. Tamalika, “Identifikasi Perawatan Mesin Press Hidrolik Dengan Menggunakan Metode FMEA dan FTA (Studi Kasus di Bengkel Cahaya Ilahi),” Jambura Ind. Rev., vol. 2, no. 2, pp. 57–64, 2023, doi: 10.37905/jirev.v2i2.16629.

[9]	T. Wibowo, N. P. Sari, and H. B. R. Kusumantoro, “Analisis Risiko Kegagalan Menggunakan Metode FMEA pada Mesin Cetak Digital UV di PT XYZ,” vol. 4, 2025.

[10]	I. Nurcahyani, G. Simon, and S. Kustiwan, “Analisis Penyebab Shortage Palet Menggunakan Metode FMEA untuk Optimalisasi Produksi,” vol. 4, no. 3, pp. 861–874, 2025.

[11]	R. M. Simanungkalit, S. Suliawati, and T. Hernawati, “Analisis Penerapan Sistem Perawatan dengan Menggunakan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) pada Cement Mill Type Tube Mill di PT Cemindo Gemilang Medan,” Blend Sains J. Tek., vol. 2, no. 1, pp. 72–83, 2023, doi: 10.56211/blendsains.v2i1.199.

[12]	Abdul Wahid Arohman, Muhamad Agus, Solahhudin, and Desy Agustin, “Analisis Preventive Maintenance pada Mesin Injection Molding dengan Metode Mean Time Between Failure dan Mean Time to Repair di PT. XZY,” J. Serambi Eng., vol. 9, no. 1, pp. 7623–7630, 2023, doi: 10.32672/jse.v9i1.720.

[13]	M. Husein Habibi and A. Jibril, “Analisis Perhitungan Mean Time Between Failure (MTBF) Dan Mean Time To Repair (MTTR) Mesin Cold Storage,” J. Cendekia Ilm., vol. 4, no. 4, pp. 1410–1421, 2025.

[14]	Pescador Prieto, “SISTEM PERAWATAN MESIN PENGGERAK KAPAL IKAN BERBASIS KEANDALAN,” Braz Dent J., vol. 33, no. 1, pp. 1–12, 2022.

[15]	S. W. Ramadhany and A. Sumantika, “Analisis Pengendalian Kualitas Produk Cacat Housing pada PT XYZ,” J. Comasie, vol. 7, no. 2, pp. 40–51, 2022, [Online]. Available: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal%0AJurnal Comasie ISSN (Online) 2715-6265%0APERANCANGAN